детская музыкальная школа J№2

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /-f-

(локальная смета)

на фасад детской музыкальной школы №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	55 931,00

Средства на оплату труда руб.	2638

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ФАСАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЕРр62-41-03 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек | 100 м2 | 0,58 | 329,2 | 329,2 |  |  | 191 | 191 |  |  | 36,7 | 21,286 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-12-01 | ■"емонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цем-изв эаствором пл отд мест до 5 м2 т слоя до 20 мм | 100м2 | 0,52 | 3722,51 | 2378,23 |  |  | 1936 | 1237 |  |  | 236,64 | 123,0528 |  |  |
| 3 | ГЕРр61-12-02 | эемонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цем-изв эром пл отд мест до 5 м2, добавлять на каждые след 10 мм т слоя | 100м2 | 0,52 | 1085,61 | 413,86 |  |  | 565 | 215 |  |  | 41,18 | 21,4136 |  |  |
| 4 | ТЕР15-02 -008-01 | Фактурная отделка фасадов | 100м2 | 0,52 | 2928,15 | 378,35 | 89,04 | 8,91 | 1523 | 197 | 46 | 5 | 28,75 | 14,95 | 0,77 | 0,4004 |
| 5 | ТЕРр61-19-01 | Ремонт штукатурки наруж столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цем-изв раствором гладких т слоя до 20 мм | 100м2 | 0,08 | 4587,16 | 3242,88 |  |  | 367 | 259 |  |  | 303,64 | 24,2912 |  |  |
| 6 | ТЕРр61-19-02 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цем-изв р-ром гладких, добав на каждые след 10 мм т слоя | 100м2 | 0,08 | 1095,85 | 424,1 |  |  | 88 | 34 |  |  | 39,71 | 3,1768 |  |  |
| 7 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка поверхностей стен фасада | 100м2 | 0,58 | 1236,55 | 66,5 | 8,93 | 0,12 | 717 | 39 | 5 |  | 5,22 | 3,0276 | 0,02 | 0,0116 |

Страница 1

|  |  | j |  |  | о | / | s | у | 1U | 1 1 | 1Z | и | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности фасадными красками | 100 м2 | 0,58 | 3545,88 | 147,69 | 422,19 |  | 2057 | 86 | 245 |  | 13,5 | 7,83 | 0,11 | 0,0638 |
| 9 | ТЕР08-07-001-03 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных | 100 м2 | 0,58 | 1061,34 | 646,13 | 5,92 |  | 616 | 375 | 3 |  | 65,2 | 37,816 | 0,08 | 0,0464 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060 | 2633 | 299 | 5 |  | 256,84 |  | 0,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060 | 2633 | 299 | 5 |  | 256,84 |  | 0,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2326 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11840 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060 | 2633 | 299 | 5 |  | 256,84 |  | 0,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060 | 2633 | 299 | 5 |  | 256,84 |  | 0,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2326 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11840 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,83% |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 12057 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 12117 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-сметная документация 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 12359 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 12606 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод стоимости по видам работ (11 840,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод лимитированных затрат (766,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8532 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО НО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55931 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 2

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАВ

Детская музыкальная школа №2 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Концертный зал, сцена

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	142 697,00

Средства на оплату труда руб.	6668

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборки и ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-04-005-05 | Улучшенная окраска в/э составами по сборным конструкциям,подготов. под окраску потолков К=2,8 119x2,8=333,2 | ■ 100 м2 | 3,322 | 1383,79 | 262,23 | 7,62 | 0,12 | 4597 | 871 | 25 |  | 25,41 | 84,412 | 0,11 | 0,3654 |
| 2 | ТЕР 15-04-005-06 | Улучшенная окраска в/э составами по сборным конструкциям, подготовленным под покраску потолков | 100 м2 | 2,1 | 1522,87 | 295,15 | 7,62 | 0,12 | 3198 | 620 | 16 |  | 28,6 | 60,06 | 0,11 | 0,231 |
| 3 | ТЕРр62-16-05 | В/э окраска стен по штукатурке с расчичткой от старой краски до 35 % | 100 м2 | 2,288 | 1643,28 | 277,68 | 6,58 | 1,2 | 3760 | 635 | 15 | 3 | 28,02 | 64,1098 | 0,16 | 0,3661 |
| 4 | ТЕРр61-11-02 | Улучшенная окраска ранее окраш.полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 2,336 | 1095,66 | 423,91 |  |  | 2559 | 990 |  |  | 42,18 | 98,5325 |  |  |
| 5 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с pat. .исткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,672 | 1942,36 | 1017,76 | 6,58 | 1,2 | 1305 | 684 | 4 | 1 | 102,7 | 69,0144 | 0,16 | 0,1075 |
| 6 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,263 | 1584,51 | 657,53 | 6,58 | 1,2 | 417 | 173 | 2 |  | 66,35 | 17,45 | 0,16 | 0,0421 |

Страница 1

Г" ™" "i~i	" " ■

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 | 0,137 | 969,09 | 502,7 | 0,74 |  | 133 | 69 |  |  | 50,02 | 6,8527 | 0,01 | 0,0014 |
|  | 8 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 3,477 | 1145,26 | 695,68 | 13,33 |  | 3982 | 2419 | 46 |  | 70,2 | 244,0854 | 0,18 | 0,6259 |
|  | 9 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,087 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 320 | 202 | 1 | 1 | 228,35 | 19,8664 | 0,67 | 0,0583 |
|  | Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20271 | 6663 | 109 | 5 |  | 664,38 |  | 1,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 20271 | 6663 | 109 | 5 |  | 664,38 |  | 1,8 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6711 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 20271 | 6663 | 109 | 5 |  | 664,38 |  | 1,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 20271 | 6663 | 109 | 5 |  | 664,38 |  | 1,8 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6711 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГ О ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения 1,83% |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 31685 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 31843 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11роектно-сметная документация 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 32480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 33130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод стоимости по видам работ (31117,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113578 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод лимитированных затрат (2 014,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7352 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21767 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 142697 |  |  |  |  |  |  |  |

W

Составил

Проверил

Страница 2

i ранд-uivit i a СОГЛАСО

Детская музыкальная школа №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 1 этаж, каб №14,15 коридоры 1,2,3 части

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	49 043,00

Средства на оплату труда руб.	3443

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборки и ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 | 3,469 | 282,62 | 203,4 | 5,84 | 1,2 | 980 | 706 | 20 | 4 | 21,1 | 73,1959 | 0,15 | 0,5204 |
| 2 | ТЕРр62-09-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,822 | 1661,83 | 837,4 | 6,58 | 1,2 | 1366 | 688 | 5 | 1 | 84,5 | 69,459 | 0,16 | 0,1315 |
| 3 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,217 | 1584,51 | 657,53 | 6,58 | 1,2 | 344 | 143 | 1 |  | 66,35 | 14,398 | 0,16 | 0,0347 |
| 4 | ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,123 | 884,96 | 250,72 | 6,58 | 1,2 | 109 | 31 | 1 |  | 25,3 | 3,1119 | 0,16 | 0,0197 |
| 5 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 | 0,275 | 969,09 | 502,7 | 0,74 |  | 266 | 138 |  |  | 50,02 | 13,7555 | 0,01 | 0,0028 |
| 6 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1,29 | 1283,33 | 507,29 | 6,58 | 1,2 | 1655 | 654 | 8 | 2 | 51,19 | 66,0351 | 0,16 | 0,2064 |
| 7 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурк. внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 | 3683,22 | Г 24,6 | 14,34 | 8,05 | 442 | 279 |  |  | 228,35 | 27,402 | 0,67 | 0,0804 |
| 8 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхностей стен и потолков от старой краски | 1 м2 | 65 | 8,83 | 8,83 |  |  | 574 | 574 |  |  | 0,9 | 58,5 |  |  |

Страница 1

10

Ремонт штукатурки внутренних стен ПО камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

ТЕРр61-02-08

Перетирка штукатурки внутренних помещений

ТЕРр61-26-01

Итого прямые затраты по разделу

100 м2 отремонти рованной поверхнос

[И

100м2

0,12

0,65

1010,69

300,64

7 331,66

278,17

7,28

2,14

4,08

12

10

121

195

60s;

40

181

3434

12

39

13

14

32,58

28,07

15

3,9096

18,2455

348,01

16

0,34

0.1

17

0,0408

0,065

1,1

ИТОГО

60s;

3434

39

348,01

1.1

Накладные расходы

2807

Сметная прибыль

1836

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

1069S

Итого прямые затраты по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

6052

3434

39

348,01

1.1

ИТОГО

6052

3434

39

348,01

1,1

Накладные расходы

2807

Сметная прибыль

1836

ИТОГО ПО СМЕТЕ

10695

Временные здания и сооружения 1,83%

196

Итого

10891

Зимнее удорожание 0,5%

54

Итого

10945

Проектно-сметные работы 2%

219

Итого

11164

Непредвиденные затраты 2%

223

Итого с непредвиденными

11еревод стоимости по видам работ (10 695,00 х 3,65)

11387

39037

Перевод лимитированных затрат (692,00 х 3,65)

2525

НДС 18%

7481

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил Проверил

49043

Страница 2

I

СОГЛАСОВАНО:

ih

Детская музыкальная школа №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Крыльца № 1,2,3,4,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	79 261,00

Средства на оплату труда руб.	3111

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № им | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/З мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборки и ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-01 | Разборка облицовки ступеней и подступенок из базальта | 100 м2 | 0,214 | 3835,47 | 3287,82 | 547,65 | 40,65 | 821 | 704 | 117 | 9 | 364,1 | 77,9174 | 3,49 | 0,7469 |
| 2 | ТЕРр63-07-01 | Разборка облицовки парапетов из базальта (стены) | 100 м2 | 0,089 | 3835,47 | 3287,82 | 547,65 | 40,65 | 341 | 293 | 49 | 4 | 364,1 | 32,4049 | 3,49 | 0,3106 |
| 3 | ТЕР15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенков базальтом | 100 м2 | 0,214 | 9291,86 | 7607,16 | 97,71 | 30,57 | 1988 | 1628 | 21 | 7 | 621,5 | 133,001 | 2,56 | 0,5478 |
| 4 | ТЕР15-01-010- 02 | Облицовка стен парапета из базальта | 100 м2 | 0,089 | 9036,33 | 5204,78 | 101,63 | 34,52 | 804 | 463 | 9 | 3 | 395,5 | 35,1995 | 2,89 | 0,2572 |
| 5 | СЦМ-412- 0362 | Стоимость базальтовых плит | м2 | 30,93 | 248 |  |  |  | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Стоимостьклеевой смеси | м2 | 310 | 3,27 |  |  |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12639 | 3088 | 196 | 23 |  | 278,52 |  | 1,86 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 12639 | 3088 | 196 | 23 |  | 278,52 |  | 1,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2984 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1661 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17283 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 12639 | 3088 | 196 | 23 |  | 278,52 |  | 1,86 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 12639 | 3088 | 196 | 23 |  | 278,52 |  | 1,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2984 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1661 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17283 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,83% |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| '12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 17599 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 17687 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пректно сметная документация 2% | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 18041 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11епредвиденные затраты 2% | 361 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 18402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод стоимости по видам работ (17 284,00 х 3,65) | 63086 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод лимитированных затрат (1 119,00 х 3,65) | 4084 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 12091 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО НО СМЕТЕ | 79261 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил

.

Составил

Страница 2

Актовый зал.

Электромонтажные работы

по объекту : Музыкальная школа N<

| № | Наименование работ | ед.изм. | кол-вЬ4^ |  | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж выключателей | 1 шт. | 2 | 12,5 | 25 |
| 2. | Демонтаж светильников ЛПО 2 Л 40 | 1 шт. | 24 | 100 | 2400 |
| 3. | Демонтаж светильников ЛПО 1 л 40 | 1 шт. | 12 | 40 | 480 |
| 4. | Демонтаж прожекторов | 1 шт. | 3 | 100 | 300 |
| 5. | Пробивка борозд по штукатурке | 1 м | 74 | 50 | 3700 |
| 6. | Демонтаж свет, с лампой накаливания | 1 шт. | 3 | 40 | 120 |
| 7. | Пробивка гнёзд | 1 шт. | 4 | 50 | 200 |
| 8. | Монтаж распред. коробок | 1 шт. | J | 180 | 540 |
| 9. | Монтаж проводки | 1 точка | 18 | 180 | 3240 |
| 10. | Монтаж светильника 3-х лампового | 1 шт. | 8 | 250 | 2000 |
| 11. | Монтаж прожектора | 1 шт. | -> 5 | 100 | 300 |
| 12. | Монтаж выключателя | 1 шт. | 2 | 25 | 50 |
| 13. | Монтаж розеток | 1 шт. | 2 | 30 | 60 |
| 14. | Подключение к щитку | 1 под. | 3 | 180 | 540 |
| 15. | Прокладка кабель канала | 1 м | 15 | 50 | 750 |
| 16. | Затягивание провода в кабель канал | 1 м | 30 | 30 | 900 |
| 17. | Установка щита | 1 шт. | 1 | 700 | 700 |
| 18. | Кабельный ввод силовой | 1 шт. | 1 | 1000 | 100( |

ИТОГО: