Гранд-СМЕТА

V, *- &4&*

ВМУЗ "Дом ребенка"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонтые работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

^

Сметная стоимость руб.	984 980,33

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-19-2 | Смена настенных желобов | 100м | 1,677 | 5607,7 | 1101,68 | 9,04 | 2,16 | 9404,11 | 1847,52 | 15,16 | 3,62 | 117,45 | 196,964 | 0,25 | 0,4192 |
| 2 | ТЕРр58-19-3 | Смена карнизных свесов | 100м | 1,677 | 5403,65 | 949,63 | 12,76 | 3 | 9061,92 | 1592,53 | 21,4 | 5,03 | 101,24 | 169,78 | 0,35 | 0,587 |
| 3 | ТЕРр58-18-4 | Смена обрешетки под карнизными свесами | 100м2 | 1,01 | 4887,31 | 872,69 | 59,25 |  | 4936,18 | 881,42 | 59,84 |  | 95,69 | 96,6469 | 0,78 | 0,7878 |
| 4 | ТЕРр58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100шт. | 1,04 | 965,48 | 354,56 | 0,74 |  | 1004,1 | 368,74 | 0,77 |  | 37,8 | 39,312 | 0,01 | 0,0104 |
| 5 | ТЕРр58-10-2 прим. | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с вышки | 100м | 1,105 | 7878,11 | 869,17 | 5,92 |  | 8705,31 | 960,43 | 6,54 |  | 88,6 | 97,903 | 0,08 | 0,0884 |
| 6 | ТЕРр58-10-3 | Смена частей водосточных труб колен с земли | 100шт. | 0,13 | 4346,77 | 626,86 | 5,92 |  | 565,08 | 81,49 | 0,77 |  | 63,9 | 8,307 | 0,08 | 0,0104 |
| 7 | ТЕРр58-10-4прим. | Смена частей водосточных труб колен с вышки | 100шт. | 0,13 | 5035,43 | 1315,52 | 5,92 |  | 654,61 | 171,02 | 0,77 |  | 134,1 | 17,433 | 0,08 | 0,0104 |
| 8 | ТЕРр58-10-5 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100шт. | 0,13 | 4348,82 | 520,91 | 5,92 |  | 565,35 | 67,72 | 0,77 |  | 53,1 | 6,903 | 0,08 | 0,0104 |
| 9 | ТЕРр58-10-7прим. | Смена частей водосточных труб воронок с вышки | 100шт. | 0,13 | 8496,17 | 1174,26 | 5,92 |  | 1104,5 | 152,65 | 0,77 |  | 119,7 | 15,561 | 0,08 | 0,0104 |
| 10 | ТЕРр58-20-1 | Смена конька из листовой стали | 100м | 1,5 | 2776,25 | 406,23 | 4,68 | 0,96 | 4164,38 | 609,35 | 7,02 | 1,44 | 41,41 | 62,115 | 0,12 | 0,18 |
| 11 | ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 100м | 1,677 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 5684,54 | 113,87 | 96,14 | 7,55 | 6,67 | 11,1856 | 0,43 | 0,7211 |
| 12 | ТЕРр58-06-2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля | 100м2 | 1,6 | 3499,15 | 929,99 | 352,41 | 36,03 | 5598,64 | 1487,98 | 563,86 | 57,65 | 94,8 | 151,68 | 3,21 | 5,136 |

Стоанииа 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЕРр58-18-2 | Смена обрешетки с прозора? •-* из | 100м2 | 1,6 | 2253,65 | 593,89 | .$1,4 |  | 3605,84 | 950,22 | 34,24 |  | 65,12 | 104,192 | 0,28 | 0,448 |
|  |  | досок толщиной до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-05-5 | Ремонт деревянных элементов | 100м | 1,1 | 5366,63 | 1571,66 | 49,73 |  | 5903,29 | 1728,83 | 54,7 |  | 160,21 | 176,231 | 0,63 | 0,693 |
|  |  | конструкций крыш смена отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частей мауэрлатов с осмолкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обертывание толью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр58-05-7 | Ремонт деревянных элементов | 1 шт. | 5 | 136,79 | 41,59 | 26,25 |  | 683,95 | 207,95 | 131,25 |  | 4,24 | 21,2 | 0,34 | 1,7 |
|  |  | конструкций крыш смена концов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деревянных стропильных с установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стоек под стропильные ноги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр58-02-1 | Разборка слуховых окон | 100 окон | 0,02 | 3123,03 | 3112,66 | 10,37 |  | 62,46 | 62,25 | 0,21 |  | 341,3 | 6,826 |  |  |
|  |  | прямоугольных двускатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-003- | Устройство слуховых окон | 1 шт. | 2 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 672,08 | 130,08 | 43,8 | 3,42 | 6,63 | 13,26 | 0,22 | 0,44 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-201- | Окно открывающееся с одинарным | шт | 2 | 2515,59 |  |  |  | 5031,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0314 | переплетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-01-049- | Разборка облицовки стен из ДСП | 100м2 | 1,01 | 510,28 | 432,33 | 77,95 | 2,11 | 515,38 | 436,65 | 78,73 | 2,13 | 40,48 | 40,8848 | 1,136 | 1,1474 |
|  | 1 | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П3*0,8; | Разборка (Л 3*0, 8; МАТЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-010- | Разборка деревянного каркаса от | 1 мЗ | 0,75 | 196,61 | 173,52 | 23,09 |  | 147,46 | 130,14 | 17,32 |  | 18 | 13,5 | 0,288 | 0,216 |
|  | 1 | облицовки стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П3*0,8; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,8; | Разборка (П3*0,8; МАТЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР46-04-006- | Разборка деревянных перегородок | 100м2 | 0,148 | 530,67 | 372,02 | 158,65 | 88,99 | 78,54 | 55,06 | 23,48 | 13,17 | 42,86 | 6,3433 | 7,41 | 1,0967 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 0,055 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 | 92,96 | 104,68 | 95,63 | 9,05 | 5,08 | 188,54 | 10,2943 | 7,74 | 0,4226 |
|  | 1 | проемов оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 0,057 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 | 92,96 | 64,02 | 54,64 | 9,38 | 5,26 | 103,91 | 5,8813 | 7,74 | 0,4381 |
|  | 3 | проемов дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных | 100м | 0,56 | 33,82 | 33,82 |  |  | 18,94 | 18,94 |  |  | 3,77 | 2,1112 |  |  |
| 25 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из | 100м2 | 0,203 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 21,3 | 20,74 | 0,56 | 0,32 | 11,39 | 2,3122 | 0,13 | 0,0264 |
|  |  | линолеума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ТЕРр57-02-9 | Разборка "чернее " пола | 100м2 | 0,203 | 361,96 | *МЗ,55 | 18,41 | 10,33 | 73,48 | 69,74 | ;Л4 | 2,1 | 38,3 | 7,7749 | 0,86 | 0,1746 |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-04-011- | Устройство панелей из | 100м2 | 1,01 | 2949,74 | 972,03 | 64,55 | 4,04 | 2979,24 | 981,75 | 65,2 | 4,08 | 93,195 | 94,127 | 0,65 | 0,6565 |
|  | 1 | гипсокартонных листов в 1 слой по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П3*0,5; | металлическому каркасу с его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,5; | устройсовом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,5; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,5; | В один слой с одной стороны (П3*0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *~ |
|  | ТЗМ*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-101- | Листы гипсокартонные | м2 | 106,1 | 43,52 |  |  |  | 4615,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРЮ-04-011- | Устройство перегородки с | 100м2 | 0,148 | 11971,64 | 3103,66 | 260,98 | 16,46 | 1771,8 | 459,34 | 38,63 | 2,44 | 297,57 | 44,0404 | 2,65 | 0,3922 |
|  | 4 | двусторонней обшивкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гипсокартонными листами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-101- | Листы гипсокартонные | м2 | 62,16 | 43,52 |  |  |  | 2705,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРЮ-01-028- | Установка оконн из пластика | 100м2 | 0,055 | 5342,22 | 1081,59 | 787,07 | 79,05 | 293,82 | 59,49 | 43,29 | 4,35 | 113,256 | 6,2291 | 7,3 | 0,4015 |
|  | 1 | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,78; | 3.8 Установка оконных и дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,78 | блоков дерево-алюминиевых, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пластиковых и металлопластиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взамен деревянных (ОЗП*0, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ 08-203- | Блоки оконные из пластика | м2 | 5,5 | 1236,45 |  |  |  | 6800,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9095-165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР9-06-001- | Монтаж конструкций дверей | 1т | 0,115 | 1050,78 | 877,9 | 128,95 | 7,61 | 120,84 | 100,96 | 14,83 | 0,88 | 89,49 | 10,2914 | 1,22 | 0,1403 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ССЦ 08-206- | Дверь | м2 | 3,36 | 2863,13 |  |  |  | 9620,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9003-098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРЮ-01-044- | Обивкаметаллических дверей ДВП по | 100м2 | 0,034 | 4741,89 | 989,89 | 29,63 | 1,86 | 161,22 | 33,66 | 1,01 | 0,06 | 104,64 | 3,5578 | 0,32 | 0,0109 |
|  | 2 | утеплителю из пенопласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 741,89 = 11 721,58 - 9 694,01 х 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Счет поставки | Пенопласт | м2 | 3,36 | 17,1 |  |  |  | 57,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-101- | Плиты древесноволокнистые м | т.м2 | 0,004 | 18313,65 |  |  |  | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРЮ-01-039- | Установка блоков дверных проемах в | 100м2 | 0,023 | 2805,73 | 1186,8 | 288,83 |  | 64,53 | 27,3 | 6,64 |  | 115 | 2,645 | 3,9 | 0,0897 |
|  | 3 | перегородках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков входных | компл | 2 | 103,88 |  |  |  | 207,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0889 | дверей в помещение однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Счет поставки | Б л о^и дверные | м2 | 2,3 | »; 427,5 |  |  |  | 983,25 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРЮ-04-012-1 | Обделка дверного проема в перегородке | 100шт. | 0,01 | 1584,35 | 736,92 | 2,9 |  | 15,84 | 7,37 | 0,03 |  | 69 | 0,69 | 0,02 | 0,0002 |
| 42 | ТЕР46-02-009- 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100м2 | 1,627 | 204,7 | 204,7 |  |  | 333,05 | 333,05 |  |  | 22,82 | 37,1281 |  |  |
| 43 | ТЕР15-02-016- 3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором стен | 100м2 | 0,884 | 2383,1 | 927,93 | 135,16 | 63,5 | 2106,66 | 820,29 | 119,48 | 56,13 | 85,84 | 75,8826 | 6,29 | 5,5604 |
| 44 | ТЕР15-02-016-4 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором потолков | 100м2 | 0,743 | 2420,9 | 940,47 | 135,16 | 63,5 | 1798,73 | 698,77 | 100,42 | 47,18 | 87 | 64,641 | 6,29 | 4,6735 |
| 45 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,21 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 1399,82 | 830,17 | 5,22 | 2,93 | 383,06 | 80,4426 | 1,16 | 0,2436 |
| 46 | ТЕРр61-01-9 | Сплошная шпаклевка стен | 100м2 | 0,884 | 13147,93 | 829,51 | 32,87 | 25,05 | 11622,77 | 733,29 | 29,06 | 22,14 | 73,8 | 65,2392 | 0,46 | 0,4066 |
| 47 | ТЕРр61-01-10 | Сплошная шпаклевка потолков | 100м2 | 0,743 | 15415,19 | 1053,78 | 36,71 | 28,31 | 11453,49 | 782,96 | 27,28 | 21,03 | 89,76 | 66,6917 | 0,46 | 0,3418 |
| 48 | ТЕР15-04-005- 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и перегородок | 100м2 | 2,042 | 2249,19 | 760,38 | 15,45 | 0,36 | 4592,85 | 1552,7 | 31,55 | 0,74 | 68,75 | 140,388 | 0,23 | 0,4697 |
| 49 | ТЕР15-04-005- 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков | 100м2 | 0,743 | 2646,27 | 989,1 | 16,94 | 0,36 | 1966,18 | 734,9 | 12,59 | 0,27 | 89,43 | 66,4465 | 0,25 | 0,1858 |
| 50 | ТЕР1 1-01-033- 2 | Устройство "черного"пола из досок | 100м2 | 0,203 | 9666,73 | 654,43 | 104,63 | 9,13 | 1962,35 | 132,85 | 21,24 | 1,85 | 66,71 | 13,5421 | 1,86 | 0,3776 |
| 51 | ТЕРр57-11-3 | Устройство основанийиз фанеры под покрытие пола из ламината 1 516,60 = 2 935,57-13 911,50x0,102 | 100м2 | 0,203 | 1516,6 | 286,65 | 11,67 | 1,56 | 307,87 | 58,19 | 2,37 | 0,32 | 30,56 | 6,2037 | 0,25 | 0,0508 |
| 52 | Счет поставки | Фанера | мЗ | 0,203 | 4654 |  |  |  | 944,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР1 1-01-035-1 | Устройство покрытий из щитов паркетных 3 788,10 = 50 406,04 - 459,29 х 101,5 | 100м2 | 0,203 | 3788,1 | 1120,4 | 65,16 | 4,2 | 768,98 | 227,44 | 13,23 | 0,85 | 99,68 | 20,235 | 0,86 | 0,1746 |
| 54 | ССЦ 08-102-0260-050 | Ламинат | м2 | 20,3 | 171,15 |  |  |  | 3474,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР1 1-01-004-1 | Устройство подложки | 100м2 | 0,203 | 2327,99 | 598,49 | 270,03 | 4,68 | 472,58 | 121,49 | 54,82 | 0,95 | 46,18 | 9,3745 | 0,98 | 0,1989 |
| 56 | ССЦ 08-1 13-9310-875 | Подложка | м2 | 20,3 | 32,29 |  |  |  | 655,49 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | ТЕР^-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100-5 | 0,35 | 1785,29 | 1785,29 |  |  | 624,85 | 624,85 |  |  | 214,32 | 75,С^ |  |  |
| 58 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ | 0,29 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 |  | 1226,65 | 202,19 | 1024,46 |  | 83 | 24,07 | 42 | 12,18 |
| 59 | Каталог "Стройцена" п. 2.8. | Перевозка мусора на 10 км | т | 30 | 16,72 |  |  |  | 501,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100м | 0,4 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 6368,44 | 1080,64 | 34,37 | 4,32 | 233,5 | 93,4 | 1,8 | 0,72 |
| 61 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,5 | 12,4 |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 0,5 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 5900,38 | 1277,33 | 23,87 | 3,01 | 220,8 | 110,4 | 1 | 0,5 |
| 63 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14,3 | 12,4 |  |  |  | 177,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр65-09-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 5 мм | 100м | 0,8 | 4053,36 | 860,47 | 63,84 | 2,52 | 3242,69 | 688,38 | 51,07 | 2,02 | 77,8 | 62,24 | 0,42 | 0,336 |
| 65 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17,1 | 12,4 |  |  |  | 212,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100м | 0,4 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 1837,98 | 380,02 | 25,54 | 1,01 | 85,9 | 34,36 | 0,42 | 0,168 |
| 67 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,5 | 12,4 |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100м | 0,4 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 | 2,52 | 2736,63 | 537,07 | 25,54 | 1,01 | 121,4 | 48,56 | 0,42 | 0,168 |
| 69 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,5 | 12,4 |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,48 | 3206,24 | 844,83 | 3,7 |  | 1539 | 405,52 | 1,78 |  | 81 | 38,88 | 0,05 | 0,024 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 167584,79 | 26187,56 | 2953,79 | 284,34 |  | 2579,32 |  | 43,24 |
| Стесненные работы ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666,58 | 3928,13 | 738,45 | 71,08 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 172251,37 | 30115,69 | 3692,24 | 355,42 |  | 2579,32 |  | 43,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27577,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 12 930,29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10732,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00%*0,9 ФОТ (от 140,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 153,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,9 ФОТ (от 5 012,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4737,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 18Д)%*0,9 ФОТ (от 1 967,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 0,00% ФОТ (от 648,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 196, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,94 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5

| 1 ¦ 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *>0,00%*0,9 ФОТ (от 1 1 7,20) * | 94,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 2 756,01) | 2177,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,9 ФОТ (от 558,61) | 618,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 7 18,58) | 560,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 232,52) | 174,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 5 038,52) | 5189,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17869,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 12 930,29) | 8404,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 140,39) | 77,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 153,87) | 96,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 5 012,87) | 2343,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 1 967,57) | 1053,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 648,52) | 453,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 196,18) | 133,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 1 17,20) | 84,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 3 474,59) | 1737,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 558,61) | 356,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 232,52) | 104,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 5 038,52) | 3023,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 217698,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах (217 698,41 х 3,76) | 818546,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,47% | 3847,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 822393,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1,5% | 12335,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 834729,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 150251,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ ^^^'^ | 984980,33 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Страница 6