Первый Зам Главы АМС

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАН

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова 22/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Директор ВМУП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

216159 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

12241 руб.

1223,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на     2-й кв     2007г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка отдельными местами стен и потлков | 100м2 ошпаклев | 3,98 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 2489 | 939 | 3 |  | 24,05 | 95,72 | 0,01 | 0,04 |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07-03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой | 4,9 | 1509,42 | 658,02 | 6.58 | 1,2 | 7396 | 3224 | 32 | 6 | 66,4 | 325.36 | 0,16 | 0,78 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з | ТЕРр62-16-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и потолков известью с добавлением | 100м2 окрашива | юл | 1456.74 | 178.58 | 6,58 | 1,2 | 14713 | 1804 | 66 | 12 | 18.02 | 182 | 0.16 | 1,62 |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчисткой старой: до 10 % | емой поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,23 | 1340,27 | 569.43 | 6,58 | 1,2 | 308 | 131 | -> |  | 5 7. ,46 | 13,22 | 0,16 | 0,04 |
| 5 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,25 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 410 | 183 | 2 |  | 73,76 | 18,44 | 0,16 | 0,04 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,65 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 763 | 520 |  |  | 80,73 | 52,47 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,98 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3329 | 2026 | 14 | 8 | 203,07 | 199,01 | 0,67 | 0,66 |
| 8 | ТЕРрбЫО-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,45 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 1518 | 913 | 1 |  | 201,84 | 90,83 |  |  |
| 9 | ТЕРр62-22-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1.35 | 978,47 | 321,48 | 14,98 |  | 1321 | 434 | 20 |  | 31,58 | 42,63 | 02 | 0,27 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32247 | 10174 | 140 | 26 |  | 1019.68 |  | 3,46 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 34310 | 12209 | 168 | 32 |  | 1223,62 |  | 4,15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9757 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 612! |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40187 |  |  |  |  | 875,8 |  | 3,36 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 1 |  |  |  |  | 347,8 |  | 0,79 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 1 88 |  |  |  |  | 1223.62 |  | 4,!5 |
| В том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2193? |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 975' |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 2 .> ¦ 4 5 ¦ 6 7 ¦ X 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 6121 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 50 188 * 3.65 | 1 83 1 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 183186 |  |  |  |  | 1223,62 |  | 4,15 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в пенах 2001г. | 32247 | 10174 | 140 | 26 |  | 1019.68 |  | 3,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 34310 | 12209 | 168 | 32 |  | 1223.62 |  | 4,15 |
| Закладные расходы | 9757 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6121 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 40187 |  |  |  |  | 875,81 |  | 3,36 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 10001 |  |  |  |  | 347,81 |  | 0,79 |
| Итого | 50188 |  |  |  |  | 1223,62 |  | 4.15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 21933 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12241 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9757 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6121 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 50 188 * 3.65 | 183186 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 32973 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 216159 |  |  |  |  | 1223,62 |  | 4,15 |

Составил Проверил

\

Страница 3 Страница 1

У\^"

ктот51ЖУП "

/Г

Первый ЗамГлавы АМ

—. Грай^-ОМЕТА С 01  ЛЛ( (ЖАН

^*г»

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № :       '

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова 38/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Дире

УТВЕРЖДАЮ:

200_ г. 'СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

362253 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_20460 руб.

2051,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию I   2-й кв 2007г

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | осн. раб. на | осн. раб. | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сЖ 1УШ |  |  |  | ^) к IV! а |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | 3/пМех |  | Осн.З/п |  | 3/пМех | ед. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100м2 | 9,86 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 6167 | 2326 | 7 |  | 24,05 | 237,13 | 0,01 | 0,1 |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 8,2 | 1 509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 12377 | 5396 | 54 | 10 | 66,4 | 544,48 | 0,16 | 1,31 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100м2 | 16,6 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 24182 | 2964 | 109 | 20 | 18,02 | 299,13 | 0.16 | 2,66 |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчисткой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

| -+ | ^ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРр62-04- 03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,54 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1.2 | 724 | 307 | 4 | 1 | 57,46 | 3 1 .03 | 0,16 | 0,09 |
| 5 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,62 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1017 | 453 | 4 | 1 | 73,76 | 45,73 | ОЛ6 | 0,1 |
| 5.1 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,73 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2031 | 1384 | 1 |  | 80,73 | 139,66 | 0,01 | 0,02 |
| 6 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,98 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3329 | 2026 | 14 | 8 | 203,07 | 199,01 | 0,67 | 0,66 |
| 7 | ТЕРрбЫО-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,71 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 2396 | 1440 | 1 |  | 201,84 | 143,31 |  |  |
| 8 | ТЕРр62-21-07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,1 | 896,75 | 340,01 | 7,58 |  | 1883 | 714 | 16 |  | 33,4 | 70,14 | 0,1 | 0,21 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 54106 | 17010 | 210 | 40 |  | 1 709,62 |  | 5,15 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 57550 | 20412 | 252 | 48 |  | 2051,54 |  | 6,18 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72308 |  |  |  |  | 1640,76 |  | 5,39 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  | 410,7 |  | 0,79 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 84108 |  |  |  |  | 2051,54 |  | 6,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3688Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2046 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

| 2 | 3 1 4 | 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  | 10231 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 84 108 * 3.65 |  |  |  | 306994 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 306994 |  |  |  |  | 2051,54 |  | 6,18 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мтого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. |  |  |  | 54106 | 17010 | 210 | 40 |  | 1709,62 |  | 5,15 |
| Оттого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 57550 | 20412 | 252 | 48 |  | 2051,54 |  | 6,18 |
| Накладные расходы |  |  |  | 16327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 10231 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 72308 |  |  |  |  | 1640,76 |  | 5,39 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 11800 |  |  |  |  | 410,78 |  | 0,79 |
| Итого |  |  |  | 84108 |  |  |  |  | 2051,54 |  | 6,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 36886 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 20460 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 16327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 10231 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 84 108 * 3,65 |  |  |  | 306994 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 55259 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 362253 |  |  |  |  | 2051,54 |  | 6,18 |

Составил Проверил

Страница 3

Ремонт подъездов

*	Сранд-СМЕТА

-   СОГЛАСОВА1

Первый ^ям^^

Директор ВМ

200   г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (о

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

ТЙЕ!

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова 34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_428748,2 руб.
_21480,9 руб.
	2160,04 чел.час

Составлена в текущих цена по состоянию наа 2-й кв.       2007г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка отдельными местами | 100м2 ошпаклев | 15,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 9570 | 3609,73 | 11,32 |  | 24,05 | 367,97 | 0,01 | 0,15 |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16-01 ~* | Окраска ранее окрашенных стен известью с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой до 1 0 % | 100 м2 окрашива емой | 25,96 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 37817 | 4635,94 | 170,82 | 31,15 | 18,02 | 467,8 | 0,16 | 4,15 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _з | ТЕРр62-07- 03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой | 83 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1.2 | 12528 | 5461,57 | 54,61 | 9,96 | 66,4 | 551,12 | 0,16 | 1,33 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

,нд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива смой поверхнос ти | 0,78 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1279 | 570,15 | 5,13 | 0,94 | 73,76 | 57,53 | 0,16 | 0,12 |
| 5 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,05 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1233 | 840,03 | 0,78 |  | 80,73 | 84,77 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,04 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 1394 | 592,21 | 6,84 | 1,25 | 57,46 | 59,76 | 0,16 | 0,17 |
| 7 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,16 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 168 | 93,27 | 0,12 |  | 62,75 | 10,04 | 0,01 |  |
| 8 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,99 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3363 | 2046,58 | 14,2 | 7,97 | 203,07 | 201,04 | 0,67 | 0,66 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 67351 | 17849,48 | 263,82 | 51,27 |  | 1800,03 |  | 6,59 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 70974 | 21419,38 | 316,58 | 61,52 |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63989 | 15802,9 | 249,62 | 43,3 |  | 1598,99 |  | 5,93 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ-20%; ЗПМ-20%: Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 67199 | 18963,48 | 299,54 | 51,96 |  | 1918,79 |  | 7,12 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 19 015.44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 19 015.44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 91919 |  |  |  |  | 1918,79 |  | 7,12 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3363 | 2046,58 | 14,2 | 7,97 |  | 201,04 |  | 0,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%: ЭМ-20%: ЗПМ-20%: Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3775 | 2455,9 | 17,04 | 9,5С |  | 241.25 |  | 0,79 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 465,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 465,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 241.2 |  | 0,79 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9887 |  |  |  |  | 2160,0-1 |  | 7,91 |

Страница 2

, ранд-СМЕТА

| • 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с учетом ЗУ " зимнее удорожание СМР-0,68%" | 363346 |  |  |  |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| Справочно, в пенах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 49238 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 21481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 17160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 99 546.83 * 3,65 | 363346 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 363346 |  |  |  |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 67351 | 17849,48 | 263,82 | 51,27 |  | 1800,03 |  | 6,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 70974 | 21419,38 | 316,58 | 61,52 |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| Накладные расходы | 17160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 | 63989 | 15802,9 | 249,62 | 43,3 |  | 1598,99 |  | 5,93 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ-20%; 73=20%; ТЗМ=20%" | 67199 | 18963,48 | 299,54 | 51,96 |  | 1918,79 |  | 7,12 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 19 015,44) | 15212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 19 015,44) | 9508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 91919 |  |  |  |  | 1918,79 |  | 7,12 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 3363 | 2046,58 | 14,2 | 7,97 |  | 201,04 |  | 0,66 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ-20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 3775 | 2455,9 | 17,04 | 9,56 |  | 241,25 |  | 0,79 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 465,46) | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 465,46) | 1233 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 6955 |  |  |  |  | 241,25 |  | 0,79 |
| Итого | 98874 |  |  |  |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| Всего с учетом ЗУ " зимнее удорожание СМР=0,68%" | 428748 |  |  |  |  | 2160,04 |  | 7,91 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 49238 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 21481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 17160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 99 546,83 * 3,65 | 363346 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 65402 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 428748 |  |  |  |  | 2160,04 |  | 7,91 |

Составил Проверил

Страница 3

Грацд-СМЕТА СОГЛАСОВАН

Первый ЗамГлавы АМ

Директор ВМУП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова ,20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

450747,7 руб. 23128,48 руб. _2321,91 чел.час 200   г.

| Мо |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 | Т/з осн. | Т/з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | ОСН. раб. на ед. | раб. Всего | мех. наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 'З 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100м2 | 6,89 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 4310 | 1625,56 | 5,1 |  | 24,05 | 165,7 | 0,01 | 0,07 |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 12,6 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 19019 | 8291,05 | 82,91 | 15,12 | 66,4 | 836,64 | 0.16 | 2,02 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100м2 | 27 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 39332 | 4821,66 | 177,66 | 32,4 | 18,02 | 486,54 | 0.16 | 4,32 |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчистеой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.МЕТА

|  | ^ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . ЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,89 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1-2 | 1193 | 506,79 | 5,86 | 1,07 | 57,46 | 51,14 | 0,16 | о,ы |
| 5 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,56 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 918 | 409,34 | 3,68 | 0,67 | 73,76 | 41,31 | 0,16 | 0,09 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,49 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1749 | 1192,04 | 1,1 |  | 80,73 | 120,29 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,86 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 2921 | 1777,84 | 12,33 | 6,92 | 203,07 | 174,64 | 0,67 | 0,58 |
| 9 | ТЕРрбЫО-01 | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,15 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 506 | 304,27 | 0,18 |  | 201,84 | 30,28 |  |  |
| 10 | ТЕРр62-21- 07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,85 | 896,75 | 340,01 | 7,58 |  | 762 | 289,01 | 6,44 |  | 33,4 | 28,39 | 0,1 | 0,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 70710 | 19217,56 | 295,26 | 56,18 |  | 1934,93 |  | 7,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 74613 | 23061,07 | 354,31 | 67,41 |  | 2321,91 |  | 8,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97575 |  |  |  |  | 2076,01 |  | 8,09 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 708С |  |  |  |  | 245,9 |  | 0,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 104655 |  |  |  |  | 2321,9 |  | 8.79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 1 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18478 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

.„.ьТА

| 1 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , пая прибыль | 1 1 564 |  |  |  |  |  |  |  |
| .оэфициент удорожания 104 654.68 * 3,65 | 381990 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 381990 |  |  |  |  | 2321,91 |  | 8,79 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. | 70710 | 19217,56 | 295,26 | 56,18 |  | 1934.93 |  | 7,32 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 74613 | 23061,07 | 354,31 | 67,41 |  | 2321,91 |  | 8,79 |
| Накладные расходы | 18478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 97575 |  |  |  |  | 2076,01 |  | 8,09 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 7080 |  |  |  |  | 245,9 |  | 0,7 |
| Итого | 104655 |  |  |  |  | 2321,91 |  | 8,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 51197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 23128 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 18478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11564 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 104 654,68 * 3,65 | 381990 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 68758 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 450748 |  |  |  |  | 2321,91 |  | 8,79 |

Составил Проверил

Страница 3

•*•      • Граяд-СМЕТА ^СОГЛАСОВ

Первый ЗамГлавы

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №   $

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова ,22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

^Директор ВМУП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В

814902 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_45560 руб.

4588,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 2-й кв. 2007 г

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з | Т/з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | осн. раб. на ед. | осн. раб. Всего | мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  | Осн.^/ | ^к.ма | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | о 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100м2 | 29,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 18327 | 6913 | 22 |  | 24,05 | 704,67 | 0,01 | 0,29 |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 24,07 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 36332 | 1 5839 | 158 | 29 | 66.4 | 1598,25 | 0,16 | 3,85 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >5 ,3 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100 м2 | 3533 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 51467 | 6309 | 232 | 42 | 18,02 | 636,65 | 0,16 | 5,65 |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчисткой старой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.МЕТА

| 1 -Ч 1 4 1 5 1 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .атурные работы (ремонтно-строительные) | 6886 |  |  |  |  | 238,81 |  | 0,79 |
| < 1ТОГО | 189204 |  |  |  |  | 4588,83 |  | 13,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 83986 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 558 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 45560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 36423 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22781 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 189 204 * 3,65 | 690595 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 124307 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 814902 |  |  |  |  | 4588,83 |  | 13,63 |

Составил Проверил

Страница 3

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

Первый Зам Г лавы АМС

Ремонт подъездов

(найменованне стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ^

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Директрор ВМУП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В

на Доватора ,19, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

398768 руб. _22127 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	2224,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ^к.ма | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка отдельными местами стен и потолков известью с добавлением | 100м2 ошпаклев | 15,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 9758 | 3681 | 12 |  | 24,05 | 375,18 | 0,01 | 0,16 |
|  |  | водоэмульсионной краски | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07- 03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой | 8,6 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1.2 | 12981 | 5659 | 57 | 10 | 66,4 | 571,04 | 0.16 | 1.38 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| л 3 | ТЕРр62-16-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известью с добавлением водоэмульсионной краски и с расчисткой старой: до 10 % | 100 м2 окрашива емой | 18 | 1456.74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 26221 | 3214 | 118 | 22 | 18.02 | 324.36 | 0,16 | 2.88 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

,,сЖД-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ГЕРр62-04-03 | Лростая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100*2 окрашива емой поверх нос ти | 0.86 | 1340,27 | 569,43 | 6.58 | 1.2 | 1153 | 490 | 6 | 1 | 57.46 | 49.42 | 0.16 | 0,14 |
| 5 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,6 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1.2 | 4263 | 1900 | 17 | 3 | 73.76 | 191,78 | 0,16 | 0,42 |
| 6 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,96 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8.05 | 3261 | 1985 | 14 | 8 | 203.07 | 194,95 | 0,67 | 0,64 |
| 7 | ТЕРрбЫО-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,29 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 978 | 588 |  |  | 201,84 | 58,53 |  |  |
| 8 | ТЕРр62-35- 02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,86 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1010 | 688 | 1 |  | 80,73 | 69,43 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | ТЕРр62-21-07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,56 | 896,75 | 340,01 | 7.58 |  | 502 | 190 | 4 |  | 33,4 | 18,7 | 0,1 | 0,06 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 60127 | 18395 | 229 | 44 |  | 1853.39 |  | 5,69 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 63852 | 22074 | 275 | 5^ |  | 2224,07 |  | 6.83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17670 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11064 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8383. |  |  |  |  | 1919,89 |  | 6.06 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 875. |  |  |  |  | 304,18 |  | 0.77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9258С |  |  |  |  | 2224.0 |  | 6,83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | ~>"7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1767 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Ремонт подъездов

. /^ Сранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАН ^^

Первый

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  </-

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВК4УП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

на Владикавказская 14, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по сосотоянию на 2-й кв.2007г

154066 руб.

8301 руб.

_835,21 чел.час

| \Го |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |  | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л9 пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | Т/з мех. наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЕРр62-27- | Шпаклевка сте и потолков отдельными местами | 100 м2 | 2,86 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 1789 | 675 | 2 |  | 24,05 | 68,78 | 0,01 | 0,03 |
|  | 01 |  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100м2 | 7,6 | 1456,74 | 178,58 | 6.58 | 1,2 | 11071 | 1357 | 50 | 9 | 18,02 | 136,95 | 0,16 | 1,22 |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчисткой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з | ГЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 4.06 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 6128 | 2672 | 27 | 5 | 66,4 | 269,58 | 0.16 | 0,65 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.МЕТА

|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ЕРр62~05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,38 | 1639,53 | 730.96 | 6,58 | 1,2 | 2263 | 1009 | 9 | 2 | 73,76 | 101.79 | 0,16 | 0.22 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,2 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 268 | 114 | 1 |  | 57,46 | 11,49 | 0.16 | 0,03 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,83 | 1 174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 975 | 664 | 1 |  | 80,73 | 67,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ТЕРр62-21- 07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,21 | 896,75 | 340,01 | 7,58 |  | 1085 | 411 | 9 |  | 33,4 | 40,41 | 0,1 | 0,12 |
| итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23579 | 6902 | 99 | 16 |  | 696,01 |  | 2,28 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 24979 | 8282 | 119 | 19 |  | 835,21 |  | 2,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4151 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23579 | 6902 | 99 | 16 |  | 696,01 |  | 2,28 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ-20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 24979 | 8282 | 119 | 19 |  | 835,21 |  | 2,74 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 301) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 301) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4151 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 35771 |  |  |  |  | 835,21 |  | 2,74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16578 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8301 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 35 771 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 130564 |  |  |  |  | 835,2 |  | 2,74 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23579 | 6902 | 99 | 16 |  | 696,01 |  | 2 28 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 24979 | 8282 | 119 | 19 |  | 835.2 |  | 2,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог» по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

^-СМЕТА

| 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ X Ч | К) | 1 1 | 12 | 13 | 11 | 15 | 1(> | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж того Поз. 1 -7 | 23579 | 6902 | ()<> | 16 |  | 696,01 |  | 2,28 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%: Т3=20%; ТЗМ=20%" | 24979 | 8282 | 119 | 19 |  | 835,21 |  | 2,74 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 301) | 6041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 301) | 4151 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 35771 |  |  |  |  | 835,21 |  | 2,74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 16578 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8301 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 6641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4151 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 35 771 * 3?65 | 130564 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 23502 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 154066 |  |  |  |  | 835,21 |  | 2,74 |

Составил Проверил

Страница 3

Страница 1

"Три и Л СМИТА '( 01   I Л( ЧЖЛ1

Первый ЗамГлавы АМС

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Дзусова ,38

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП "СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В

445159 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

25087 руб.

2515,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на    2-й кв.     2007г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка отдельными местами стен и потолков | 100м2 ошпаклев | 12,9 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 8069 | 3043 | 10 |  | 24,05 | 310,25 | 0,01 | 0,13 |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07-03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой | 10,2 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 15396 | 6712 | 67 | 12 | 66,4 | 677,28 | 0,16 | 1,63 |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-16-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и потолков известью с добавлением водоэмульсионной краски и с расчисткой старой : до 10% | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 20,4 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 29717 | 3643 | 134 | 24 | 18,02 | 367,61 | 0,16 | 3.26 |

Страница 1

,-СМЕТА

|  | } | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * ЕРр62-04- 03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашива емой по верх нос ти | 0.72 | 1340,27 | 569.43 | 6,58 | 1,2 | 965 | 410 | 5 | 1 | 57,46 | 41,37 | 0,16 | 0,12 |
| 5 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0.74 | 1639,53 | 730.96 | 6,58 | 1,2 | 1213 | 541 | 5 | 1 | 73,76 | 54,58 | 0.16 | 0.12 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,95 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2290 | 1560 | 1 |  | 80,73 | 157,42 | 0,01 | 0,02 |
| 7 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 1,26 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 4280 | 2605 | 18 | 10 | 203,07 | 255,87 | 0,67 | 0,84 |
| 8 | ТЕРрбЫО-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,78 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 2632 | 1582 | 1 |  | 201,84 | 157,44 |  |  |
| 9 | ТЕРр62-21- 07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % с земли и лесов | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,24 | 896,75 | 340,01 | 7,58 |  | 2009 | 762 | 17 |  | 33,4 | 74.82 | 0,1 | 0,22 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 66571 | 20858 | 258 | 48 |  | 2096,64 |  | 6,34 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 70794 | 25029 | 310 | 58 |  | 2515,97 |  | 7,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12544 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89108 |  |  |  |  | 2020 |  | 6,6 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14249 |  |  |  |  | 495.97 |  | 1,01 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 103357 |  |  |  |  | 2515,97 |  | 7,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45453 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25087 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20019 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Дзусова22/1

^   *  Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Дзусова 22/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор В^^ОД^СЕХ^ЕЛЬДИЕВ^Р.В.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_311391 руб. _16542 руб.

0 чел.час

" 200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 9 | 5304,27 | 1832,26 | 59,07 | 5,73 | 47738 | 16490 | 532 | 52 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог Стройц. | Транспортировка мусора | т | 5,2 | 15,18 |  | 15,18 |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47817 | 16490 | 611 | 52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47817 | 16490 | 611 | 52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 16 542) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16 542) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 72299 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 6542 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.-СМЕТА

| ^ 1 3 1 4 ¦ 5 | 6 I 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .,жциент удорожания 72 299 * 3,65 |  |  | 263891 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 263891 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в пенах 2001 г. |  |  | 47817 | 16490 | 611 | 52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 47817 | 16490 | 611 | 52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 16 542) |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16 542) |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 72299 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 30716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 16542 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 13730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 10752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 72 299 * 3,65 |  |  | 263891 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  | 47500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  | 311391 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 2

Дзусова38/1

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАН

11срным

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП "СЕЗ"*-

на Ремонт кровли по ул. Дзусова 38/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

466555,48 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

24735 руб.

0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию нг  2-й кв.     2007г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 13,5 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 71608 | 24658 | 797 | 77 |  |  |  |  |
| 2 | Каталог Стройц | Транспортировка мусора | т | 7,2 | 15,18 |  | 15,18 |  | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 71717 | 24658 | 906 | 77 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71717 | 24658 | 906 | 77 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 24 735) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24 735) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 108325 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24735 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16078 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

"СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

КАПЕДОбШДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Гренд-СМЕТА гогллсчш

Первый Зам Главы

Дзусова 34/2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли жилого дома по ул. Дзусова 34/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ;

609803 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

32339 руб.

0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _     2-й кв.      2007

| Мо | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | 1 / ^ ОСН. раб. Всег | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1№ пп |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 17,65 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 93620 | 32238 | 1043 | 101 |  |  |  |  |
| 2 | Кат.Стройц. | Транспортировка мусора | тн | 6,8 | 15,18 |  | 15,18 |  | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93723 | 32238 | 1146 | 101 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93723 | 32238 | 1146 | 101 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 32 339) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 339) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 141584 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ! 020 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

| 2 ¦ 3 4 5 ¦ 6 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэфициент удорожания 141 584 * 3,65 | 516782 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 516782 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. | 93723 | 32238 | 1146 | 101 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 93723 | 32238 | 1146 | 101 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 32 339) | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 339) | 21020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 141584 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 60339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 32339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 26841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21020 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 141 584 * 3,65 | 516782 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 9302 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 609803 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

ОЕЗ

Страница 2

^тявяяМ