Гранд-СМЕТА С0ПШСОВАНО:

■-':-

Дошкольное образовательное учреждение № 59    Приложение №3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68

(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

220,2303 тыс. руб

4,7279 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя (100 м2 покрытий) | 11.73 | 2399.73 224.62 | 29,32 1.80 | 28148,83 | 2634.79 | 343.92 21,11 | 22,35 | 262,1655 |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 (м2) | -1348.95 | 7,78 |  | -10494,83 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 (м2) | 1348,95 | 9,64 |  | 13003,88 |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 4 | ТЕРр58-07-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытий) | 0.44 | 4462.54 432.55 | 56.27 3.24 | 1963,52 | 190,32 | 24.76 1,43 | 43.04 | 18,9376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки 58-07-2 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 (м2) | -102,52 | 7,78 |  | -797,61 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 (м2) | 102.52 | 9,64 |  | 988,29 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м (100 м) | 0.5 | 4712.15 620.19 | 7,44 1,68 | 2356,08 | 310,1 | 3,72 0,84 | 63,22 | 31,61 |
| 8 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытий) | 1.56 | 5403,65 949,63 | 12,76 3,00 | 8429,69 | 1481,42 | 19,91 4,68 | 101,24 | 157,9344 |
| 9 | ТЕРр58-20-05 | Смена обделок из листовой стали примыканий к: каменным стенам (100 м) | 0.1.3 | 1880.79 639,71 | 3,29 0,60 | 244.5 | 83.16 | 0,43 0.08 | 65.21 | 8.4773 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 43842.35 | 4699.79 | 392.74 28.14 |  | 479,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3924.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2363,97 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-9 |  |  |  |  |  | 43842,35 | 4699,79 | 392,74 28,14 |  | 479,12 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 727.93) |  |  |  |  |  | 3924.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 727.93) |  |  |  |  |  | 2363,97 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 50130,5 |  |  |  | 479,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 38749,82 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 392,74 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 4727.93 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3924.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2363.97 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2007г. 50 130,50 * 3.65 |  |  |  |  |  | 182976.33 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  | 182976,33 |  |  |  | 479,12 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | 43842,35 | 4699.79 | 392,74 28.14 |  | 479.12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3924,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2363,97 |  |  |  |  |

Страница 2

| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 1-9 | 43842.35 | 4699.79 | 392,74 28,14 |  | 479.12 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 727.93) | 3924,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 727.93) | 2363.97 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 50130.5 |  |  |  | 479,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 38749.82 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 392,74 |  |  |  |  |
| ФОТ | 4727,93 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3924.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2363,97 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1002,61 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 51133,11 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2007г. 51 133.1 1 * 3.65 | 186635,85 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 33594,45 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 220230,3 |  |  |  | 479,12 |

Составил Проверил

Страница 3