Детский сад № 86 в г. Владикавказе РСО - Алания

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 5863,188 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 139,437 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,264 | 81,83 | 81,63 | 0,20 |  | 103 | 103 |  |  | 9,1 11,5 |  |
| 2 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,848 | 157,60 | 156,17 | 1,43 |  | 134 | 133 | 1 |  | 17,41 14,76 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 | 236 | 1 |  | 26,26 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 | 283 | 1 |  | 31,51 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Разборка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 | 236 | 1 |  | 26,26 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 | 283 | 1 |  | 31,51 |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 283) |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 283) |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  | 31,51 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 703 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3831 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3831 |  |  |  | 31,51 |  |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,7 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 169,15 |  | 1378 | 338 | 1040 118 |  | 45,77 32,04 | 14,62 10,23 |
| 4 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,138 | 14334,85 | 3206,80 | 58,27 3,88 | 11069,78 | 1978 | 443 | 8 1 | 1527 | 315,01 43,47 | 0,62 0,09 |
| 5 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 26,5 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 2282,12 | 67560 | 6097 | 987 62 | 60476 | 24,09 638,39 | 0,37 9,81 |
| 6 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 2,65 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0,78 | 668,26 | 2054 | 223 | 60 2 | 1771 | 8,5 22,53 | 0,17 0,45 |
| 7 | ТЕРр58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 11,12 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 3,84 | 1954,58 | 24133 | 2165 | 233 43 | 21735 | 21,35 237,41 | 0,51 5,67 |
| 8 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 1,112 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 3,57 | 2320,47 | 3028 | 353 | 94 4 | 2581 | 31,61 35,15 | 0,79 0,88 |
| 9 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 11,12 | 4085,81 | 964,20 | 18,52 | 3103,09 | 45434 | 10722 | 206 | 34506 | 95,94 1066,85 | 0,25 2,78 |
| 10 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 11,12 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 165,88 | 11592 | 3967 | 5780 479 | 1845 | 35,5 394,76 | 2,93 32,58 |
| 11 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 6,116 | 12279,88 |  |  | 12279,88 | 75104 |  |  | 75104 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,1383 | 38529,83 |  |  | 38529,83 | 5329 |  |  | 5329 |  |  |
| 13 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания песчаного 33,81 = 210,21 - 160,36 x 1,1 | 1 м3 основания | 17,8 | 33,81 | 8,07 | 25,19 2,43 | 0,55 | 602 | 144 | 448 43 | 10 | 0,9 16,02 | 0,21 3,74 |
| 14 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ | м3 | 19,58 | 62,22 |  |  | 62,22 | 1218 |  |  | 1218 |  |  |
| 15 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,756 | 8274,50 | 1106,08 | 23,81 3,11 | 7144,61 | 6256 | 836 | 18 2 | 5402 | 112,75 85,24 | 0,27 0,2 |
| 16 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство снегозадержателей | 100 м | 1,1 | 5914,11 | 308,13 | 23,08 2,48 | 5582,90 | 6506 | 339 | 25 3 | 6142 | 31,41 34,55 | 0,25 0,28 |
| 17 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 2,184 | 5914,11 | 308,13 | 23,08 2,48 | 5582,90 | 12916 | 673 | 50 5 | 12193 | 31,41 68,6 | 0,25 0,55 |
| 18 | ТЕРр58-10-01 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,49; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,49 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,49; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49 | 100 м | 1,6 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 | 7003,02 | 11620 | 404 | 11 | 11205 | 25,76 41,22 | 0,06 0,1 |
| 19 | ТЕРр58-10-06 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,49; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,49 | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,49; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49 | 100 шт. | 0,21 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 | 7315,99 | 1614 | 77 | 1 | 1536 | 37,17 7,81 | 0,04 0,01 |
| 20 | ТЕРр58-10-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,49; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,49 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,49; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49 | 100 шт. | 0,21 | 4156,93 | 438,80 | 4,14 | 3713,99 | 873 | 92 | 1 | 780 | 44,73 9,39 | 0,04 0,01 |
| 21 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 336,04 | 65,04 | 21,90 1,71 | 249,10 | 672 | 130 | 44 3 | 498 | 6,63 13,26 | 0,22 0,44 |
| 22 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 1,55 | 583,23 |  |  | 583,23 | 904 |  |  | 904 |  |  |
| 23 | ТЕР15-05-003-03 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0225 | 5168,07 | 623,03 | 22,16 3,57 | 4522,88 | 116 | 14 |  | 102 | 63,51 1,43 | 0,55 0,01 |
| 24 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2,08 | 3389,71 | 67,90 | 57,33 4,50 | 3264,48 | 7051 | 141 | 119 9 | 6791 | 6,67 13,87 | 0,43 0,89 |
| 25 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 529,04 | 2008 | 1157 | 4 | 847 | 71,06 113,7 | 0,04 0,06 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 289946 | 28315 | 9129 774 | 252502 | 2875,69 | 68,78 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 297437 | 33979 | 10956 930 | 252502 | 3450,82 | 82,54 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38513 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23045 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2641 |  |  |  | 38,45 | 12,28 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 2975 |  |  |  | 52,16 | 0,11 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 116559 |  |  |  | 1093,14 | 19,63 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 64652 |  |  |  | 759,37 | 42,47 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69491 |  |  |  | 1280,22 | 3,34 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 80433 |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 2394 |  |  |  | 19,22 | 4,49 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15243 |  |  |  | 70,1 | 0,14 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607 |  |  |  | 138,16 | 0,08 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 358995 |  |  |  | 3450,82 | 82,54 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 252502 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10956 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34909 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38513 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23045 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 358 995 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956523 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956523 |  |  |  | 3450,82 | 82,54 |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка вентканалов кирпичных | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 12 | 1410,01 | 130,35 | 49,89 5,44 | 1229,77 | 16920 | 1564 | 599 65 | 14757 | 12,97 155,64 | 0,44 5,28 |
| 25.9 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 9 | 1138,40 | 137,23 | 2,27 | 998,90 | 10246 | 1235 | 20 | 8991 | 14,63 131,67 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27166 | 2799 | 619 65 | 23748 | 287,31 | 5,28 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 27850 | 3359 | 743 78 | 23748 | 344,77 | 6,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4015 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Стены : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 21302 |  |  |  | 186,77 | 6,34 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13164 |  |  |  | 158 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 34466 |  |  |  | 344,77 | 6,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23748 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3437 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4015 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 34 466 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187840 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Стены |  |  |  |  |  |  |  |  | 187840 |  |  |  | 344,77 | 6,34 |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,3868 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 92,96 |  | 4576 | 4181 | 395 222 |  | 188,54 450,01 | 7,74 18,47 |
| 25.2 | ТЕР10-01-027-02 ОЗП*0,78; ТЗ*0,78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 | 100 м2 проемов | 2,3868 | 3768,17 | 1094,37 | 738,67 81,22 | 1935,13 | 8994 | 2612 | 1763 194 | 4619 | 104,93 250,45 | 7,4 17,66 |
| 25.3 | СЦМ-203-0069 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, пл.3.12 м2; ОР 18-21Г, пл.3.64 м2 | м2 | 238,68 | 575,81 |  |  | 575,81 | 137434 |  |  | 137434 |  |  |
| 25.4 | ТЕР10-01-033-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 2,3868 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 3,11 | 1173,77 | 4520 | 1566 | 152 7 | 2802 | 66,22 158,05 | 0,47 1,12 |
| 25.5 | Счет | Стоимость подоконных досок из ПВХ шириной до 400мм | м | 144,48 | 67,28 |  |  | 67,28 | 9721 |  |  | 9721 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,045 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 92,96 |  | 51 | 44 | 7 4 |  | 103,91 4,68 | 7,74 0,35 |
| 25.7 | ССЦ 203-9122-021 | Стоимость и установка дверей из профиля ПВХ | м2 | 4,5 | 1029,60 |  |  | 1029,60 | 4633 |  |  | 4633 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 169929 | 8403 | 2317 427 | 159209 | 863,19 | 37,6 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 172073 | 10084 | 2780 512 | 159209 | 1035,83 | 45,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12076 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7050 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19799 |  |  |  | 545,63 | 22,58 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 171400 |  |  |  | 490,2 | 22,54 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 191199 |  |  |  | 1035,83 | 45,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 159209 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2780 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10596 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12076 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7050 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 191 199 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042035 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042035 |  |  |  | 1035,83 | 45,12 |
| Раздел 5. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр61-12-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 20,62 | 3722,51 | 2378,23 |  | 1344,28 | 76758 | 49039 |  | 27719 | 236,64 4879,52 |  |
| 27 | ТЕРр53-15-02 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 3,093 | 16122,76 | 3452,33 | 123,49 15,53 | 12546,94 | 49868 | 10678 | 382 48 | 38808 | 361,5 1118,12 | 1 3,09 |
| 28 | ТЕРр62-27-03 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с: люлек | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 20,62 | 861,43 | 471,86 | 0,74 | 388,83 | 17763 | 9730 | 15 | 8018 | 48,1 991,82 | 0,01 0,21 |
| 29 | ТЕРр62-26-06 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с люлек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,62 | 1376,93 | 275,50 | 132,95 | 968,48 | 28392 | 5681 | 2741 | 19970 | 27,8 573,24 | 0,1 2,06 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 172781 | 75128 | 3138 48 | 94515 | 7562,7 | 5,36 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 188434 | 90154 | 3765 58 | 94515 | 9075,23 | 6,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72353 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47681 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Фасад : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162479 |  |  |  | 5855,42 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72160 |  |  |  | 1341,74 | 3,71 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73829 |  |  |  | 1878,07 | 2,72 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 308468 |  |  |  | 9075,23 | 6,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94515 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3765 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90212 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72353 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47681 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 308 468 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681151 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681151 |  |  |  | 9075,23 | 6,43 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 660059 | 114881 | 15204 1314 | 529974 | 11615,15 | 117,02 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 686077 | 137859 | 18244 1578 | 529974 | 13938,17 | 140,42 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20% (Поз. 1-2, 18-20, 3, 25.9, 25.1, 25.6-25.7, 4-5, 7-8, 22, 25.2-25.5, 6, 10, 15-17, 21, 24, 9, 13-14, 25.8, 23, 25-29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26018 | 22976 | 3041 263 |  | 2323,03 | 23,404 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127192 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 58847) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46489 |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 18493) (Поз. 28-29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14794 |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 971) (Поз. 1-2, 18-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |
| 86% ФОТ (от 12872) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11070 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 12866) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12866 |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 1938) (Поз. 4, 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 7371) (Поз. 3, 25.9, 25.1, 25.6-25.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8108 |  |  |  |  |  |
| 118% ФОТ (от 15724) (Поз. 5, 7-8, 22, 25.2-25.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18554 |  |  |  |  |  |
| 120% ФОТ (от 8175) (Поз. 6, 10, 15-17, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9810 |  |  |  |  |  |
| 122% ФОТ (от 2180) (Поз. 13-14, 25.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2660 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 80561 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 77340) (Поз. 26, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38671 |  |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 1405) (Поз. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 15724) (Поз. 5, 7-8, 22, 25.2-25.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9906 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 9679) (Поз. 1-2, 18-20, 4, 6, 10, 15-17, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6291 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 33109) (Поз. 3, 25.9, 25.1, 25.6-25.7, 9, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23176 |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 2180) (Поз. 13-14, 25.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15946 |  |  |  | 101,62 | 0,14 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35604 |  |  |  | 742,08 | 34,86 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 2975 |  |  |  | 52,16 | 0,11 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 287959 |  |  |  | 1583,34 | 42,17 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 64652 |  |  |  | 759,37 | 42,47 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69491 |  |  |  | 1280,22 | 3,34 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 80433 |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 23695 |  |  |  | 205,99 | 10,82 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607 |  |  |  | 138,16 | 0,08 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162479 |  |  |  | 5855,42 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72160 |  |  |  | 1341,74 | 3,71 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73829 |  |  |  | 1878,07 | 2,72 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 893830 |  |  |  | 13938,17 | 140,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 529974 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18244 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 139437 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127192 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 80561 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17877 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 911707 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах на период Ш квартала 2010 года 911 707 * 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4968803 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 894385 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5863188 |  |  |  | 13938,17 | 140,42 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)