Приложение № 2

Ремонт глазного отделения КБСП

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/КБ-06

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Объемы работ

Сметная стоимость 3 000 982 руб.

Составлен (а) в ценах 2001 г с коэффициентом пересчета  в текущие цены

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,98 | 81,83 | 81,63 | 0,20 | 162,02 | 161,63 | 0,40 |
| 2 | ТЕР46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 11,52 | 173,03 | 128,99 | 44,04 | 1993,31 | 1485,96 | 507,34 |
| 3 | ТЕРр53-02-1 | Разборка кладки карнизов из кирпича | 10 м3 кладки | 2,88 | 4623,32 | 1873,46 | 2749,86 183,94 | 13315,16 | 5395,56 | 7919,60 529,75 |
| 4 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 41,46 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 105699,78 | 9538,29 | 1544,80 96,60 |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 13,82 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 3,84 | 29992,30 | 2690,89 | 289,11 53,07 |
| 6 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 6 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0,78 | 4651,44 | 505,44 | 136,44 4,68 |
| 7 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,17 | 14334,85 | 3206,80 | 58,27 3,88 | 2436,92 | 545,16 | 9,91 0,66 |
| 8 | ТЕР11-01-005-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 13,82 | 4684,84 | 1798,33 | 32,70 1,32 | 64744,49 | 24852,92 | 451,91 18,24 |
| 9 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 13,82 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 14407,07 | 4930,70 | 7183,91 594,95 |
| 10 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина | т | 7,975 | 12279,88 |  |  | 97932,04 |  |  |
| 11 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,1 | 38529,83 |  |  | 3852,98 |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,68 | 3389,71 | 67,90 | 57,33 4,50 | 5694,71 | 114,07 | 96,31 7,56 |
| 13 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 1066,64 | 614,88 | 2,07 0,10 |
| 14 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 20,5 | 930,69 | 131,45 | 2,22 | 19079,15 | 2694,73 | 45,51 |
| 15 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,17 | 8274,50 | 1106,08 | 23,81 3,11 | 9681,17 | 1294,11 | 27,86 3,64 |
| 16 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | 336,04 | 65,04 | 21,90 1,71 | 1008,12 | 195,12 | 65,70 5,13 |
| 17 | СЦМ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл | 3 | 27,33 |  |  | 81,99 |  |  |
| 18 | СЦМ-203-0252 | Створки оконные для жилых зданий пл.0.4-0.5 м2 | м2 | 3,3 | 185,84 |  |  | 613,27 |  |  |
| 19 | ТЕР15-05-003-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,033 | 5168,07 | 623,03 | 22,16 3,57 | 170,55 | 20,56 | 0,73 0,12 |
| 20 | ТЕРр69-06-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 3,1 | 9100,34 | 1368,11 | 177,74 | 28211,05 | 4241,14 | 550,99 |
| Раздел 2. Сантехника, отопление (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР46-04-003-1 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 8 | 929,80 | 118,80 | 793,54 52,18 | 7438,40 | 950,40 | 6348,32 417,44 |
| 22 | ТЕР46-03-008-1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0,6 | 1321,23 | 274,51 | 1046,72 69,07 | 792,74 | 164,71 | 628,03 41,44 |
| 23 | ТЕР46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,6 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 169,15 | 1181,15 | 290,00 | 891,15 101,49 |
| 24 | ТЕР46-03-009-6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,32 | 2022,01 | 536,76 | 1485,25 169,15 | 647,04 | 171,76 | 475,28 54,13 |
| 25 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,92 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 6,01 | 10856,70 | 2350,29 | 43,92 5,53 |
| 26 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8 | 12,40 |  |  | 99,20 |  |  |
| 27 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 2 | 525,19 |  |  | 1050,38 |  |  |
| 28 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,5 | 15921,11 | 2701,60 | 85,92 10,81 | 23881,67 | 4052,40 | 128,88 16,22 |
| 29 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 | 12,40 |  |  | 148,80 |  |  |
| 30 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 6 | 283,45 |  |  | 1700,70 |  |  |
| 31 | ТЕРр65-15-4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 | 9641,59 | 1323,40 | 283,96 5,40 | 11762,74 | 1614,55 | 346,43 6,59 |
| 32 | ТЕРр65-15-3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,8 | 5898,31 | 1129,98 | 176,60 3,60 | 10616,96 | 2033,96 | 317,88 6,48 |
| 33 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 | 12,40 |  |  | 148,80 |  |  |
| 34 | ТЕРр65-15-2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 3,25 | 4027,59 | 926,38 | 64,07 2,40 | 13089,67 | 3010,74 | 208,23 7,80 |
| 35 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8 | 12,40 |  |  | 99,20 |  |  |
| 36 | ТЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 4,5 | 2621,50 | 909,07 | 54,52 1,20 | 11796,75 | 4090,82 | 245,34 5,40 |
| 37 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17 | 12,40 |  |  | 210,80 |  |  |
| 38 | ТЕР16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 6 | 90,11 | 30,35 | 9,19 0,31 | 540,66 | 182,10 | 55,14 1,86 |
| 39 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт | 6 | 525,19 |  |  | 3151,14 |  |  |
| 40 | СЦМ-300-1020 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 12 | 337,59 |  |  | 4051,08 |  |  |
| 41 | ТЕР17-01-001-2 | Установка ванн купальных прямых стальных | 10 комплектов | 0,6 | 405,11 | 239,45 | 78,43 6,51 | 243,07 | 143,67 | 47,06 3,91 |
| 42 | СЦМ-300-0044 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм | компл | 6 | 1323,27 |  |  | 7939,62 |  |  |
| 43 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,6 | 1519,48 | 55,96 | 8,05 0,36 | 911,69 | 33,58 | 4,83 0,22 |
| 44 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей | 10 шт | 1,6 | 93,61 | 77,42 | 0,16 | 149,78 | 123,87 | 0,26 |
| 45 | СЦМ-300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл | 16 | 214,12 |  |  | 3425,92 |  |  |
| 46 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1,2 | 554,18 | 269,56 | 36,05 3,84 | 665,02 | 323,47 | 43,26 4,61 |
| 47 | СЦМ-300-0901 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой полочкой | компл | 12 | 365,84 |  |  | 4390,08 |  |  |
| 48 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1,6 | 344,23 | 239,45 | 19,39 1,56 | 550,77 | 383,12 | 31,02 2,50 |
| 49 | СЦМ-300-0670 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл | 16 | 377,67 |  |  | 6042,72 |  |  |
| 50 | ТЕР18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,22 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 33,16 | 318,90 | 171,87 | 70,45 7,30 |
| 51 | СЦМ-300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | квт | 22 | 389,70 |  |  | 8573,40 |  |  |
| 52 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентиля | 1 шт | 32 | 47,03 | 15,33 | 3,82 | 1504,96 | 490,56 | 122,24 |
| 53 | Цена поставщика | Вентиль | шт | 32 | 42,00 |  |  | 1344,00 |  |  |
| 54 | ТЕР16-06-005-2 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 | 103,56 | 13,19 | 4,56 | 207,12 | 26,38 | 9,12 |
| 55 | сцм-300-9050-020 | Водомеры | шт | 2 | 450,00 |  |  | 900,00 |  |  |
| 56 | ТЕР16-07-004-2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 | 165,07 | 87,70 | 0,74 | 330,14 | 175,40 | 1,48 |
| 57 | ТЕР16-07-003-8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 | 739,55 | 82,51 | 12,23 0,31 | 1479,10 | 165,02 | 24,46 0,62 |
| 58 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5 | 114,38 | 66,98 | 43,10 | 571,90 | 334,90 | 215,50 |
| 59 | ТЕР46-03-017-6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 2,5 | 2055,27 | 564,83 | 30,02 | 5138,18 | 1412,08 | 75,05 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 552745,11 | 81976,81 | 29165,92 1998,04 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 71680,53 | 12489,22 | 8760,10 582,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 71680,53 | 12489,22 | 8760,10 582,82 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 50431,22 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8760,10 |  | 8760,10 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13072,04 | 12489,22 | 582,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10815,50 |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 2 905,59) |  |  |  |  |  |  |  | 2411,64 |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 5 925,31) |  |  |  |  |  |  |  | 5095,77 |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 4 241,14) |  |  |  |  |  |  |  | 3308,09 |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 13 072,04) |  |  |  |  |  |  |  | 6536,02 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 89032,05 |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 17190,82 | 4474,91 | 8925,17 614,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17190,82 | 4474,91 | 8925,17 614,50 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3790,73 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8925,17 |  | 8925,17 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5089,41 | 4474,91 | 614,50 |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 5 089,41) |  |  |  |  |  |  |  | 5598,35 |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 089,41) |  |  |  |  |  |  |  | 3308,12 |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 26097,29 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 214928,23 | 40375,28 | 2381,24 136,73 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 214928,23 | 40375,28 | 2381,24 136,73 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 172171,70 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2381,24 |  | 2381,24 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 40512,01 | 40375,28 | 136,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 49605,31 |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 10 345,26) |  |  |  |  |  |  |  | 12207,41 |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 545,82) |  |  |  |  |  |  |  | 573,11 |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 24 871,16) |  |  |  |  |  |  |  | 30591,53 |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 4 114,11) |  |  |  |  |  |  |  | 4936,93 |  |  |
| 105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (от 1 234,60) |  |  |  |  |  |  |  | 1296,33 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 29593,27 |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 10 345,26) |  |  |  |  |  |  |  | 6517,51 |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 4 659,93) |  |  |  |  |  |  |  | 3028,95 |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 24 871,16) |  |  |  |  |  |  |  | 18653,37 |  |  |
| 55,00% ПЗ (от 2 533,52) |  |  |  |  |  |  |  | 1393,44 |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 294126,81 |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 116192,09 | 4930,70 | 7183,91 594,95 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 116192,09 | 4930,70 | 7183,91 594,95 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 104077,48 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7183,91 |  | 7183,91 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5525,65 | 4930,70 | 594,95 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 5 525,65) |  |  |  |  |  |  |  | 4973,08 |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 5 525,65) |  |  |  |  |  |  |  | 4696,80 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 125861,98 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 132753,44 | 19706,70 | 1915,50 69,04 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 132753,44 | 19706,70 | 1915,50 69,04 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 111131,24 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1915,50 |  | 1915,50 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19775,74 | 19706,70 | 69,04 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 19 775,74) |  |  |  |  |  |  |  | 25312,95 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 19 775,74) |  |  |  |  |  |  |  | 16413,86 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 174480,25 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 552745,11 | 81976,81 | 29165,92 1998,04 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 96305,19 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60548,08 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 709598,37 |  |  |
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 14191,97 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 723790,34 |  |  |
| Зимнее удорожание 0,68% |  |  |  |  |  |  |  | 4921,77 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 728712,11 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с к=3,49 (расп №61-р от 21.04.2006 поз.4 объекты здравоохр) |  |  |  |  |  |  |  | 2543205,2 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 457776,9 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 3000982 |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)