Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ул. Степана Разина  г. Владикавказ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость 499 808,00 руб.

- Средства  на оплату труда 4983 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в текущие цены

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил  Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,35 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6761 | 998 | 117 14 | 76,08 102,708 | 0,72 0,972 |
| 2 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 6,08 | 1884,74 |  |  | 11459 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,71 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 2304 | 301 | 1822 228 | 38,3 27,193 | 19,12 13,5752 |
| 4 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00767 | 2565,31 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 68,586 | 347,02 |  |  | 23801 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,71 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 17 | 4 | 12 | 0,54 0,3834 |  |
| 7 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,005964 | 2565,31 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 51,546 | 347,02 |  |  | 17887 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 7,38 | 2578,80 | 364,80 |  | 19032 | 2692 |  | 40 295,2 |  |
| 10 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 7,38 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 3112 | 430 | 2518 316 | 5,99 44,2062 | 2,74 20,2212 |
| 11 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 14,76 | 64,38 |  |  | 950 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 85358 | 4425 | 4469 558 | 469,69 | 34,77 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 85358 | 4425 | 4469 558 | 469,69 | 34,77 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 85358 | 4425 | 4469 558 | 469,69 | 34,77 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 76462 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4469 |  | 4469 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4983 | 4425 | 558 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6148 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 1 545,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2194 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 3 438,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3954 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3878 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 1 545,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 3 438,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2630 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 95383 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 85358 | 4425 | 4469 558 | 469,69 | 34,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6148 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3878 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 95383 |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (95 383,00 х 5,24) |  |  |  |  |  |  |  | 499808 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 499808 |  |  |  |  |