Согласовано:                                                                                                                                                                     Утверждаю:

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт улиц

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 499 984,00 руб.

- Средства  на оплату труда 4358 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в текущие цены

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил  Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 0,66 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 82,96 | 839 | 23 | 811 55 | 3,49 2,3034 | 5,46 3,6036 |
| 2 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,11 | 11452,90 | 2323,99 | 9128,91 493,05 | 1260 | 256 | 1004 54 | 243,35 26,7685 | 41,39 4,5529 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка разобранного материала | 100 м3 грунта | 0,11 | 2224,56 | 2224,56 |  | 245 | 245 |  | 248 27,28 |  |
| 4 | ССЦ 01/2003 г | Транспортировка разобранного материала на 15 км | т | 36 | 22,05 |  | 22,05 | 794 |  | 794 |  |  |
| 5 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,5 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 1393 | 338 | 1055 54 | 68,26 34,13 | 9,4 4,7 |
| 6 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка разобранного материала | 100 м3 грунта | 0,02 | 2224,56 | 2224,56 |  | 44 | 44 |  | 248 4,96 |  |
| 7 | ССЦ 01/2003 г | Транспортировка разобранного материала на 15 км | т | 5,4 | 22,05 |  | 22,05 | 119 |  | 119 |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,5 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 2504 | 370 | 43 5 | 76,08 38,04 | 0,72 0,36 |
| 9 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 2,7 | 1901,56 |  |  | 5134 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 1,8 | 8240,08 | 955,96 | 867,58 87,52 | 14832 | 1721 | 1562 158 | 100,1 180,18 | 6,47 11,646 |
| 11 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 968 | 44 | 7 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 12 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 619,04 |  |  | 619 |  |  |  |  |
| 13 | Калькуляция | Восстановление покрытия проезжей части | м2 | 42,9 | 187,95 | 3,14 | 30,71 2,98 | 8063 | 135 | 1317 128 |  |  |
| 14 | Калькуляция | Восстановление разрытия тротуаров | м2 | 9,5 | 142,50 | 2,13 | 21,33 2,09 | 1354 | 20 | 203 20 |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-003-1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0,19 | 3438,62 | 445,18 | 2970,02 410,95 | 653 | 85 | 564 78 | 46,18 8,7742 | 26,74 5,0806 |
| 16 | СЦМ-408-0245 | Материалы из отсевов | м3 | 28,5 | 58,44 |  |  | 1666 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 1136 | 148 | 898 112 | 38,3 13,405 | 19,12 6,692 |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00378 | 2565,31 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 33,81 | 370,16 |  |  | 12515 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 5 | 1 | 4 | 0,36 0,126 |  |
| 21 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00198 | 2565,31 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 17,01 | 370,16 |  |  | 6296 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,19 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 10363 | 66 | 1086 152 | 37,29 7,0851 | 49,92 9,4848 |
| 24 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -2,85 | 282,18 |  |  | -804 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -35,91 | 233,74 |  |  | -8394 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 258,27 = 3 203,39 - 233,74 x 12,6 | 1000 м2 основания | -0,19 | 2066,16 |  | 2066,16 295,12 | -393 |  | -393 -56 |  | 20,08 -3,8152 |
| 27 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 38,76 | 134,84 |  |  | 5226 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,375 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 1517 | 61 | 7 | 15,12 5,67 | 0,07 0,0262 |
| 29 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,25 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 460 |  | 11 3 |  | 0,66 0,165 |
| 30 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,25 | 503,61 | 151,96 | 351,65 | 126 | 38 | 88 | 16,2 4,05 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 68555 | 3595 | 9180 763 | 357,30 | 42,60 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 39027 | 1043 | 3031 349 | 107,64 | 21,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 39027 | 1043 | 3031 349 | 107,64 | 21,60 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 34953 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 3031 |  | 3031 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1392 | 1043 | 349 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1797 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 1 103,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1566 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 289,00) |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 103,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 289,00) |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 42002 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 28615 | 2552 | 5236 414 | 249,66 | 21,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 28615 | 2552 | 5236 414 | 249,66 | 21,00 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 20827 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 5236 |  | 5236 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2966 | 2552 | 414 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3062 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 2 884,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2999 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 44,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 38,00) |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4608 |  |  |  |  |
| 60,00% ОЗП,ЭМ (от 7 611,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4567 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 82,00) |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 36284 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 68555 | 3595 | 9180 763 | 357,30 | 42,60 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4859 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5786 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 79200 |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (79 199,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 423715 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76269 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 499984 |  |  |  |  |