(наименование стройки)

Приложение №3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КЖКХ AMQ f. Владиь

Хубаев Э. А

(локальная смета)

ремонт дома, ул. Бутаева, 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	202 867,00

Средства на оплату труда руб.	12495,6

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП СЕЗ

/

i:     Р. В.

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРрб 1-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,5 | 3237,4 | 1891,91 | 1,21 |  | 1619 | 946 | 1 |  | 188,25 | 94,125 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-11-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,3 | 3597,99 | 2253,71 |  |  | 4677 | 2930 |  |  | 224,25 | 291,525 |  |  |
| 3 | ТЕРр58-10-1 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,48 | 7373,66 | 361,01 | 9,63 |  | 3539 | 173 | 5 |  | 36,8 | 17,664 | 0,13 | 0,0624 |
| 4 | ТЕРр58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,6 | 5403,65 | 949,63 | 12,76 | 3 | 3242 | 570 | 8 | 2 | 101,24 | 60,744 | 0,35 | 0,21 |
| 5 | ТЕРр58-20-2 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | 100 м | 0,6 | 4712,15 | 620,19 | 7,44 | 1,68 | 2827 | 372 | 4 | 1 | 63,22 | 37,932 | 0,2 | 0,12 |

к

|  | ТЕРр58-06-2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля | 100 м2 | 3,7 | 3499,15 | 929,99 | 352,41 | 36,03 | 12947 | 3441 | 1304 | 133 | 94.8 | 350,76 | 3,21 | 11,877 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр63-01-2 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 | 0,3 | 10003,68 | 1925,7 | 23,87 | 3 | 3001 | 578 | 7 | 1 | 196,3 | 58,89 | 0,5 | 0,15 |
| 8 | ТЕРр62-19-2 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц | 100 м2 | 6,7 | 354,12 | 189,01 | 2,22 |  | 2373 | 1266 | 15 |  | 20,15 | 135,005 | 0,03 | 1 0,201 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 34225 | 10276 | 1344 | 137 |  | 1046,64 |  | 12,62 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2324 | 2055 | 269 | 27 |  | 209,33 |  | 2,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 36549 | 12331 | 1613 | 164 |  | 1255,97 |  | 15,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10098 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 4 651,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 5 630,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 694,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 519,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 12 495,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6248 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52895 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (52 896,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 198889 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3978 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 202867 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 202867 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

ТЕХНАЦЗпг

ему и\

Беликова и. н
Дата

ТЕХНАДЗОР ВМУПСЕЗ

Дата