| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Председатель КЖКХ АМС г. Владикавказа. Хубаев Э. А_____________________. |  |

УТВЕРЖДАЮ:

| Директор ВМУП СЕЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. В. Чельдиев______________ |  |  |  |  |

Замена пассажирского лифта в жилом доме ВМУП СЕЗ КЖКХ  г.Владикавказа

и)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на лифт, Жилой дом_по пр. Коста, 223 подъезд №6______________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объемы работ

Сметная стоимость ______________________________               1606389 тыс. руб.

строительных работ ____________________________________26,471 тыс. руб.

монтажных работ ______________________________________66,965 тыс. руб.

оборудования _________________________________________333,795 тыс. руб.

Средства на оплату труда ___________________________________20,939 тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________________1570,5 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2007г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость еденицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | Втом числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/ п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм3-05-001-1 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5;МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР, (4561 руб.): 80% от ФОТ (5701 руб.) СП, (3421 руб.): 60% от ФОТ (5701 руб.) | лифт | 1 | 8495,7 | 5187,89 | 3307,81 | 513,04 | 8496 |  | 5188 |  | 3308 |  | 513 | 523,5 | 523,5 | 34,41 |  | 34,41 |
| 2 | Усн2=14 т.2 | Стоимость металломонтажных работ при демонтаже лифта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 НР, (315 руб.): 90% от ФОТ (350 руб.) СП, (298 руб.): 85% от ФОТ (350 РУБ.) | к-т | 1 | 507,24 | 214,92 | 292,32 | 135,1 | 507 |  | 215 |  | 292 |  | 135 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003 |  | 5403 |  | 3600 |  | 648 |  | 523,5 |  |  | 34,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16478 |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  | 34,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17598 |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  | 34,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17598 |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  | 34,41 |
| Раздел 2. Оборудование и монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прайс-лис №548 от 20.07.06 ООО»ТД «Карачаровские лифты» | Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота подъема до 24 м |  |  |  | к-т | 1 | 272837 |  |  |  | 272837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | то же | Цена доставки оборудования |  |  |  | лифт | 1 | 57000 |  |  |  | 57000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм3-05-001-1 | Лифты пассажирские со скоростью движения до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты до 29 м НР, (9122 руб.): 80% от ФОТ (11402 руб.) СН, (6841 руб.): 60% от ФОТ (11402 руб.) |  |  |  | лифт | 1 | 19071,45 | 10375,77 | 6615,61 | 1026,07 | 19071 |  | 10376 | 6616 | 1026 | 1047 | 1047 |  | 68,82 |  |  | 68,82 |
| Стоимость материалов неучтенных в расценках на монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | СЦМ-103-0018 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 43 | 41,89 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | СЦМ-507-0812 |  | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРН, сечением 1х1,5 мм2ротивогнилостным ряй, |  |  | 1000м | 0,097 | 11132 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | СЦМ-507-0227 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм |  |  |  | 2,643 | 991,71 |  |  |  | 2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | СЦМ-507-0231 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм |  |  | 1000м | 0,04 | 1812,15 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | СЦМ-507-0245 |  | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2:1,5 |  |  | 1000м | 0,442 | 1493,13 |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | СМЦ-507-0261 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением, мм2: 0,75 | 1000м | 0,035 | 1022,27 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 500-9004-001 | Стоимость кабеля КПРЛЭ-18 | м | 82 | 43,57 |  |  |  | 3573 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 500-9004-002 | Стоимость кабеля КПРЛЭ-6 | м | 53 | 23,45 |  |  |  | 1243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 503-9041-007 | Стоимость светильника РН-60 | шт | 9 | 98,4 |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | УСН-14т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для монтажных работ | к-т | 1 | 3481,6 |  |  |  | 3482 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 364362 | 10376 | 6616 | 1026 |  | 1047 |  | 68,82 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 368320 | 10376 | 6616 | 1026 |  | 1047 |  | 68,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9122 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Оборудование и монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50488 |  |  |  |  | 1047 |  | 68,82 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 384283 |  |  |  |  | 1047 |  | 68,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17533 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6616 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9122 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6841 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 384283 |  |  |  |  | 1047 |  | 68,82 |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | УСН 2-14 т.2-1984г. | Стоимость строительных работ при монтаже лифта НР, (1362 руб.): 120% от ФОТ (1135 руб.) СП, (874 руб.): 77% от ФОТ (1135 руб.) | к-т | 1 | 1196,4 | 1108 | 88,4 | 26,5 | 1196 | 1108 | 88 | 27 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,5 | 674,4 |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 1,02 | 683,52 |  |  |  | 697 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,3 | 611,57 |  |  |  | 795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-444-2000 | Плита сборная железобетонная под нагрузку 150-180мПа | м3 | 0,8 | 3318,6 |  |  |  | 2655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Усн 2-14 т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для работ при установке лифта | к-т | 1 | 1071 |  |  |  | 1071 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751 | 1108 | 88 | 27 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751 | 1108 | 88 | 27 |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 135) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 1 135) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8987 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8987 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Усн 2-14 т.2-1984г. |  | Стоимость отделочных работ при установке лифта НР, (1861 руб.): 105% от ФОТ (1772 руб.) СП, (975 руб.):55% от ФОТ (1772 руб.) | к-т | 1 | 1790,1 | 1760,6 | 29,5 | 11,2 | 1790 | 1761 | 29 | 11 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-402-0083 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,65 | 610,68 |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Усн 2-14 т.2-1984г |  | Стоимость прочих материалов для отделочных работ при монтаже лифта | к-т | 1 | 1001 |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 29 | 11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 29 | 11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 772) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 772) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6024 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Металломонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Усн 2-14 т.2-1984г |  | Стоимость металломонтажных работ НР, (521 руб.): 90% от ФОТ (579 руб.) СП, (492 руб.): 85% от ФОТ (579 руб.) | к-т | 1 | 802,8 | 385,2 | 417,6 | 193,5 | 803 | 385 | 418 | 194 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-201-0651 |  | Металлоконструкция из прокатной стали под монорельс и раму лебедки и из сортовой стали под основание оборудования | т | 0,83 | 9971,27 |  |  |  | 8276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Усн 2-14 т.2-1984г |  | Стоимость прочих материалов для металломонтажных работ | к-т | 1 | 248,1 |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по разделу 5 Металломонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 579) |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 579) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 10340 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8524 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Металломонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10340 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 392631 | 19033 | 10751 | 1906 |  | 1570,5 |  | 103,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 396589 | 19033 | 10751 | 1906 |  | 1570,5 |  | 103,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17741 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12901 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26471 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66965 |  |  |  |  | 1570,5 |  | 103,23 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 427231 |  |  |  |  | 1570,5 |  | 103,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10751 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20939 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17741 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12901 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете с К=3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606388,56 |  |  |  |  | 1570,5 |  | 103,23 |