Согласовано:                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«______» Гадиев Э.Б.

Набережная,ул. К.Маркса (Болгарстрой)

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство монолитного бетонного парапета, балкона и коммуникаций                                                                         ( наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 478 606,00 руб.

- Средства  на оплату труда 11207 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Устройство монолитного бетоного парапета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР6-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,91 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 68125 | 3043 | 1949 309 | 337,48 307,1068 | 22,61 20,5751 |
| 2 | ТЕР7-05-007-10 | Укладка "шапок2 парапета массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 1,99 | 1175,49 | 176,98 | 845,62 141,01 | 2339 | 352 | 1683 281 | 17,61 35,0439 | 9,08 18,0692 |
| 3 | СЦМ-403-0003 | Блоки бетонные для " шапки парапета" на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 17,91 | 749,88 |  |  | 13430 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,8 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 10391 | 2568 | 67 1 | 42,9 248,82 | 0,17 0,986 |
| Раздел 2. Установка скамеек и урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-059-1прим. | Установка скамеек | 100 шт. изделий | 0,14 | 2754,01 | 692,13 | 219,97 20,78 | 386 | 97 | 31 3 | 75,15 10,521 | 4,2 0,588 |
| 6 | Справка ВМУП УПТК от 25.06.2010г | Скамейка" парковая" со спинкой дл.2 м (16666,3:5,41:1,18) | шт | 14 | 2610,70 |  |  | 36550 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,11 | 7135,55 |  |  | 785 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,015 | 4982,16 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,013 | 3686,67 | 3686,67 |  | 48 | 48 |  | 411 5,343 |  |
| 10 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование урн | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,013 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 870 | 19 | 13 2 | 163,03 2,1194 | 10,51 0,1366 |
| 11 | Прайс-листВМУП УПТК на 1.08.2010 г. | Урны 20 л на м/стойках (2775,6:5,52:1,18) | шт | 20 | 426,12 |  |  | 8522 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство монолитного ж/б балкона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,052 | 8612,95 | 250,80 | 8350,94 1259,17 | 448 | 13 | 434 65 | 27,96 1,4539 | 81,08 4,2162 |
| 13 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,052 | 2669,47 | 2669,47 |  | 139 | 139 |  | 297,6 15,4752 |  |
| 14 | ССЦ 2003 г. | Транспортировка на 10 км | т | 18,4 | 15,48 |  | 15,48 | 285 |  | 285 |  |  |
| 15 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,418 | 835,92 | 835,92 |  | 349 | 349 |  | 97,2 40,6296 |  |
| 16 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 1,6 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 495 | 14 | 40 4 | 0,99 1,584 | 0,21 0,336 |
| 17 | ТЕР6-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов0 железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,102 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 8203 | 463 | 407 45 | 446,04 45,4961 | 30,64 3,1253 |
| 18 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,132 | 7932,18 |  |  | 1047 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,132 | 1514,96 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР6-01-041-1 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,101 | 119828,02 | 9425,20 | 2946,10 461,26 | 12103 | 952 | 298 47 | 951,08 96,0591 | 31,17 3,1482 |
| 21 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,304 | 7932,18 |  |  | 2411 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,304 | 1514,96 |  |  | 461 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0,724 | 7362,25 |  |  | 5330 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 0,724 | 1192,89 |  |  | 864 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 1,22 | 7629,37 |  |  | 9308 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 1,22 | 1425,80 |  |  | 1739 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0,153 | 7122,37 |  |  | 1090 |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм | т | 0,153 | 1058,03 |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР6-01-015-9 | Установка обрамления из швеллера | 1 т | 0,26 | 10940,05 | 227,37 | 34,08 2,33 | 2844 | 59 | 9 1 | 21,8 5,668 | 0,36 0,0936 |
| 30 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,26 | 5268,72 |  |  | 1370 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подводка коммуникация для туалета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) водопровод,канализация,электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР1-01-004-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,013 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 1082,94 | 85 | 2 | 83 14 | 17,7 0,2301 | 81,18 1,0553 |
| 32 | ТЕР1-01-004-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,013 | 3659,91 | 89,43 | 3570,48 609,24 | 48 | 1 | 46 8 | 9,97 0,1296 | 45,67 0,5937 |
| 33 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,013 | 2669,47 | 2669,47 |  | 35 | 35 |  | 297,6 3,8688 |  |
| 34 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,11 | 2224,56 | 2224,56 |  | 245 | 245 |  | 248 27,28 |  |
| 35 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,11 | 835,92 | 835,92 |  | 92 | 92 |  | 97,2 10,692 |  |
| 36 | ТЕР16-03-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтилена 25 мм | 100 м трубопровода | 0,9 | 10426,50 | 1157,72 | 42,57 1,09 | 9384 | 1042 | 38 1 | 103 92,7 | 0,44 0,396 |
| 37 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 | 47,03 | 15,33 | 3,82 | 94 | 31 | 8 | 1,47 2,94 | 0,01 0,02 |
| 38 | СЦМ-300-9608 | Вентиль 25 мм | шт | 2 | 51,17 |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопроводов | 9 | 716,24 | 40,13 | 18,89 | 6446 | 361 | 170 | 3,52 31,68 | 0,25 2,25 |
| 40 | Прайс-лист | Трубка из вспеленного полиэтилена (60:5,35) | п.м. | 60 | 11,20 |  |  | 672 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР16-07-003-3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 | 96,54 | 50,84 | 5,08 | 97 | 51 | 5 | 4,46 4,46 | 0,01 0,01 |
| 42 | ТЕР6-01-064-1 | Устройство монолитного бетонного приямка для канализации | 100 м3 железобетона в деле | 0,0015 | 134847,86 | 33012,22 | 20128,38 2848,38 | 202 | 50 | 30 4 | 2732,8 4,0992 | 189,81 0,2847 |
| 43 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 7550,49 | 702,24 | 22,49 0,93 | 906 | 84 | 3 | 61,6 7,392 | 0,28 0,0336 |
| 44 | ТЕРм8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,35 | 4619,24 | 557,80 | 911,46 333,38 | 1617 | 195 | 319 117 | 51,6 18,06 | 25,2 8,82 |
| 45 | ССЦ -01/2006 г п.507-0377-001 | Провод ПВС 2*4 мм2 | 1000 м | 0,0357 | 6088,16 |  |  | 217 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 210611 | 10305 | 5918 902 | 1018,85 | 64,74 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 197909 | 8902 | 5260 784 | 893,30 | 55,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 197909 | 8902 | 5260 784 | 893,30 | 55,46 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 183747 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 5260 |  | 5260 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 9686 | 8902 | 784 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10026 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 7 563,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7941 |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 633,00) |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 100,00) |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 908,00) |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 103,00) |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 18,00) |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 361,00) |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5937 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 4 994,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3246 |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 633,00) |  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 2 569,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1413 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 100,00) |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 908,00) |  |  |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 103,00) |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 18,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 361,00) |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 213872 |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  | 285 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  | 285 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  | 285 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 10583 | 1208 | 54 1 | 107,49 | 0,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10583 | 1208 | 54 1 | 107,49 | 0,46 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9322 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1209 | 1208 | 1 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 209,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1548 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 209,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 13134 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1834 | 195 | 319 117 | 18,06 | 8,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1834 | 195 | 319 117 | 18,06 | 8,82 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1319 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 319 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 195 | 117 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 312,00) |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 312,00) |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2333 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 210611 | 10305 | 5918 902 | 1018,85 | 64,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11870 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7143 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 229624 |  |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 4592 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 234216 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (234216,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1253056 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 225550 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1478606 |  |  |  |  |