Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ иО

«___»_____Э.Б.Гадиев

Ул.М.Горького , Детский парк

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 397 462,00 руб.

- Средства  на оплату труда 8429 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,098 | 2224,56 | 2224,56 |  | 218 | 218 |  | 248 24,304 |  |
| 2 | ТЕР6-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,098 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 7337 | 328 | 210 33 | 337,48 33,073 | 22,61 2,2158 |
| 3 | ТЕР34-02-001-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,004 | 21075,30 | 1701,00 |  | 84 | 7 |  | 175 0,7 |  |
| 4 | ТЕРм8-02-411-1 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,28 | 2865,49 | 375,11 | 219,89 3,42 | 802 | 105 | 62 1 | 34,7 9,716 | 0,44 0,1232 |
| 5 | СЦМ-103-9160-1 | Муфты соединительные | шт | 28 | 0,72 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,4 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 291 | 55 | 206 18 | 12,4 4,96 | 3,78 1,512 |
| 7 | ССЦ 01/2006г.п.501-0707-002 | Кабель АВВГ 4*16мм2 | 1000м | 0,04 | 17670,70 |  |  | 707 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,321 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 346 | 164 | 157 9 | 46,33 14,8719 | 4,38 1,406 |
| 9 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0,004 | 6717,61 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0,004 | 7371,33 |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,018 | 7135,55 |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-103-0138 | Трубы стальные электросварные наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | 26,25 | 29,40 |  |  | 772 |  |  |  |  |
| 13 | ТИВА от 28.06.10г. | Труба 60*40 (33400:5,45:1,18) | т | 0,19 | 5193,60 |  |  | 987 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж ограждения из труб с креплениями | 1 т конструкций | 0,277 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 334 | 97 | 210 24 | 32,37 8,9665 | 5,83 1,6149 |
| 15 | ТИВА от 28.06.10г. | Труба 50*25 (34500:5,45:1,18) | т | 0,277 | 5364,60 |  |  | 1486 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР33-01-016-1 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т | 1 т опор | 2 | 1682,25 | 327,31 | 1354,94 139,49 | 3365 | 655 | 2710 279 | 29,12 58,24 | 7,23 14,46 |
| 17 | ООО "Компания" Интера Лайтинг" | Опоры стальные (27205,88:5,45:1,18) | к-т | 4 | 4230,43 |  |  | 16922 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр57-13-1(прим.) | Крепление ч/строганных реек к деталям 332,10 = 1 554,61 - 18 767,36 x 0,0004 - 12,15 x 100 | 100 штук | 4,31 | 332,10 | 332,10 |  | 1431 | 1431 |  | 34,45 148,4795 |  |
| 19 | СЦМ-110-0198 | Саморезы | шт | 862 | 0,19 |  |  | 164 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные | м3 | 0,49 | 2395,04 |  |  | 1174 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-01-002-10 | Облицовка стен из каменных плиток толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | 17423,67 | 15629,26 | 103,63 32,74 | 4879 | 4376 | 29 9 | 1276,9 357,532 | 2,74 0,7672 |
| 22 | СЦМ-412-1181 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня | м2 | 28 | 69,51 |  |  | 1946 |  |  |  |  |
| Раздел 2. М/Ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,005 | 3686,67 | 3686,67 |  | 18 | 18 |  | 411 2,055 |  |
| 24 | ТЕР9-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для ворот | 1 т конструкций | 0,149 | 494,45 | 68,01 | 295,90 34,39 | 74 | 10 | 44 5 | 6,59 0,9819 | 2,32 0,3457 |
| 25 | СЦМ-201-9220-1 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 149 | 10,65 |  |  | 1587 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование столбов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 335 | 7 | 5 1 | 163,03 0,8152 | 10,51 0,0526 |
| 27 | ТЕР9-04-011-1 | Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,312 | 3759,56 | 536,50 | 2696,11 139,92 | 1173 | 167 | 841 44 | 46,37 14,4674 | 8,87 2,7674 |
| 28 | СЦМ-201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,312 | 6459,73 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей ворот и ограждений, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 376 | 217 | 1 | 71,06 21,318 | 0,04 0,012 |
| 30 | ТЕР15-04-024-3 | Простая окраска масляными составами по дереву сидений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,625 | 870,58 | 241,00 | 3,18 0,12 | 544 | 151 | 2 | 23,98 14,9875 | 0,05 0,0312 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 49571 | 8006 | 4477 423 | 715,47 | 25,31 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 39567 | 6134 | 3114 331 | 527,20 | 18,94 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 39567 | 6134 | 3114 331 | 527,20 | 18,94 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 30319 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 3114 |  | 3114 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6465 | 6134 | 331 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6729 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 236,00) |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 6 229,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6540 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3633 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 236,00) |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 542,00) |  |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 934,00) |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 4 753,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2614 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 49929 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1904 | 167 | 268 19 | 15,38 | 1,64 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1904 | 167 | 268 19 | 15,38 | 1,64 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  | 268 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 186 | 167 | 19 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 7,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 179,00) |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 186,00) |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2202 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 6669 | 274 | 1095 73 | 24,42 | 4,73 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6669 | 274 | 1095 73 | 24,42 | 4,73 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5298 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 347 | 274 | 73 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 347,00) |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 347,00) |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 7276 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1431 | 1431 |  | 148,48 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1431 | 1431 |  | 148,48 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1431 | 1431 |  |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 431,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68,00% ФОТ (от 1 431,00) |  |  |  |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3549 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 49571 | 8006 | 4477 423 | 715,47 | 25,31 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8363 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5022 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 62956 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (62 959,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 336832 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 60630 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 397462 |  |  |  |  |