# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 27 октября  2009г.                          № 8/76			            г.Владикавказ

Об утверждении Правил пользования системой коммунальной дождевой канализацией и Правил пользования системой канализации производственных  и  хозяйственно-бытовых сточных вод в г.Владикавказе

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», восьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ

РЕШАЕТ:

- Утвердить Правила пользования системой коммунальной дождевой канализацией в г.Владикавказе (приложение  1).

- Утвердить Правила пользования системой канализации производственных  и хозяйственно-бытовых сточных вод в г.Владикавказе (приложение 2).

- Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания  представителей г. Владикавказ по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (А.В.Пациорин).

Глава муниципального образования					        Б. Икоева

:

вый  зам. председателя Собрания

Приложение  1

к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 27 октября 2009г. № 8/76

ПРАВИЛА

пользования системой коммунальной дождевой канализации в г.Владикавказе

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", Санитарными правилами и нормами - СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Республики Северная Осетия – Алания.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к приему, сбросу поверхностных сточных и дренажных вод в систему коммунальной дождевой канализации г.Владикавказа, нормативам сброса, а также порядок контроля состава и свойств стоков, принимаемых в систему дождевой канализации, не имеющей на выпусках в водные объекты очистных сооружений, относящуюся к муниципальной собственности и находящуюся в хозяйственном ведении организации коммунального комплекса. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения между абонентами и организацией коммунального комплекса в сфере пользования системой дождевой канализации и являются обязательными для всех абонентов независимо от их организационно-правовой формы.

1.3. Настоящие Правила направлены на повышение эффективности работы инженерных сетей и сооружений системы дождевой канализации, обеспечение их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, обеспечение охраны водных объектов от загрязнения поверхностными стоками.

1.4. Организация коммунального комплекса руководствуется настоящими Правилами при определении абонентам условий сброса поверхностных сточных вод по существующей и проектируемой системе дождевой канализации, при проведении контроля соблюдения абонентами установленных нормативов сброса, а также условий приема загрязняющих веществ.

1.5. Методология нормирования качества поверхностных сточных вод, отводимых абонентами в систему дождевой канализации, базируется на следующих принципах:

необходимости соблюдения предельно допустимых концентраций, установленных на прием поверхностных сточных вод в систему дождевой канализации;

учета проектных и фактических параметров очистки поверхностных сточных вод;

обеспечения требований к защите сетей и сооружений на них исходя из регламента их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования), а также обеспечения технологического режима очистки.

1.6. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

абонент - физические и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы дождевой канализации, которые непосредственно присоединены к системе дождевой канализации, или осуществляющие сброс сточных вод по рельефу местности, в том числе правообладатель земельного участка (землевладельцы, землепользователи), заключившие с организацией коммунального комплекса в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод. К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфрастуктуры, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном, муниципальном или частном жилищном фонде, товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управлять жилищным фондом, а также заказчики-застройщики по строящимся объектам (строительные площадки) на период строительства;

аварийный сброс - сброс вод в систему дождевой канализации в результате форс-мажорных обстоятельств, повлекших существенное загрязнение поверхностных сточных вод или причинение ущерба окружающей среде;

граница балансовой принадлежности - линия раздела элементов системы дождевой канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов системы дождевой канализации и сооружений на них по признаку ответственности за эксплуатацию элементов системы дождевой канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

предельно допустимый сброс загрязняющих веществ - максимально возможное количество загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема поверхностного стока, которые не оказывают отрицательного влияния на процессы транспортировки и сброса в систему дождевой канализации, а также процессы их разбавления и самоочищения водных объектов, устанавливаемые Управлением Росприроднадзора;

дренажные воды - сточные воды, образующиеся за счет поступления грунтовых вод в дренажные системы и сооружения для сброса в водные объекты;

залповый сброс - кратковременное несанкционированное поступление поверхностного стока с превышением в 100 раз и более допустимой концентрации по любому виду загрязнений в систему дождевой канализации или в водный объект;

загрязняющие вещества - любое попадающее в природную среду или возникающее в ней вещество, которое ухудшает качество поверхностных и подземных вод, ограничивает использование либо негативно влияет на состояние водного объекта;

инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в систему дождевой канализации через неплотности сетей и сооружений;

контроль качества вод - проверка соответствия показателей качества поверхностных сточных вод установленным нормативам;

контрольный дождевой колодец - колодец, предназначенный для отбора контрольных проб воды абонента, или последний колодец на системе дождевой канализации абонента перед врезкой ее в систему дождевой канализации;

контролируемые показатели поверхностного стока - перечень веществ, содержащихся в поверхностных сточных и дренажных водах, установленный организацией коммунального комплекса абоненту;

контрольная проба - проба сточных вод, отобранная из контрольного дождевого канализационного колодца абонента с целью определения состава поверхностных сточных и дренажных вод, сбрасываемых в систему дождевой канализации;

лабораторный контроль - проведение химико-токсикологического анализа поверхностных сточных и дренажных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами для определения качественного состава воды;

локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сбрасываемых сточных вод абонента в систему дождевой канализации;

неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу поверхностные сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе дождевой канализации, причинить ущерб, нарушение нормального функционирования этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

нормативы сброса - установленные абоненту организацией коммунального комплекса показатели сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему дождевой канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

очищенный поверхностный сток - сточные воды, прошедшие через очистные сооружения;

организация коммунального комплекса - организация, осуществляющая прием и транспортировку поверхностных сточных и дренажных вод в систему дождевой канализации и эксплуатирующая эту систему;

подключение объекта капитального строительства к системе дождевой канализации - процесс, дающий возможность осуществления подключении строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе дождевой канализации;

площадь водосброса абонента - территория, с которой формируется поверхностный сток и от функционального назначения которой зависит как объем поверхностного стока, так и его качественный состав;

поверхностный сток - сток дождевых, талых, поливомоечных, инфильтрационных вод, образующихся в результате выпадения атмосферных осадков, таяния снега, полива и мойки твердых покрытий;

предельно допустимая концентрация - концентрация вещества в воде, при превышении которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования (ГОСТ 27065-86);

разрешительная документация на подключение к системе дождевой канализации - технические условия на подключение абонента к системе дождевой канализации, выдаваемые организацией коммунального комплекса, и согласование подключения к системе дождевой канализации при наличии проектной документации;

система дождевой канализации - комплекс инженерных сооружений для сбора, транспортировки, отведения поверхностных сточных, дренажных вод, не имеющий на выпусках в водные объекты очистных сооружений, находящихся на балансе организации коммунального комплекса;

самовольное пользование - пользование системой дождевой канализации для сброса поверхностных сточных вод с территорий как посредством подключения к ней сетей и сооружений, так и в результате отвода поверхностного стока по рельефу местности далее в систему дождевой канализации при отсутствии разрешительной документации на присоединение к системе дождевой канализации и договора пользования системой дождевой канализации, а также в случае нарушений условий договора;

самовольное подключение к системе дождевой канализации - подключение системы дождевой канализации абонента, произведенное без выданных и согласованных в организации коммунального комплекса условий подключения или с нарушением технических условий;

сверхнормативный сброс - документально установленный сброс поверхностных сточных вод в систему дождевой канализации с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленной организацией коммунального комплекса;

состав поверхностного стока - характеристика поверхностного стока, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

субабонент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами абонента по отведению поверхностного стока со своей территории в дождевую канализацию абонента по договору с абонентом;

точка подключения - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системе дождевой канализации;

узел учета сбрасываемых сточных вод - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет объемов сбрасываемых (принимаемых) сточных вод.

2. Требования к поверхностным сточным и дренажным водам, принимаемым в систему дождевой канализации

2.1. В систему дождевой канализации могут быть приняты поверхностные сточные, дренажные воды, которые не вызывают нарушений в работе системы и сооружений дождевой канализации, обеспечивают безопасность их эксплуатации, а также не вызывают ухудшения состояния водных объектов, в которые они сбрасываются.

2.2. Организация коммунального комплекса устанавливает для каждого абонента, в зависимости от технологии основного производства, использования основных средств и вспомогательных материалов, реагентов и сырья, применяемых в технологическом цикле, нормативы сброса состава поверхностного стока по утверждаемому Собранием представителей г.Владикавказ перечню загрязняющих веществ, принимаемых в систему дождевой канализации, и их предельно допустимую концентрацию.

2.3. В случае превышения установленных нормативов сброса в систему дождевой канализации для абонентов организацией коммунального комплекса устанавливаются временно согласованные нормативы сброса на определенный период времени при наличии плана водоохранных мероприятий, направленных на снижение сброса загрязняющих веществ.

Временно согласованные нормативы сброса устанавливаются по фактическим показателям лабораторного контроля, достигнутым за последний год.

2.4. Запрещается сбрасывание в систему дождевой канализации:

2.4.1. Веществ, оказывающих негативное воздействие на элементы системы трубы, железобетонные изделия, из которых строится система, засоряющих линейные участки трубопроводов и колодцы или отлагающихся на их стенках, а именно:

окалина;

известь;

песок;

гипс;

металлическая стружка;

мездра;

грунт;

строительные отходы и мусор;

осадки с локальных очистных сооружений;

нерастворимые масла, смолы, мазут;

нерастворимые красители;

производственные отходы;

не растворимые в воде жидкости, в том числе коллоидные растворы, уменьшающие поперечное сечение трубопроводов;

жиры;

производственные сточные, хозяйственно-бытовые воды;

всплывающие вещества;

2.4.2. Бытовых, фекальных вод из подвалов жилых домов, продувочных вод котельных и вод из оборотных систем.

2.5. Для абонентов, осуществляющих сброс поверхностных вод в систему дождевой канализации по рельефу местности, норматив сброса не устанавливается.

2.6. Установка оборудования и приборов по контролю за количеством сбрасываемых поверхностных сточных и дренажных вод в систему дождевой канализации осуществляется абонентом.

3. Порядок выдачи технических условий, условий подключения, согласований проектной документации на водоотведение

Для подключения к системе дождевой канализации строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов правообладатель земельного участка должен получить технические условия и условия подключения, выдаваемые организацией коммунального комплекса в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, санитарно-гигиеническими нормами и техническими условиями, а также настоящими Правилами.

4. Порядок оформления договора на прием (сброс) поверхностных сточных и дренажных вод в систему дождевой канализации

4.1. Прием поверхностных сточных и дренажных вод в систему дождевой канализации осуществляется на основании договора пользования системой коммунальной дождевой канализации г.Владикавказа (далее - Договор), заключенного абонентом с организацией коммунального комплекса.

4.2. Для заключения Договора абонент представляет в организацию коммунального комплекса следующие документы:

4.2.1. Заявку с указанием объектов, непосредственно присоединяемых (присоединенных) к системе дождевой канализации;

4.2.2. План участка в масштабе 1:500 со всеми подземными коммуникациями, а при сбросе поверхностных сточных вод по рельефу - топосъемку участка;

4.2.3. Баланс водопотребления и водоотведения, согласованный с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, или при его отсутствии - копию Договора с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

4.2.4. Копии правоустанавливающих документов на земельные участки;

4.2.5. Данные о территории земельного участка с указанием площади застройки, твердых покрытий, кровли, газонов, грунта, гравия;

4.2.6. Копию разрешительной документации на подключение к системе дождевой канализации;

4.2.7. Расчет объема поверхностных сточных и дренажных вод, поступающих с территории абонента в систему дождевой канализации, в соответствии с методикой расчета объемов организованного и неорганизованного стока, утверждаемой постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания;

4.2.8. Расчет загрязняющих веществ, поступающих с территории Абонента в систему дождевой канализации;

4.2.9. Копию результатов лабораторного контроля поверхностных сточных и дренажных вод, выполненного аккредитованной и аттестованной для производства указанных работ организацией (лабораторией);

4.2.10. План водоохранных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ и согласованный график лабораторного контроля, утвержденные руководителем абонента и согласованные организацией коммунального комплекса.

4.3. Организация коммунального комплекса в месячный срок рассматривает представленные документы и заключает с абонентом Договор.

4.4. При отсутствии у абонента Договора пользование системой дождевой канализации является самовольным.

4.5. Самовольное пользование абонентами системой дождевой канализации запрещается.

5. Контроль за составом поверхностных сточных и дренажных вод, принимаемых в систему дождевой канализации

5.1. Состав поверхностных сточных и дренажных вод абонентов, принимаемых в систему дождевой канализации, должен соответствовать установленным нормативам сброса.

5.2. Контроль качества состава поверхностного стока абонента определяется при проведении лабораторного контроля.

5.3. Лабораторный контроль за составом поверхностных сточных вод проводится:

5.3.1. Абонентом по графику лабораторного контроля, утверждаемому руководителем абонента и согласованному с организацией коммунального комплекса и лабораторией, имеющей аккредитацию, в которой абонент будет производить лабораторный контроль поверхностных сточных вод. В графике лабораторного контроля указывается перечень загрязняющих веществ. График составляется абонентом исходя из учета проведения лабораторного контроля один раз в месяц в летний период (с апреля по сентябрь) и один раз в три месяца в зимний период (с октября по март). Результаты лабораторного контроля абонент передает в организацию коммунального комплекса.

5.3.2. Организацией коммунального комплекса в лаборатории, имеющей аккредитацию. Плановый лабораторный контроль проводится не менее одного раза в год. Внеплановый лабораторный контроль проводится при аварийных сбросах, а также в случаях превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, обнаруженных в результатах лабораторного контроля, представленных абонентом.

5.4. Абонент обязан обеспечить возможность доступа представителю организации коммунального комплекса на свою территорию к контрольному дождевому колодцу в любое время суток.

5.5. Абонент участвует в отборе контрольных проб поверхностных сточных и дренажных вод, проводимом организацией коммунального комплекса. Отбор проб удостоверяется протоколом отбора проб для лабораторного анализа, который подписывается представителями организации коммунального комплекса и абонентом.

5.6. Абонент в присутствии представителя организации коммунального комплекса может отобрать параллельную пробу.

5.7. При обнаружении (во время процедуры отбора контрольных проб) сброса загрязняющих веществ, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, на месте представителем организации коммунального комплекса составляется акт по форме, установленной организацией коммунального комплекса.

5.8. При несогласии абонента с содержанием акта абонент обязан подписать его с указанием своих возражений по предъявленным претензиям.

5.9. Если результаты лабораторного контроля параллельных проб расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной и (или) аккредитованной лаборатории. В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6. Порядок прекращения или ограничения приема поверхностных сточных и дренажных вод

6.1. Прием поверхностных сточных и дренажных вод производится непрерывно, если Договором не предусмотрен иной порядок.

6.2. Организация коммунального комплекса имеет право прекратить прием поверхностных сточных и дренажных вод без уведомления абонента в следующих случаях:

сброса абонентом в систему дождевой канализации производственных, хозяйственно-бытовых стоков;

возникновения аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

6.3. Организация коммунального комплекса имеет право прекратить прием поверхностных сточных и дренажных вод, уведомив не менее чем за 3 суток абонента, Администрацию г.Владикавказа, территориальные органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора в следующих случаях:

получения предписания или решения соответствующих органов о прекращении водоотведения;

выявления факта самовольного пользования системой дождевой канализации;

необходимости устранения последствий аварии в системе дождевой канализации;

выявления факта аварийного или неудовлетворительного состояния сетей дождевой канализации абонента;

необеспечения доступа к контрольному дождевому канализационному колодцу;

проведения работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с вышеуказанными органами;

проведения планово-предупредительного ремонта;

неоплаты абонентом в сроки, установленные Договором, услуг по приему (сбросу) поверхностного стока и загрязняющих веществ в систему дождевой канализации. При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых поверхностных стоков и загрязняющих веществ (неуплата за два расчетных периода, установленных Договором) организация коммунального комплекса руководствуется пунктом 5 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерация.

6.4. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системе дождевой канализации уполномоченный представитель организации коммунального комплекса оформляет акт установления факта нарушения Правил пользования системой коммунальной дождевой канализации в г.Владикавказа и выписывает владельцу указанных сооружений счет для оплаты за сброшенные поверхностные сточные, дренажные воды и загрязняющие вещества, объем которых определяется в соответствии с пунктом 57 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167. Кроме того, владелец этих сооружений оплачивает прямой ущерб, нанесенный им организации коммунального комплекса в результате самовольного пользования, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Владелец самовольно возведенных сооружений для присоединения к системе дождевой канализации подлежит отключению без уведомления.

6.5. Прекращение приема поверхностных сточных вод в систему дождевой канализации при отказе абонента от заключения Договора или сбросе веществ, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке: организация коммунального комплекса производит демонтаж трубы абонента в месте присоединения к системе дождевой канализации, а при сбросе поверхностных сточных вод абонентом по рельефу - закрывает дождеприемные колодцы.

В случаях, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящих Правил, организация коммунального комплекса прекращает прием стоков в систему дождевой канализации путем установления заглушек на трубе абонента.

7. Плата за прием (сброс) поверхностных сточных и дренажных вод в систему дождевой канализации

7.1. Плата за прием (сброс) поверхностных сточных и дренажных вод в пределах установленного норматива водоотведения производится по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

7.2. Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, касающихся порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.

8. Обязанности, права и ответственность организации коммунального комплекса и абонентов

8.1. Организация коммунального комплекса обеспечивает прием и сброс поверхностных сточных вод с территории абонента в соответствии с заключенными договорами при условии, что абоненты будут пользоваться системой дождевой канализации в соответствии с настоящими Правилами.

8.2. Организация коммунального комплекса обязана:

8.2.1. Обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование системы дождевой канализации;

8.2.2. Выдать абоненту технические условия и условия подключения к системе дождевой канализации при наличии технической возможности;

8.2.3. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для подключения к системе дождевой канализации;

8.2.4. Принимать меры по предотвращению самовольного подключения к системе дождевой канализации и самовольного пользования ею;

8.2.5. Заключать в установленном порядке с абонентом Договор с учетом возможности системы дождевой канализации и охраны водных объектов от загрязнения;

8.2.6. Обеспечить выполнение условий Договора с абонентом и требований настоящих Правил;

8.2.7. Предупредить абонентов, Администрацию г.Владикавказа, территориальные органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора о прекращении приема (сброса) поверхностных сточных и дренажных вод в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

8.2.8. Устанавливать абонентам нормативы сброса и контролируемые показатели поверхностного стока;

8.2.9. Принять необходимые меры по ликвидации аварий и повреждений на системе дождевой канализации в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновить ее действие с соблюдением санитарных норм и правил;

8.2.10. Обследовать в присутствии представителя абонента в любое время суток системы дождевой канализации абонентов в целях проверки эффективности их работы, установления источников запрещенного сброса;

8.2.11. Согласовывать абонентам план водоохранных мероприятий, направленных на сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, и график лабораторного контроля;

8.2.12. Согласовать присоединение субабонентов к сетям, сооружениям и устройствам абонентов.

8.3. Организация коммунального комплекса имеет право:

8.3.1. Отказать в выдаче технических условий и условий подключения объектов капитального строительства или увеличении объемов приема поверхностных сточных и дренажных вод в существующие устройства и сооружения в случае отсутствия технической возможности;

8.3.2. Требовать исполнения предписаний;

8.3.3. Осуществлять контроль состава поверхностных сточных и дренажных вод абонента;

8.3.4. Требовать от абонента своевременного заключения Договора и выполнения договорных обязательств в полном объеме;

8.3.5. Отключать самовольно возведенные устройства и сооружения для подключения к системе дождевой канализации без уведомления абонента;

8.3.6. Обследовать в присутствии представителя абонента в любое время суток системы дождевой канализации абонента в целях проверки эффективности их работы, установления источников запрещенного сброса, выполнения абонентом планов водоохранных мероприятий;

8.3.7. Требовать возмещения ущерба, причиненного абонентом системе дождевой канализации;

8.3.8. Прекратить прием от абонентов сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

8.4. Абонент обязан:

8.4.1. Получить в организации коммунального комплекса технические условия, условия подключения и разрешение на присоединение к системе дождевой канализации новых и реконструируемых объектов или на увеличение объема отведения поверхностного стока по существующим подключениям;

8.4.2. Своевременно заключить Договор с организацией коммунального комплекса и в установленный срок переоформить его, обеспечить выполнение договорных обязательств и требований настоящих Правил;

8.4.3. Представлять на согласование проекты нового строительства и реконструкции внутриплощадочной системы дождевой канализации и локальных очистных сооружений;

8.4.4. Обеспечить эксплуатацию системы дождевой канализации, находящейся на балансе;

8.4.5. Представлять планы водоохранных мероприятий и отчеты об их выполнении;

8.4.6. При обнаружении аварийных ситуаций, повреждений или неисправностей в системе дождевой канализации и сооружениях абонента немедленно сообщить об этом в организацию коммунального комплекса, одновременно приняв меры к ограждению мест повреждений;

8.4.7. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей организации коммунального комплекса, имеющих при себе служебное удостоверение, оказывать содействие в выполнений ими служебных обязанностей;

8.4.8. Осуществлять лабораторный контроль в соответствии с графиком, согласованным с организацией коммунального комплекса и аккредитованной лабораторией, осуществляющей лабораторный контроль;

8.4.9. Представлять в организацию коммунального комплекса копию данных лабораторного контроля в течение 10 дней после его проведения;

8.4.10. Своевременно производить оплату, предусмотренную Договором;

8.4.11. Извещать организацию коммунального комплекса об изменении сброса поверхностных сточных вод (качества поверхностных сточных вод) с представлением подтверждающих документов для перерасчета величины платы, осуществляемого с момента официального уведомления;

8.4.12. Немедленно информировать организацию коммунального комплекса об аварийных или залповых сбросах загрязняющих веществ со своей территории в систему дождевой канализации или водные объекты, относящиеся к единой водоотводящей системе;

8.4.13. Исключить сброс в систему дождевой канализации отходов производства и других загрязняющих веществ, веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, хозяйственно-бытовых стоков;

8.4.14. Соблюдать требования настоящих Правил, установленных нормативов сброса, выполнять согласованные планы водоохранных мероприятий;

8.4.15. Предоставить субабонентам возможность присоединения к своим сетям сооружений и устройств только при наличии согласования с организацией коммунального комплекса.

8.5. Абонентам запрещено:

8.5.1. Снятие крышек с колодцев системы дождевой канализации;

8.5.2. Производство любых видов работ в системе дождевой канализации;

8.5.3. Присоединение субабонентов к своим сетям без согласования с организацией коммунального комплекса;

8.5.4. Осуществление самовольного присоединения к системе дождевой канализации;

8.5.5. Осуществление сброса в систему дождевой канализации веществ, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил.

8.6. Абонент имеет право:

8.6.1. Получить разрешительную документацию на присоединение к системе дождевой канализации при наличии технической возможности;

8.6.2. Пользоваться системой дождевой канализации в соответствии с Договором;

8.6.3. Получать информацию об условиях приема поверхностного стока, о нормативах сброса, действующих ставках платы и тарифах, их изменении;

8.6.4. Проводить параллельный отбор контрольных проб поверхностного стока и выполнять анализ в независимой аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке лаборатории;

8.6.5. Осуществлять контроль за составом и свойствами поверхностных сточных и дренажных вод, сбрасываемых субабонентами.

8.7. Организация коммунального комплекса и абонент несут ответственность за:

8.7.1. Невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и настоящими Правилами;

8.7.2. Вред, причиненный утечками сточных вод из системы дождевой канализации, находящейся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

8.8. Абонент несет ответственность за:

8.8.1. Вред, причиненный организации коммунального комплекса или сооружениям и сетям дождевой канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.8.2. Несоблюдение условий и нормативов сброса поверхностных сточных и дренажных вод, включая поверхностный сток субабонентов в систему дождевой канализации;

8.8.3. Достоверность информации по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ;

8.8.4. Качество поверхностных сточных вод, сбрасываемых в систему дождевой канализации.

8.9. Лица, виновные в самовольном присоединении к системе дождевой канализации и повреждении этой системы, которое может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил

9.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном решением собрания представителей г.Владикавказа.

9.2. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

9.3. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

Приложение  2

к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 27 октября  2009г. №8/76

ПРАВИЛА

пользования системой канализации производственных и хозяйственно-бытовых

сточных вод в г.Владикавказе

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 года N 475), Правилами охраны поверхностных вод, утвержденными первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по охране природы 21 февраля 1991 года, СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к приему, сбросу сточных вод, нормативам водоотведения по объему и качеству, а также порядок контроля состава и свойств стоков, принимаемых в систему коммунальной канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в г.Владикавказе (далее - система коммунальной канализации), относящуюся к муниципальной собственности и находящуюся в хозяйственном ведении организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ).

1.3. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения между абонентами и организацией ВКХ в сфере пользования системой коммунальной канализации и являются обязательными для всех абонентов независимо от организационно-правовой формы.

1.4. Организация ВКХ руководствуется настоящими Правилами при определении абонентам условий сброса сточных вод по существующим и проектируемым канализационным выпускам в систему коммунальной канализации, при проведении контроля соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения, а также временных условий приема загрязняющих веществ.

1.5. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

абонент - лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системе коммунальной канализации, заключившее с организацией ВКХ в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод. К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном, муниципальном или частном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;

авария - повреждение или выход из строя систем коммунальной канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, сетей, повлекшие прекращение либо существенное снижение водоотведения, качества очистки сточных вод или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и (или) здоровью населения;

акт разграничения ответственности сторон - документ, определяющий границы на сетях и сооружениях системы коммунальной канализации, по которым устанавливается ответственность сторон (организация ВКХ и абонент);

водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение собственных нужд;

водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для водоснабжения;

водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на биологические очистные сооружения;

водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

временные условия приема (далее - ВУП) - разрешительная документация, утвержденная организацией ВКХ, необходимая абоненту для выполнения мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод;

допустимая концентрация загрязняющих веществ (далее - ДК) - максимально возможная концентрация каждого из ингредиентов, содержащихся в сточных водах, которая не оказывает отрицательного влияния на процессы транспортировки и очистки сточных вод, а также процессы их разбавления и самоочищения водоемов;

дренажный (организованный) сток - сточные воды, образующиеся за счет поступления грунтовых вод в дренажные сети и сооружения;

заказчик - юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, имеющие намерение стать абонентом или субабонентом;

инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в систему коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений;

канализационная сеть - системы трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

канализационные устройства и сооружения для присоединения к системе коммунальной канализации (канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

качество сточных вод - состав сточных вод и общие свойства сточных вод в пределах и сверх установленных нормативов;

контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации;

контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соответствии с действующими нормативными документами;

локальные очистные сооружения (далее - ЛОС) - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации;

неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений;

неразрешенный (запрещенный) сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, которые могут вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

нормативы водоотведения (сброса) - установленные органами местного самоуправления г.Владикавказа показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему коммунальной канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

организация ВКХ - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и прием сточных вод в систему канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод и эксплуатирующее эти системы;

питьевая вода - вода после подготовки или в естественном состоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции;

план водоохранных мероприятий - согласованный с организацией ВКХ план мероприятий абонента по рациональному использованию воды, сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

поверхностный сток - сток дождевых, талых, поливомоечных сточных вод и инфильтрационный сток;

поливомоечные воды - сточные воды, поступающие в дренажные сети и сооружения после поливки (мойки) улиц и площадей;

предельно допустимая концентрация (далее - ПДК) - концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования;

предельно допустимый сброс (далее - ПДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные специально уполномоченным государственным органом управления, использования и охраны водного фонда к сбросу в водный объект;

представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента;

пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность канализационного выпуска пропустить расчетное количество сточных вод при заданном режиме за определенное время;

разрешительная документация на присоединение к системе коммунальной канализации (далее - разрешительная документация) - технические условия на присоединение к системе коммунальной канализации, выдаваемые организацией ВКХ (далее - технические условия), и согласование присоединения к системам коммунальной канализации, выдаваемое организацией ВКХ на основании проектной документации;

режим приема (сброса) сточных вод - допустимые (максимальные и минимальные) часовые и секундные расходы сточных вод и их распределение по часам суток;

самовольное пользование - пользование системой коммунальной канализации при отсутствии договора на прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом;

самовольное присоединение к системе коммунальной канализации - присоединение, произведенное без разрешительной документации;

сверхлимитное водоотведение - сброс абонентом сточных вод в объемах, превышающих установленный лимит водоотведения;

сверхнормативный сброс - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и качеству;

система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод г.Владикавказа - комплекс инженерных сооружений для сбора и отведения сточных вод на биологические очистные сооружения и далее в водные объекты;

средство измерений (прибор учета) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета сточных вод;

сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности абонентов (включая сточные воды субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

субабонент - лицо, по договору с абонентом сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента организации ВКХ;

узел учета сбрасываемых сточных вод (далее - узел учета) - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет объемов сбрасываемых (принимаемых) сточных вод.

2. Требования к сточным водам, принимаемым в систему коммунальной канализации

2.1. В систему коммунальной канализации могут быть приняты сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций, приведенных в Перечне загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод и их допустимых концентраций, утвержденном решением собраний представителей  г.Владикавказа (далее Перечень ДК).

Сброс загрязняющих веществ, не указанных в Перечне ДК, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие ПДК в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

2.2. Запрещается:

2.2.1. Сброс в систему коммунальной канализации сточных вод, содержащих:

вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, отходы, образующиеся при переработке сельскохо-зяйственной продукции, шламы и осадки ЛОС, всплывающие вещества и т.д.);

вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопро-водов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислота, щелочь, нерастворимый жир, масло, смола, мазут и т.п.);

вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудноокисляемые органические вещества и смеси;

особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний;

радионуклиды;

биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и другие взрывоопасные и токсичные смеси), а также горючие примеси, токсичные и растворимые газообразные вещества (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол, четыреххлористый углерод и т.п.);

вещества, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) биологических очистных сооружениях;

2.2.2. Осуществление залпового сброса загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими ДК более чем в 100 раз, или активной реакцией среды (pH < 2, pH > 12);

2.2.3. Сбрасывание сточных вод с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная";

2.2.4. Сбрасывание дренажных вод и поверхностного стока с территорий города и промышленных площадок.

Во всех случаях попадания дренажных вод и поверхностного стока в систему коммунальной канализации сброшенный объем считается сверхлимитным и определяется в соответствии с Методикой расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого и талого стока в систему канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод г.Владикавказа и районов Республики Северная Осетия – Алания (приложение к настоящим Правилам).

2.3. Сброс сточных вод в систему коммунальной канализации должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольных колодцев, размещаемых за пределами территории абонента.

При этом диаметр выпускного коллектора не должен превышать расчетного диаметра коллектора, предусмотренного проектной документацией абонента на водоотведение для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. При отсутствии проектно-сметной документации на водоотведение абонент должен представить на согласование предприятию ВКХ расчет объема образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод и номинального диаметра выпускного коллектора без учета перспектив развития, предусматривающих увеличение сброса хозяйственно-бытовых сточных вод.

Если диаметр существующего выпускного коллектора окажется больше расчетного, абоненту необходимо привести его в соответствие с расчетными данными.

Данное требование необходимо для предотвращения непредусмотренных проектом дополнительных подключений (сбросов) в выпускной коллектор и залпового сброса загрязняющих веществ по объему в достаточно короткое время, в течение которого представители предприятия ВКХ не успеют зафиксировать данный сброс в систему коммунальной канализации.

Канализационные выпуски должны быть оборудованы приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, расходомерами и, в случае необходимости, пломбируемыми автоматическими запорными устройствами) для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод по каждому канализационному выпуску.

Объединение сточных вод нескольких абонентов допускается только после контрольного колодца каждого абонента либо при совместной предварительной очистке этих вод на ЛОС.

2.4. В случаях когда количество и состав сточных вод резко изменяются в течение суток, а также при возможных залповых сбросах сточных вод необходимо предусматривать специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод в систему коммунальной канализации.

2.5. Установка оборудования и приборов по контролю за количеством и качеством сбрасываемых сточных вод на канализационных выпусках в систему коммунальной канализации осуществляется абонентами.

2.6. Организации ВКХ предоставляется право устанавливать абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, ВУП загрязняющих веществ исходя из технических и технологических возможностей системы коммунальной канализации.

2.7. Порядок установления абонентам ВУП загрязняющих веществ, типовые формы проекта ВУП загрязняющих веществ, договоры ВУП загрязняющих веществ определяются организацией ВКХ.

3. Порядок выдачи технических условий, согласований, проектной документации

и разрешений на водоотведение

3.1. Для присоединения вновь построенных, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов к системе коммунальной канализации, а также при выполнении водоохранных мероприятий абонент должен получить:

3.1.1. Разрешение, выдаваемое Администрацией г.Владикавказа при наличии заключения организации ВКХ о технической возможности присоединения к системе коммунальной канализации. Форма и порядок выдачи указанного разрешения утверждаются постановлением Администрации города;

3.1.2. Технические условия, на основании которых абонент (заказчик) разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами. Абоненту может быть письменно, с обоснованием причин, отказано в выдаче технических условий.

3.2. При строительстве новых объектов, реконструкции (расширении, техническом перевооружении) существующих объектов, а также с увеличением общего расхода водоотведения технические условия могут быть выданы только при наличии резервов мощности системы коммунальной канализации и биологических очистных сооружений.

3.3. Для получения технических условий абонент представляет организации ВКХ заявку с приложением следующих документов:

ситуационный план расположения объекта с привязкой к местности;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованная с эксплуатирующими организациями;

баланс водопотребления и водоотведения присоединяемого объекта с расшифровкой по видам водоснабжения и водоотведения, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намечаемых к сбросу в систему коммунальной канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

сведения о субабонентах;

3.4. Организация ВКХ после получения заявки в течение 15 дней выдает технические условия, в которых указываются:

срок их действия;

место присоединения к системе коммунальной канализации;

специальные технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения;

отметки лотков в местах присоединения к системе коммунальной канализации;

разрешаемый объем с разбивкой по видам сточных вод (бытовые и производственно-загрязненные, условно чистые, после ЛОС);

диаметр выпускного коллектора (не должен превышать расчетного  диаметра коллектора, предусмотренного проектной документацией абонента на водоотведение для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод);

режим сброса сточных вод;

состав сточных вод, разрешенный к сбросу в систему коммунальной канализации в соответствии с решением собраний представителей  г.Владикавказа об утверждении Перечня загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод и их допустимых концентраций;

требования к устройствам для отбора проб и учета объемов сточных вод;

требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

3.5. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с организацией ВКХ.

3.6. Технические условия действительны в течение периода проектирования и строительства объекта, но до начала проектирования срок их действия не должен превышать трех лет.

3.7. Проектная документация водоотведения присоединяемых объектов должна соответствовать требованиям выданных технических условий.

3.8. Согласование проектной документации на строительство новых объектов, реконструкцию существующих объектов (расширение, техническое перевооружение) и переключение сточных вод абонента в систему коммунальной канализации производит организация ВКХ. При изменении качества и количества сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, необходимо предварительное согласование проектной документации с организацией ВКХ.

3.9. Проектная документация на водоотведение должна быть разработана в соответствии с действующими строительными и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и техническими условиями , выданными организацией ВКХ.

3.10. Организация ВКХ обязана рассмотреть представленную на согласование проектную документацию в течение 15 дней с даты поступления.

3.11. Устройства и сооружения для присоединения к системе коммунальной канализации перед вводом в эксплуатацию должны быть приняты от абонента представителем организации ВКХ, который проверяет их соответствие выданным абоненту техническим условиям.

3.12. После принятия объекта в эксплуатацию представитель организации ВКХ выдает абоненту документ (справку) о присоединении к системе коммунальной канализации.

3.13. Запрещается любое самовольное присоединение к системе коммунальной канализации (включая присоединение к канализационным выпускам, внутренним сетям), а также самовольное пользование этой системой.

3.14. Организация ВКХ при наличии технической возможности и заявки с необходимыми расчетами производит присоединение к системе коммунальной канализации строящихся объектов и торговых организаций, работающих в местах, разрешенных Администрацией города, в соответствии с пунктом 3.1.1 по временной схеме.

4. Порядок оформления договора на прием (сброс) производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему коммунальной канализации

4.1. Прием (сброс) производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему коммунальной канализации осуществляется на основании договоров на прием (сброс) сточных вод, заключаемых абонентами с организацией ВКХ.

4.2. Для заключения договора на прием (сброс) сточных вод абонент представляет в организацию ВКХ:

заявку с указанием объектов, непосредственно присоединяемых (присоединенных) к системе коммунальной канализации, данных о субабонентах, а также объемах водоотведения сточных вод абонента и субабонентов;

документы, подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты, устройства и сооружения для присоединения;

разрешительную документацию на присоединение;

исполнительную документацию по подключениям объектов к системе коммунальной канализации с указанием границ обслуживания сетей и характеристики устройств и сооружений для присоединения;

схемы водоснабжения и канализации (производственная, хозфекальная, ливневая);

баланс водопотребления и водоотведения;

4.3. Пользование системой коммунальной канализации при отсутствии договора на прием (сброс) сточных вод является самовольным.

5. Порядок нормирования и контроля за сбросом производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему коммунальной канализации

5.1. Нормативы водоотведения (сброса) устанавливаются органами местного самоуправления г.Владикавказа или уполномоченной ими организациями водопроводно-канализационного хозяйства с учетом:

фактических мощностей систем канализации;

необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;

проведения абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

баланса водопотребления и водоотведения абонента.

соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами Республики Северная Осетия-Алания;

обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях коммунальной канализации;

техническая и технологическая возможность очистных сооружений коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

5.2. Сточные воды абонентов, сбрасываемые в систему коммунальной канализации, должны соответствовать установленным нормативам водоотведения по объему и качественному составу.

5.3. Нормативом водоотведения по объему (лимитом водоотведения) является предельный объем принимаемых (сбрасываемых) сточных вод абонента (с учетом субабонентов) за определенный период времени.

5.4. Фактическое водоотведение определяется приборами учета сточных вод, установленными абонентами на канализационном выпуске в систему коммунальной канализации.

Ответственность за сохранность и исправность приборов несут абоненты.

5.5. При отсутствии у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, объем водоотведения принимается равным объему воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (питьевой, артезианский, горячий, технический, пар от теплоснабжающей организации и т.д.).

5.6. Нормативом водоотведения по качеству является Перечень ДК.

5.7. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых сточных вод в систему коммунальной канализации. При отсутствии ведомственного лабораторного контроля абонент обязан заключить договор с лабораторией, имеющей аккредитацию.

Периодичность контроля и перечень определяемых ингредиентов устанавливаются организацией ВКХ.

5.8. Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организации ВКХ путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах.

Абонент обязан обеспечить возможность доступа организации ВКХ к точкам отбора в любое время суток, а также предоставление необходимых документов, приборов, устройств, эксплуатационного персонала и т.д.

5.9. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется организацией ВКХ:

при аварийных сбросах, а также в случае превышения нормативов ПДС на сбросе в водный объект;

с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов по качественному составу сточных вод, зафиксированному в предыдущем анализе.

6.10. Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом организацией ВКХ. Отбор проб сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители организации ВКХ и абонента.

В случае отказа абонента от подписания акта взаимоотношения между организацией ВКХ и абонентом регулируются договором на прием (сброс) сточных вод в систему коммунальной канализации.

5.11. В случае параллельного отбора проб сточных вод факт отбора фиксируется в акте.

Если результаты анализов параллельных проб расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории).

В случае если обе лаборатории аккредитованы, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6. Расчеты за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ

6.1. Оплата абонентом сброшенных сточных вод производится  в соответствии с данными учета, если другое не предусмотрено настоящими Правилами или договором, а фактического количества загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации, - в соответствии с данными учета, полученными на основании лабораторного контроля.

6.2. Расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в пределах и сверх установленных нормативов водоотведения и сброса загрязняющих веществ производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995г. №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, касающихся порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.

6.3. Расчеты и корректировка размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации производятся с учетом изменений платежей, устанавливаемых организациям водопроводно-канализационного хозяйства за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания.

7. Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод

7.1. Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления абонента в следующих случаях:

при прекращении энергоснабжения объектов организации ВКХ и биологических очистных сооружений;

при возникновении аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

7.2. Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив абонента, Администрацию города, территориальный орган Госсанэпиднадзора, в следующих случаях:

самовольное пользование системой коммунальной канализации;

устранение последствий аварии в системе коммунальной канализации;

аварийное или неудовлетворительное состояние канализационных сетей абонента;

необеспечение доступа к узлу учета и/или контрольному канализационному колодцу;

проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с вышеуказанными органами;

проведение планово-предупредительного ремонта.

7.3. Основанием для прекращения или ограничения организацией ВКХ приема сточных вод и загрязняющих веществ может являться неоплата абонентом услуг по приему (сбросу) сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации.

При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода, установленных договором на прием (сброс) сточных вод) организация ВКХ, руководствуясь пунктом 5 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, действует в следующей последовательности:

при неоплате абонентом принятых сточных вод за два расчетных периода, установленных договором на прием (сброс) сточных вод, письменно предупреждает абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение установленного ею срока (но не менее 7 дней) может быть ограничен прием сточных вод;

при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение приема сточных вод. При введении указанного ограничения извещает об этом абонента, территориальный орган Госсанэпиднадзора и Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания.

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения приема сточных вод абонентом не будет погашена образовавшаяся задолженность, может полностью прекратить прием сточных вод до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено договором на прием (сброс) сточных вод или дополнительным соглашением сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация ВКХ обязана не менее чем за 3 суток сообщить абоненту, Администрации города, района, территориальному органу Госсанэпиднадзора и управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города день и час прекращения приема сточных вод.

В указанный срок абонент обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением приема сточных вод.

7.4. Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

7.5. В случае неоплаты абонентом услуг по приему сточных вод, но при наличии такой оплаты у субабонентов организация ВКХ должна обеспечить при имеющейся технической возможности прием сточных вод субабонентов.

7.6. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системе коммунальной канализации представитель организации ВКХ оформляет акт и выписывает владельцу указанных устройств и сооружений, не являющемуся абонентом, платежный документ для оплаты за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества, объемы которых определяются в соответствии с пунктом 57 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167. Кроме того, владелец этих устройств и сооружений оплачивает прямой ущерб, нанесенный им организации ВКХ в результате самовольного пользования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системе коммунальной канализации подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются владельцем.

8. Обязанности, права и ответственность организации ВКХ и абонента

8.1. Организация ВКХ обязана:

обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование системы коммунальной канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным с собственником этой системы;

выдать абоненту технические условия при наличии технической возможности;

заключить с абонентом (заказчиком) договор на прием (сброс) сточных вод с учетом возможностей системы коммунальной канализации;

обеспечить выполнение условий договора на прием (сброс) сточных вод с абонентом и требований настоящих Правил;

участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системе коммунальной канализации и узлов учета;

принять меры по сокращению утечек и поступления инфильтрационных вод;

принять меры по предотвращению самовольного присоединения к системе коммунальной канализации и самовольного пользования ею;

предупредить абонентов, Администрацию города, территориальный орган Госсанэпиднадзора о прекращении (ограничении) приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

принять необходимые меры по ликвидации аварий и повреждений на системе коммунальной канализации в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия системы коммунальной канализации с соблюдением санитарных правил и норм;

обследовать в присутствии представителя абонента в любое время суток системы канализации абонента в целях проверки эффективности их работы, установления источников запрещенного сброса;

согласовывать присоединение субабонентов к канализационным сетям, сооружениям и устройствам абонентов.

8.2. Абонент обязан:

своевременно заключить договор на прием (сброс) сточных вод;

обеспечить выполнение условий договора на прием (сброс) сточных вод и требований настоящих Правил;

обеспечить эксплуатацию системы коммунальной канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

обеспечить учет сбрасываемых сточных вод;

осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему коммунальной канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и представлять организации ВКХ сведения о результатах такого контроля;

соблюдать установленные условия, режим и нормативы сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

установить на присоединениях к системе коммунальной канализации отключающую задвижку (за исключением жилых домов и объектов социально-культурного назначения);

обеспечить сохранность пломб на средствах измерений и устройствах, находящихся на его территории;

своевременно производить оплату за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;

обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ на узлы учета абонента, к контрольным канализационным колодцам для отбора проб, а также на территорию абонента для осуществления проверки представленных сведений и выполнения плана водоохранных мероприятий;

соблюдать требования настоящих Правил, установленных нормативов водоотведения, согласованных планов водоохранных мероприятий;

своевременно уведомлять организацию ВКХ в случае передачи канализационных устройств и сооружений для присоединения к системе коммунальной канализации другому собственнику или лицу, обладающему правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

немедленно сообщать в организацию ВКХ обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут нанести ущерб здоровью населения, вызвать нарушение работы системы коммунальной канализации либо загрязнение окружающей природной среды;

принять меры по ликвидации повреждений или неисправностей на канализационных сетях и устранить их последствия;

обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к осмотру и проведению эксплуатационных работ на канализационных сетях и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении организации ВКХ и проходящих по территории абонента;

предоставить субабонентам возможность присоединения к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, находящимся в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, только при наличии согласования с организацией ВКХ;

представить организации ВКХ данные о количестве субабонентов, объемах принятых от них сточных вод и их составе.

8.3. Абоненту запрещается:

снятие крышек с колодцев системы коммунальной канализации;

производство любых видов работ в системе коммунальной канализации;

присоединение субабонентов к канализационным сетям, находящимся в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, без согласования с организацией ВКХ;

сметание песка, мусора и т.п. через решетки (амбразуры) в колодцы системы коммунальной канализации;

осуществление самовольного присоединения к системе коммунальной канализации;

осуществление неразрешенного сброса в систему коммунальной канализации;

осуществление сброса сточных вод в систему коммунальной канализации без приборов учета, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

8.4. Организация ВКХ имеет право:

осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентами и субабонентами;

требовать от абонента своевременного заключения договора на прием (сброс) сточных вод и выполнения договорных обязательств в полном объеме;

осуществлять лабораторный контроль химического состава сточных вод абонентов;

отключать самовольно возведенные канализационные устройства и сооружения для присоединения к системе коммунальной канализации без уведомления владельцев;

взимать повышенную плату за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации;

прекращать (ограничивать) прием от абонентов сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

отказать в выдаче технических условий в случае отсутствия технической возможности;

получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системе канализации;

обследовать в присутствии представителя абонента в любое время суток системы канализации абонентов в целях проверки эффективности их работы, установления источников запрещенного сброса, выполнения абонентами планов водоохранных мероприятий;

требовать возмещения ущерба, причиненного системе коммунальной канализации.

8.5. Абонент имеет право:

получать информацию об условиях приема сточных вод;

получать информацию о нормативах водоотведения, изменении тарифов;

осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

осуществлять учет приема от субабонентов сточных вод и производить с ними расчеты;

требовать возмещения убытков, понесенных по вине организации ВКХ;

пользоваться системой коммунальной канализации в соответствии с условиями договора;

получать разрешительную документацию при наличии технической возможности;

производить отбор параллельной контрольной пробы сточных вод и ее анализ в независимой аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке лаборатории;

выбирать организации для производства работ по присоединению к системе коммунальной канализации, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды работ.

8.6. Организация ВКХ и абонент несут ответственность:

за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

за вред, причиненный утечками сточных вод из системы коммунальной канализации, находящейся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

8.7. Организация ВКХ несет ответственность за ущерб, причиненный абоненту.

8.8. Абонент несет ответственность:

за вред, причиненный организации ВКХ или системе коммунальной канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

за качество сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации;

за целостность и сохранность пломб на средствах измерений, находящихся в его хозяйственном ведении;

за достоверность информации по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ.

8.9. Лица, виновные в самовольном присоединении к системе коммунальной канализации и повреждении этой системы, которое может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.