Ремонт подъездов

Гранд-СМЕ] СОГЛМЙОЩЙО:

УТВЕРЖДАЮ:

200_ г. КАРАЕВ В.С.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Директор ВМУП "СЕЗ"ЧЕЛЬДИЕВ Р.В

на Цоколаева2 , Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

499964,82 руб.
	25950 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	2613,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка стен и потолков отдельными местами | 100м2 ошпаклев | 5,88 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 3678 | 1387 | 4 |  | 24,05 | 141,41 | 0,01 | 0,06 |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известью с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой: до 10 % | 100 м2 окрашива емой | 28,2 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 41080 | 5036 | 186 | 34 | 18,02 | 508,16 | 0,16 | 4,51 |
|  |  |  | поверхнос ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07-03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой | 17,1 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 25811 | 11252 | 113 | 21 | 66,4 | 1135,44 | 0,16 | 2,74 |
|  |  |  | поверхнос ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

|  | ч 46 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРрб2-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,1 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 3443 | 1535 | 14 | 3 | 73,76 | 154,9 | 0,16 | 0,34 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,99 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 1327 | 564 | 7 | 1 | 57,46 | 56,89 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,24 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2630 | 1792 | 2 |  | 80,73 | 180,84 | 0,01 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77969 | 21566 | 326 | 59 |  | 2177,64 |  | 7,83 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 82347 | 25879 | 391 | 71 |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77969 | 21566 | 326 | 59 |  | 2177,64 |  | 7,83 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ-20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 82347 | 25879 | 391 | 71 |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 25 950) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50?/о ФОТ (от 25 950) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 116082 |  |  |  |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56077 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25950 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 1 16 082 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423699 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 423699 |  |  |  |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77969 | 21566 | 326 | 59 |  | 2177,64 |  | 7,83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 82347 | 25879 | 391 | 71 |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77969 | 21566 | 326 | 59 |  | 2177,64 |  | 7,83 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ-20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 82347 | 25879 | 391 | 71 |  | 2613,17 |  | 9,4 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 25 950) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 25 950) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 116082 |  |  |  |  | 2613,17 |  | 9,4 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 56077 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 391 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 25950 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 20760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 116 082 * 3,65 | 423699 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 76266 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 499965 |  |  |  |  | 2613,17 |  | 9,4 |

Составил Проверил

Ревазс Дата

Страница 3

центр I РАНД

УТВЕРЖДАЮ

г.Владикавказ

2007г.

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ Ремонт подъездов жилого дома по ул. Цоколаева 2

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шпаклевка стен и потолков отдельными местами | 100м2 ошпаклеванн ой поверхности | Р> |  |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известью с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой старой: до 10 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 2*; я |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 17.У |  |
| 4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 3,7 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,99 | • |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 2,24 |  |

Главный инженер ВМУП "СЕЗ"

РЕВАЗОВ Б.А.

Страница 1