Гранд-СМЕТА

Отдельностоящая котельная ДОУ № 8 с.Балта . (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/2007

(локальная смета)

!007 г.

на устройство котельной и прокладку теплотрассы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб. 154 062 руб.

Средства на оплату труда руб. 4383

Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 2-е полугодие 2007 г.

| .4" ми | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Устройство теплотрассы в непроходном канале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TEPI-01-0I4-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грунта | 0,004 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 40 | 2 | 39 | 7 |
| 2 | Сборник "Стройцена" т.2,8 | Перевозка до 10 км | т | 7,2 | 16,72 |  | 16,72 |  | 120 |  | 120 |  |
| 3 | TEPI-01-004-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грунта | 0,005 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 | 1082,94 | 33 | 1 | 32 | 5 |
| 4 | ТЕР1-02-055-3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 мЗ грунта | 0,018 | 2679,92 | 2679,92 |  |  | 48 | 48 |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 мЗ подстилающего слоя | 1 | 233,28 | 33,79 | 31,83 | 3,47 | 233 | 34 | 32 | 3 |
| 6 | ТЕР6-01-062-3 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 мЗ железобетона в деле | 0,03 | 102931,68 | 15121,89 | 15049,42 | 2118,31 | 3088 | 454 | 451 | 64 |
| 7 | СЦМ-204-0021 | орячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-Ш диаметром 10 мм | т | 0,2897 | 7932,18 |  |  |  | 2298 |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 3279,14 | 1705,9 | 925,49 | 127,35 | 656 | 341 | 185 | 25 |
| 9 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 438,95 = 3 706,95 - 32,68х 100 | 100 м трубопровода | 0,4 | 438,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 | 176 | 146 | 17 | 1 |
| 10 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм | м | 40 | 34,25 |  |  |  | 1370 |  |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0,06 | 835,92 | 835,92 |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 12 | ТЕРр68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0,1 | 9934,47 | 1059,06 | 743,29 | 64,79 | 993 | 106 | 74 | 6 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9105 | 1182 | 950 | 111 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9105 | 1182 | 950 | 111 |
| 1 [акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455 |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 15,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 98,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 37,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 105.00% ФОТ (от 518,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 513,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 112,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 15,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 98,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 37,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 518,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 513,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 112,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11469 |  |  |  |
| Раздел 2. Котельная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр53-02-1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 мЗ кладки | 0,02 | 4623,32 | 1873,46 | 2749,86 | 183,94 | 92 | 37 | 55 | 4 |
| 14 | ТЕРр58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 0,17 | 219,85 | 218,78 | 1,07 |  | 37 | 37 |  |  |
| 15 | ТЕРр58-01-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,17 | 181,1 | 138,26 | 42,84 | 7,14 | 31 | 24 | 7 | 1 |
| 16 | ТЕРр58-01-2 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,17 | 237,71 | 210,7 | 27,01 | 4,5 | 40 | 36 | 5 | 1 |
| 17 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,17 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 177 | 61 | 88 | 7 |
| 18 | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил )250/3,82/1,18 | м2 | 17 | 55,46 |  |  |  | 943 |  |  |  |

Страница 2

|  | ранд-uvit ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | ТЕР 15-01-047-9 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100м2 поверхности облицовки | 0,15 | 12192,62 | 6183,95 | 186,34 | 3,84 | 1829 | 928 | 28 | 1 |
| 20 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 15,45 | 39,02 |  |  |  | 603 |  |  |  |
| 21 | ТЕР12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100м2 утепляемого покрытия | 0,15 | 1604,06 | 498,21 | 123,92 | 8,54 | 241 | 75 | 19 | 1 |
| 22 | ТЕР12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,15 | 1266,95 | 385,74 | 119,18 | 8,54 | 190 | 58 | 18 | 1 |
| 23 | СЦМ-104-0003 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) | мЗ | 1,5 15*0,1 | 606,38 |  |  |  | 910 |  |  |  |
| 24 | ТЕРЮ-01-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0154 | 5656,24 | 1946,35 | 909,09 | 105,45 | 87 | 30 | 14 | 2 |
| 25 | Счёт | Блоки оконные в комплекте 2000/3,82/1,18 | м2 | 1,54 | 443,7 |  |  |  | 683 |  |  |  |
| 26 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 95 | 21 | 25 | 3 |
| 27 | Счёт | Блоки дверные в комплекте 2250/3,82/1,18 | м2 | 1,9 | 499,16 |  |  |  | 948 |  |  |  |
| 28 | ТЕР 11-01 -002-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 мЗ подстилающего слоя | 1,5 | 464,83 | 37,97 | 59,17 | 6,36 | 697 | 57 | 89 | 10 |
| 29 | TEPI1-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 | 15,25 | 272 | 55 | 4 | 2 |
| 30 | ТЕР11-01-011-4 113*6; O311*6; ЭМ*6;ЗПМ*6; МЛТ*6; Т3*6; ГШ*6 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 Обоснования коэф-в: Па толщину (П3*6) | 100 м2 стяжки | 0.15 | 2180,34 | 26,94 | 34,08 | 15,12 | 327 | 4 | 5 | 2 |
| 31 | TEPI 1-0I-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,15 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 1502 | 181 | 16 | 5 |
| 32 | ГЕР 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,405 | 2383,1 | 927,93 | 135,16 | 63,5 | 965 | 376 | 55 | 26 |
| 33 | ТЕР15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 | 4853,13 | 2179,36 | 44,1 | 24,74 | 68 | 31 | 1 |  |
| 34 | ТЕР15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,419 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 | 0,24 | 751 | 186 | 5 |  |
| 35 | ТЕР15-04-005-6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1522,87 | 295,15 | 7,62 | 0,12 | 228 | 44 | 1 |  |

Страница 3

i ранд-wivic i f\

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | TEP15-04-026-4 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 | 2349,88 | 1642,41 | 8,57 | 0,24 | 99 | 69 |  |  |
| 37 | TEP15-04-026-5 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 3116,96 | 2335,87 | 8,57 | 0,24 | 62 | 47 |  |  |
| 38 | TEP15-04-027-3 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов дверных | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 | 298,33 | 240,46 | 1,7 | 0,12 | 13 | 10 |  |  |
| 39 | TEP15-04-027-4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов оконных | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 379,32 | 318,14 | 1,7 | 0,12 | 8 | 6 |  |  |
| Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,6 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 | 628 | 240 | 106 | 42 |
| 41 | ССЦ 6/310 | Провод ВВГнг 3x2,5 | 1000 м | 0,06 | 9345,28 |  |  |  | 561 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 407,96 | 373,92 | 9,85 | 0,62 | 4 | 4 |  |  |
| 43 | Счёт | Выключатель двухклавишный | HIT | 1 | 11,09 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 44 | ТЕРм8-03-591-М | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,02 | 2039,87 | 836,76 | 29,56 | 1,86 | 41 | 17 | 1 |  |
| 45 | Счёт | Розетка штепсельная | шт | 2 | 11,09 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 46 | ТЕРм8-03-593-1 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,02 | 3297,79 | 549,48 | 1421,88 | 566,86 | 66 | 11 | 28 | 11 |
| 47 | Счёт | Светильник для ламп накаливания | шт | 2 | 33,27 |  |  |  | 67 |  |  |  |
| Газоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР16-02-003-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 4287,78 | 341,86 | 53,49 | 2,33 | 858 | 68 | 11 |  |
| 49 | ТЕР 16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 3177,82 | 341,86 | 53,49 | 2,33 | 127 | 14 | 2 |  |
| 50 | ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчика газа | 1 счетчик | 1 | 6,12 | 4,43 | 0,74 |  | 6 | 4 |  |  |
| 51 | Каталог 2004 г. | Стоимость счетчика газа | шт | 1 | 555 |  |  |  | 555 |  |  |  |
| 52 | ТЕР19-01-015-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 0,24 | 524,16 | 452,3 |  |  | 126 | 109 |  |  |
| 53 | Каталог 2004 г. | Стоимость крана Д20 мм | шт | 1 | 21,46 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 | 38 | 22 |  |  |
| Водоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночныхО с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 | 344,23 | 239,45 | 19,39 | 1,56 | 34 | 24 | 2 |  |
| 56 | Счёт | Умывальники одиночные с подводкой холодной и горячей воды 1200/3,82/1,18 | КОМ 11Л | 1 | 266.22 |  |  |  | 266 |  |  |  |
| 57 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | 93,61 | 77,42 | 0,16 |  | 9 | 8 |  |  |
| 58 | Счёт | Смесители 450/3,82/1,18 | шт | 1 | 99,83 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 59 | Счёт | Подводки гибкие 60/3,82/1,18 | шт | 2 | 13,31 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 60 | Счёт | Краники шаровые 80/3,82/1,18 | шт | 2 | 17,75 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| Отопление.Вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,013 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 | 33,16 | 19 | 10 | 4 |  |
| 62 | Счёт | Радиаторы 7-секционные 1800/3,82/1,18 | шт | 1 | 399,32 |  |  |  | 399 |  |  |  |
| 63 | ТЕР16-01-002-3 прим. | Прокладка вентиляционной трубы диаметром 100 мм | 100 м труб | 0,02 | 17081,39 | 1371,96 | 261,34 | 14,29 | 342 | 27 | 5 |  |
| 64 | ТЕР 16-01-002-5 прим. | Прокладка для котла вытяжной грубы диаметром 150 мм | 100 м труб | 0,02 | 25859,73 | 1975,14 | 370,88 | 22,67 | 517 | 40 | 7 |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16778 | 2971 | 602 | 119 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 16778 | 2971 | 602 | 119 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3327 |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 41,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 99,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 68,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 746,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1833 |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 135,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (оi 56,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 316,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 325,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 304,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935 |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 41,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 559,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 68,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 55.00% ФОТ (от 1 746.00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 56,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 316,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 304,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22039 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 25883 | 4153 | 1552 | 230 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 25883 | 4153 | 1552 | 230 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4782 |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 | 1 4 | 1 5 ¦ | 6 ¦ 7 ¦ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95,00% ФОТ (от 340,00) |  |  |  |  | 323 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 98,00) |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 353,00) |  |  |  |  | 434 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 264,00) |  |  |  |  | 2377 |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 817,00) |  |  |  |  | 1046 |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 112,00) |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 41,00) |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 99,00) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 68,00) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 135,00) |  |  |  |  | 162 |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 56,00) |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 2844 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 15,00) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 98,00) |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 353,00) |  |  |  |  | 265 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 077,00) |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 817,00) |  |  |  |  | 678 |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 112,00) |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 41,00) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 68,00) |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 746,00) |  |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 56,00) |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 33509 |  |  |  |
| Перевод в прогнозные цены 2-го полугодия 2007 г. (33 508,00 х 3,82) |  |  |  |  | 128001 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 130561 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 23501 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | У |  | 154062 |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 6