Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Межквартальный проезд ул.Весенняя (от ул.Калинина до ул.М.Пехотинцев)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 099 908,00 руб.

- Средства  на оплату труда 57153 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. дл.550 м шир. 6 м площадь 3300м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-9 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 1,854 | 6798,81 | 161,03 | 6626,57 819,62 | 12605 | 299 | 12286 1520 | 17,952 33,283 | 51,96 96,3338 |
| 2 | ТЕР1-01-013-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-под бордюр Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,149 | 7478,47 | 341,98 | 7125,29 1056,20 | 1114 | 51 | 1062 157 | 38,124 5,6805 | 66,96 9,977 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,44; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,44; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 2,21 | 3203,37 | 3203,37 |  | 7079 | 7079 |  | 357,12 789,2352 |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 2,21 | 2669,47 | 2669,47 |  | 5900 | 5900 |  | 297,6 657,696 |  |
| 5 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 3990 | 22,05 |  | 22,05 | 87980 |  | 87980 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 12,08 | 3062,45 | 173,74 | 2873,10 271,28 | 36994 | 2099 | 34707 3277 | 18,864 227,8771 | 17,772 214,6858 |
| 7 | СЦМ-408-0245 | Материалы -ГПС | м3 | 1473,76 | 58,44 |  |  | 86127 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 6,6 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 30155 | 1780 | 28272 2659 | 29,028 191,5848 | 24,72 163,152 |
| 9 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 831,6 | 134,84 |  |  | 112133 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,82 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 5335 | 316 | 4998 465 | 18,864 34,3325 | 16,656 30,3139 |
| 11 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 200,2 | 62,22 |  |  | 12456 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,66 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 3015 | 178 | 2827 266 | 29,028 19,1585 | 24,72 16,3152 |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 83,16 | 134,84 |  |  | 11213 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 5 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 1743 | 222 | 37 | 4,53 22,65 | 0,1 0,5 |
| 15 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 528 | 31 | 494 46 | 18,864 3,3955 | 16,656 2,9981 |
| 16 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 19,8 | 62,22 |  |  | 1232 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 11 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 56906 | 9761 | 1148 139 | 91,296 1004,256 | 0,864 9,504 |
| 18 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 49,5 | 1884,74 |  |  | 93295 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 3,3 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 12681 | 1677 | 10161 1271 | 45,96 151,668 | 22,944 75,7152 |
| 20 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,0357 | 2044,78 |  |  | 73 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 318,78 | 347,02 |  |  | 110623 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*7,2; ЭМ*7,2; ЗПМ*7,2; МАТ*6; ТЗ*7,2; ТЗМ*7,2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 Обоснования коэф-в: (ПЗ*6) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 3,3 | 28,15 | 7,20 | 20,95 | 93 | 24 | 69 | 0,648 2,1384 |  |
| 23 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,02772 | 2044,78 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 239,58 | 347,02 |  |  | 83139 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуары шир.2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,297 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 1683 | 40 | 1640 203 | 14,96 4,4431 | 43,3 12,8601 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,33 | 2669,47 | 2669,47 |  | 881 | 881 |  | 297,6 98,208 |  |
| 27 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,33 | 2224,56 | 2224,56 |  | 734 | 734 |  | 248 81,84 |  |
| 28 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 594 | 22,05 |  | 22,05 | 13098 |  | 13098 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 11 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 57026 | 2806 | 3326 493 | 26,24 288,64 | 3,17 34,87 |
| 30 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -191,4 | 265,65 |  |  | -50845 |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 191,4 | 134,84 |  |  | 25808 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 11 | 3306,80 | 42,00 | 76,96 9,28 | 36375 | 462 | 847 102 | 4,32 47,52 | 0,8 8,8 |
| 33 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -132 | 265,65 |  |  | -35066 |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 132 | 134,84 |  |  | 17799 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,61 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 213,04 | 1491 | 88 | 1396 130 | 15,72 9,5892 | 13,88 8,4668 |
| 36 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 67,1 | 62,22 |  |  | 4175 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 11 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 44495 | 1776 | 197 7 | 15,12 166,32 | 0,07 0,77 |
| 38 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 11 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 28658 | 1090 | 81 | 9,28 102,08 |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 22 | 2578,80 | 364,80 |  | 56734 | 8026 |  | 40 880 |  |
| 40 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 22 | 787,89 | 49,89 |  | 17334 | 1098 |  | 5,47 120,34 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 992856 | 46418 | 204626 10735 | 4941,94 | 685,26 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 890035 | 46196 | 103511 10735 | 4919,29 | 684,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 890035 | 46196 | 103511 10735 | 4919,29 | 684,76 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 740327 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 103511 |  | 103511 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 56931 | 46196 | 10735 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 68263 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 270,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2156 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 14 594,00) |  |  |  |  |  |  |  | 11675 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 30 943,00) |  |  |  |  |  |  |  | 43939 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 9 124,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10493 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 38513 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 2 270,00) |  |  |  |  |  |  |  | 965 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 14 594,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5582 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 30 943,00) |  |  |  |  |  |  |  | 24986 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 9 124,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6980 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 996812 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 101078 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1743 | 222 | 37 | 22,65 | 0,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1743 | 222 | 37 | 22,65 | 0,50 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1484 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 222 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 992856 | 46418 | 204626 10735 | 4941,94 | 685,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 68428 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 38624 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1099908 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1099908 |  |  |  |  |