Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул. Костанаева (от ул. Островского до ул. Барбашова).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 615 213,00 руб.

- Средства  на оплату труда 27836 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,07 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 702 | 27 | 674 121 | 43,62 3,0534 | 125,48 8,7836 |
| 2 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 2,8 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 152711 | 979 | 15998 2240 | 37,29 104,412 | 49,92 139,776 |
| 3 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -42 | 282,18 |  |  | -11852 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -529,2 | 233,74 |  |  | -123695 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -2,8 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -44847 |  | -3616 -516 |  | 12,55 -35,14 |
| 6 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 394,8 | 134,84 |  |  | 53235 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,4 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 5334 | 315 | 4998 470 | 24,19 33,866 | 20,6 28,84 |
| 8 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 176,4 | 78,25 |  |  | 13803 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 10 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 11 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 16 км | тн | 160 | 23,36 |  | 23,36 | 3738 |  | 3738 |  |  |
| 12 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 12 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 4184 | 533 | 89 | 4,53 54,36 | 0,1 1,2 |
| 13 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,8 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 9085 | 1186 | 7185 899 | 38,3 107,24 | 19,12 53,536 |
| 14 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0303 | 2565,31 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 270,48 | 347,02 |  |  | 93862 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,8 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 66 | 17 | 49 | 0,54 1,512 |  |
| 17 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0236 | 2565,31 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 203,28 | 347,02 |  |  | 70542 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 35056 | 5177 | 609 74 | 76,08 532,56 | 0,72 5,04 |
| 20 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 31,5 | 1884,74 |  |  | 59369 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,07 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 702 | 27 | 674 121 | 43,62 3,0534 | 125,48 8,7836 |
| 22 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,27 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2611 | 464 | 2147 145 | 179,8 48,546 | 45,63 12,3201 |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,27 | 2224,56 | 2224,56 |  | 601 | 601 |  | 248 66,96 |  |
| 24 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 16 км | тн | 194 | 23,36 |  | 23,36 | 4532 |  | 4532 |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 18 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 10114 | 4591 | 5443 807 | 26,24 472,32 | 3,17 57,06 |
| 26 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 124,2 | 78,25 |  |  | 9719 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -18 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1874 | -661 | -1212 -146 | 3,78 -68,04 | 0,7 -12,6 |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 27,95 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 113057 | 4513 | 501 18 | 15,12 422,604 | 0,07 1,9565 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 27,95 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 72816 | 2770 | 205 | 9,28 259,376 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,016 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 3713 |  | 93 21 |  | 0,66 1,3306 |
| 31 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 7 | 2578,80 | 364,80 |  | 18052 | 2554 |  | 40 280 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 555964 | 23582 | 42107 4254 | 2376,38 | 270,89 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 543510 | 23049 | 33748 4254 | 2322,02 | 269,69 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 543510 | 23049 | 33748 4254 | 2322,02 | 269,69 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 486717 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 33748 |  | 33748 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 27303 | 23049 | 4254 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 37266 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 296,00) |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 23 363,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33175 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 090,00) |  |  |  |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 2 554,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2937 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21362 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 296,00) |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 23 363,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18866 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 090,00) |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 2 554,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1954 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 602138 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 8270 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4184 | 533 | 89 | 54,36 | 1,20 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4184 | 533 | 89 | 54,36 | 1,20 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3562 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 533 | 533 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 533,00) |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 533,00) |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4805 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 555964 | 23582 | 42107 4254 | 2376,38 | 270,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 37660 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21589 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 615213 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 615213 |  |  |  |  |