Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»______Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство набережной реки Терек по ул.К.Маркса (от ул.Х.Мамсурова до Лицея ) (доп.смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 869 627,00 руб.

- Средства  на оплату труда 20768 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР6-01-024-1 | Устройство подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,11 | 87859,26 | 3598,10 | 2172,92 318,85 | 9665 | 396 | 239 35 | 358,02 39,3822 | 22,87 2,5157 |
| 2 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,556 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 2118 | 125 | 1985 187 | 24,19 13,4496 | 20,6 11,4536 |
| 3 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 70,06 | 134,84 |  |  | 9447 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 5,56 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 14577 | 2211 | 889 36 | 42,4 235,744 | 0,98 5,4488 |
| 5 | СЦМ-403-0105 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм | м2 | 556 | 105,42 |  |  | 58614 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР9-03-014-1 ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,5; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,7 | Монтаж ограждения Обоснования коэф-в: 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5) | 1 т конструкций | 0,68 | 876,11 | 381,58 | 366,98 41,68 | 596 | 259 | 250 28 | 37,968 25,8182 | 2,807 1,9088 |
| 7 | ТЕР9-03-014-1 | Монтаж ограждения (ранее разобранного) | 1 т конструкций | 0,68 | 1415,32 | 635,96 | 524,26 59,54 | 962 | 432 | 356 40 | 63,28 43,0304 | 4,01 2,7268 |
| 8 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 9 | ТЕР22-01-021-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | 1 км трубопровода | 0,102 | 4511,54 | 2143,26 | 2356,25 328,75 | 460 | 219 | 240 34 | 200,68 20,4694 | 21,41 2,1838 |
| 10 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10м | 10,3 | 64,30 |  |  | 662 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР22-06-005-1 | Врезка в существующие сети | 1 врезка | 1 | 97,24 | 17,87 | 62,18 5,78 | 97 | 18 | 62 6 | 1,46 1,46 | 0,48 0,48 |
| 12 | ТЕР22-01-001-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,02 | 6720,43 | 3828,21 | 243,48 28,49 | 134 | 77 | 5 1 | 362,52 7,2504 | 2,59 0,0518 |
| 13 | СЦМ-103-0671 | Трубы асбестоцементные условный проход 100 мм | м | 20,16 | 16,94 |  |  | 342 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-103-0702 | Муфты асбестоцементные труб 100 мм | шт | 6,76 | 11,65 |  |  | 79 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-под ливнеприемные лотки | 100 м3 грунта | 0,34 | 2224,56 | 2224,56 |  | 756 | 756 |  | 248 84,32 |  |
| 16 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0447 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 2992 | 65 | 44 7 | 163,03 7,2874 | 10,51 0,4698 |
| 17 | ТЕР22-01-021-7 | Укладка ливнеприемных лотков из полиэтилена диаметром 250 мм | 1 км трубопровода | 0,149 | 11022,19 | 3594,62 | 7145,46 970,12 | 1642 | 536 | 1065 145 | 340,4 50,7196 | 65,71 9,7908 |
| 18 | Прайс-лист СИТИ-Лайм от 1.01.2009г. | Лотки ливнеприемные (588:5,43) | шт | 149 | 108,29 |  |  | 16135 |  |  |  |  |
| 19 | Прайс-лист СИТИ-Лайм от 1.01.2009г. | Решетка водоприемная (504:5,43) | шт | 149 | 92,82 |  |  | 13830 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР46-04-002-1 | Разборка монолитного бетонного пояса | 1 м3 | 5 | 650,34 | 112,08 | 538,26 35,52 | 3252 | 560 | 2691 178 | 11,01 55,05 | 3,07 15,35 |
| 21 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,6 | 1040,60 | 1040,60 |  | 624 | 624 |  | 121 72,6 |  |
| 22 | ТЕР27-04-003-1 | Устройство оснований из доломитовой крошки однослойных | 1000 м2 основания или покрытий | 0,8 | 3438,62 | 445,18 | 2970,02 410,95 | 2751 | 356 | 2376 329 | 46,18 36,944 | 26,74 21,392 |
| 23 | СЦМ-408-0068 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200-доломитовая крошка | м3 | 64 | 206,60 |  |  | 13222 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 30 | 2578,80 | 364,80 |  | 77364 | 10944 |  | 40 1200 |  |
| 25 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 30 | 787,89 | 49,89 |  | 23637 | 1497 |  | 5,47 164,1 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 254625 | 19742 | 10202 1026 | 2132,03 | 73,77 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 249815 | 18491 | 6905 780 | 2008,13 | 53,79 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 249815 | 18491 | 6905 780 | 2008,13 | 53,79 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 224421 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6905 |  | 6905 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19271 | 18491 | 780 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22426 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 503,00) |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 3 244,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4606 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 047,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1638 |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 1 036,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 12 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14307 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16449 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 503,00) |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 3 244,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 2 047,00) |  |  |  |  |  |  |  | 921 |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 1 036,00) |  |  |  |  |  |  |  | 922 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 12 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 11197 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 288690 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 1558 | 691 | 606 68 | 68,85 | 4,64 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1558 | 691 | 606 68 | 68,85 | 4,64 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 606 |  | 606 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 759 | 691 | 68 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 759,00) |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 759,00) |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 2886 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 3252 | 560 | 2691 178 | 55,05 | 15,35 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3252 | 560 | 2691 178 | 55,05 | 15,35 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2691 |  | 2691 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 738 | 560 | 178 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 738,00) |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 738,00) |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 4580 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 254625 | 19742 | 10202 1026 | 2132,03 | 73,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 23921 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17611 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 296157 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (296 155,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1584430 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 285197 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1869627 |  |  |  |  |