Согласовано:

Утверждаю:

я)сг

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на    поставку и установку   металлического ограждения из труб и ремонт бордюров

по ул. Шмулевича, 16

(наименование стройки)

Сметная стоимость   499,797 т. руб.

Составлн(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 й квартал 2008г.

| № п/п | поз. по смете | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения | Общая стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | в. т.ч з/п | стоимость | в т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | рытье ям вручную , грунт 3 кат. | 1-02-058-3 | 100мЗ | 0,052 | 3686,67 | 3686,67 | 192 | 192 |
| 2 |  | бетонирование м/столбов | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,052 | 66929,34 | 1625,61 | 3480 | 85 |
| 3 |  | труба д-50 | тива 20.05.08 34600/4,05/ 1.18 | тн | 0,446 | 7240 |  | 3229 |  |
| 4 |  | монтаж м/ограждений | 68-23-2прим | м2 | 98 | 108,15 | 97,83 | 10599 | 9587 |
| 5 |  | м/секция ограждения из труб (2,5x0,7) | 2150,6/4,05/ 1,18 | шт. | 56 | 450 |  | 25200 |  |
| 6 |  | масляная покраска м/ограждений из труб за 2 раза | 15-04-030-4 | 100м2 | 0,96 | 1254,87 | 723,98 | 1205 | 695 |
| 7 |  | разборка бортовых камней : на бетонном основании | 27-03-010-1 | ЮОп.м | 1,5 | 706,41 | 706,41 | 1060 | 1060 |
| 8 |  | установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 27-02-010-2 | ЮОп.м | 1,5 | 5008,01 | 750,68 | 7512 | 1126 |
| 9 |  | камни бортовые: бетонные | 489,1/4,05/ 1,18 | П..М | 150 | 102,3 |  | 15345 |  |

| накладные расходы от ФОТ 80% 95% 120% 104% 105% 142% 75% 10 |  | погрузка старого бордюра и грунта на а/с вручную | 51-06-1 прим | ЮОмЗ | 0,186 | 4229.82 | 1275,96 | 787 | 237 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | вывозка старого бордюра и грунта на 10 км | кат стр цена | тн | 40,9 | 16,2 |  | 663 |  |
| 12 |  | разработка грунта 3 кат экскаваторами ем ковша О,5мЗ с погрузкой на а/с : для отсыпки газонов | 1-01-013-15 | ЮООмЗ | 0,21 | 6233.93 | 1165,15 | 1309 | 245 |
| 13 |  | перевозка фунта на 10 км | кат стр цена | тн | 305 | 16,2 |  | 4941 |  |
| 14 |  | засыпка газонов вручную : грунт 2 кат | 1-02-061-2 | ЮОмЗ | 2,1 | 835,92 | 835,92 | 1755 | 1755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 77276 | 14982 |

плановые накопления    от ФОТ

45%

50%

77%

60%

55%

95%

45%

Итого

непредвиденные затраты

итого

итого с инд. НДС Всего по смете

сбЛруч сб.1 мех

сб.6

сб. 68

сб. 15

сб27

сб. 51

сб.1 сб.1 мех

сб.6 сб.68 сб. 15 сб27 сб. 51

0,02

4,05

18%

| 1 558 | 1947 |
| --- | --- |
| 232 | 245 |
| 101 | 85 |
| 9 971 | 9587 |
| 730 | 695 |
| 3 104 | 2186 |
| 178 | 237 |
| 876 | 1947 |
| 122 | 245 |
| 65 | 85 |
| 5 752 | 9 587 |
| 382 | 695 |
| 2 076 | 2186 |
| 107 | 237 |
| 102 531 |  |
| 2 051 |  |
| 104 582 |  |
| 423 556 |  |
| 76 240 |  |
| 499 797 |  |

Составил :

Проверил: