ОБЪЕКТ;   ул. Пушкинская 5/3

СМЕТА На ремонт мягкой кровли-

(подготовка основания)

Сметная    стоимость-   134,6т.р

| № № | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм • | Кол-во | Цена | Сумма | з/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разборка старой рубероидной кровли | 5 8- 17-1 без з/п | 100м2 | 9,24 | 1,43 | 13 |  |
| 2 | устройство выравнивающего слоя из рубероида | 58-07-1 без з/п | 100м2 | 4,6 | 2175,11 | 10006 | •• • |
| 3 | Крепление направляющей из рейки 50х50мм | 10-01-060-1 прим з/п | 100м | 1,2 | 85,72/ 73,97 | 103 | 89 |
|  | - рейка 50x50 | счет | м | 120 | 20,8 | 2496 |  |
| 4 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки т. 1 5мм | 12-01-017-03 | 100м2 | 1,8 | 2142,79/ 183,92 | 3857 | 331 |
| 5 | Добавляется 25мм к расценке (12-01-017-03) | 12-01-017-04 к- 25 | 100м2 | 1,8 | 3639/ 320,0 | 6550 | 576 |
|  | Зарплата 924+460=1384 | договорная з/п м2=15р:3,38 =4,44 | м2 | 1384 | 4,44 | 6145 | 6145 |
| 7 | Погрузка стр. мусора на а/м вручную | 1-02-060-3 | ЮОмЗ | 0,34 | 717,5/ 717,5 | 244 | 244 |
| 8 | Вывозка стр. мусора на 10 км | кат. стр. цена т. 2,8 стр. 32 | тн | 47,6 | 16,718 | 796 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 30210 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ : |  |  |  |  |  | » >. |
|  | -80%хО,7=56% | сб. 1 |  |  |  | 137 | 244 |
|  | -83%хО,7=58,1% | сб. 58 |  |  |  | 3570 | 6145 |
|  | -120%хО,7=84% | 12 |  |  |  | 762 | 907 |
|  | - 118%хО,7=82,6% | Сб. 10 |  |  |  | 74 | 89 |
|  | Плановые от ФОТ: |  |  |  |  |  |  |
|  | -45%хО,9=40,5% | сб. 1 |  |  |  | 99 | 244 |
|  | -65%хО,9=58,5% | сб. 58 |  |  |  | 3595 | 6145 |
|  | -65%хО,9=58,5% | 12 |  |  |  | 531 | 907 |
|  | - 63% х 0,9=56,7% | 10 |  |  |  | 50 | 89 |
|  | итого |  |  |  |  | 39028 |  |
|  | с инд. 3,38 |  |  |  |  | 131915 |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 2638 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 134553 |  |

Составил:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт подъездов и корридоров по ул. Кутузова, 76 (общежитие) (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	224 920,00

Средства на оплату труда руб.	20548

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м 2 | 1,87 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 6888 | 4347 | 27 | 15 | 228,35 | 427,015 | 0,67 | 1,2529 |
|  |  | по камню и бетону цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором, площадью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдельных мест до 1 м2 толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри | 100 м2 | 0,48' | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 3200 | 1898 | 12 | •э | 383,06 | 183,869 | 1,16 | 0.5568 |
|  |  | здания по камню и бетону цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямолинейных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних | 100м2 | 6,72 | 300,64 | 278,17 | 2,14 | 1,2 | 2020 | 1869 | 14 | 8 | 28,07 | 188,63 | 0,1 | 0.672 |
|  |  | помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 9,25 | 1283,33 | 507,29 | 6,58 | 1,2 | 11871 | 4692 | 61 | 11 | 51,19 | 473,508 | 0,16 | 1,48 |
|  |  | окрашенных стен за 2 раза с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР¦)62-01-2 | Окраска клеевыми составами | 100м2 | 13,05 | 282,62 | 203,4 | 5,84 | 1,2 | 3688 | 2654 | 76 | 16 | 21, | 275,355 | 0,15 | 1,9575 |
|  |  | улучшенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 1,42 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 1262 | 883 | I |  | 62,75 | 89,105 | 0,01 | 0,0142 |
|  |  | окрашенных металлических решеток и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оград без рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР8-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 4,72 | 1145,26 | 695,68 | 13,33 |  | 5406 | 3284 | 63 |  | 70,2 | 331,344 | 0,18 | 0,8496 |
| 8 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 | 0,88 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 805 | 360 | 6 | 1 | 40,7 | 35,816 | 0,16 | 0.1408 |
| 9 | ТЕРр62-09-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,34 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 541 | 276 | 9 |  | 81,9 | 27,846 | 0,16 | 0,0544 |
| 10 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,18 | 1584,51 | 657,53 | 6,58 | 1,2 | 285 | 118 | 1 |  | 66,35 | 11,943 | 0,16 | 0,0288 |
| 11 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | Юм | 3,9 | 40,42 | 27,97 |  |  | 158 | 109 |  |  | 2,71 | 10,569 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 36124 | 20490 | 263 | 58 |  | 2055 |  | 7,01 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 36124 | 20490 | 263 | 58 |  | 2055 |  | 7,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 8 144,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 9 01 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 3 284,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00% ФОТ (от 109,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10767 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 17 264,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 3 284,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64633 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (64 632,00 х 3,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224920 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 224920 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил

г. Владикавказ 2006 г.

Дефектный акт.

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП-3 Майрамукаева К.К, ВМУП СЕЗ инженер тех. отдела Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что по улице Кутузова, 76 требуется ремонт подъездов:

1. ремонт штукатурки внутренних стен
известковым раствором толщ. 2 см.
площ. отдельн. мест до 1м2	м2   187

- ремонт штукатурки откосов	м2     48

- перетирка стен	м2   672

- масляная покраска стен за 2 раза с

раст. 4 шт. до 35%	м2   925

5.	известковая побелка стен и потолков с добавлением

колера и ПВА за 2 раза	м2 1305

6.	масляная окраска м/решеток лестничного

ограждений за 1 раз	м2	142

- устройство лесов для отделочных работ	м2	472

- масляная окраска торцов л/маршей	м2	88

- масляная покраска оконных заполнений

за 2 раза с расчисткой до 35%	м2    34

Ю.масляная покраска дверных блоков за

г\

2 раза с расчисткой до 35%	м    18

11.зад елка трещин кирпичом	м2   39

Гл. инженер ВМУПЭП-3	Майрамукаева К.К.

Инженера тех. отдела ВМУП СЕЗ	Доев Б.Б.

Сметчицы ВМУП СЕЗ		Беликова И.Н.

г. Владикавказ 2006 г.

Дефектный акт.

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП- 3 Майрамукаева К.К, ВМУП СЕЗ инженер тех. отдела Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ   Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что мягкая кровля ж/д Пушкинская 5, кор. 3 требует выполнения следующих работ:

- разборка старой рубероидной кровли	м2   924

- уст-во выравнивающего слоя из

рубероида.	м2   460

3.	крепление направляющей из рейки

50*50	м2   120

4.	уст-во   выравнивающей асфальтовой

стяжки т. 40мм	м2   180

5.	погрузка строительного мусора на а/м

вручную	м2   34

6.	вывоз строительного мусора на 10км.	м2    47,6

Гл. инженер ВМУПЭП-3                  К.К.
Инженера тех. отдела ВМУПСШ              Доев Б.Б.
Сметчицы ВМУП СЕЗ        Беликова И.Н.

г. Владикавказ 2006 г.

Дефектный акт.

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе гл. инженера ВМУЖЭП-3 Майрамукаева К.К, инженер тех. отдела ВМУП СЕЗ Доев Б.Б, сметчицы ВМУП СЕЗ Беликова И.Н. составили настоящий акт в том, что по улице Пушкинская,5. кор. 3 требуется:

1. ремонт отдельными местами рулонного покрытия битумными составами с заменой 2 слоев     м2 924

Гл. инженер ВМУПЭП-3		Майрамукаева К.К.

Инженера тех. отдела ВМУП	Доев Б.Б.

Сметчицы ВМУП СЕЗ                                       Беликова И.Н.