Согласовано:	Утверждаю:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Весенняя (от ул.Калинина до ул.А.Кесаева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 10 054 406,00 руб.

- Средства  на оплату труда 60815 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,174 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1746 | 68 | 1676 300 | 43,62 7,5899 | 125,48 21,8335 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 148 | 18,11 |  | 18,11 | 2680 |  | 2680 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,41 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1094 | 1094 |  | 297,6 122,016 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 65,6 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 138774 | 3739 | 134260 9060 | 5,81 381,136 | 9,09 596,304 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,38 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 3674 | 652 | 3022 205 | 179,8 68,324 | 45,63 17,3394 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 3 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 2903 | 133 | 22 | 4,53 13,59 | 0,1 0,3 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 4 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 1395 | 178 | 30 | 4,53 18,12 | 0,1 0,4 |
| 8 | ТЕРр66-23-1 | Замена ливнеприемника 298,05 = 917,09 - 619,04 | 1 люк | 4 | 298,05 | 35,81 | 7,41 | 1192 | 143 | 30 | 3,65 14,6 | 0,1 0,4 |
| 9 | СЦМ-103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 4 | 644,12 |  |  | 2576 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 2,7 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 7860 | 876 | 6894 968 | 34,3 92,61 | 22,95 61,965 |
| 11 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 178,2 | 58,44 |  |  | 10414 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,4 | 2224,56 | 2224,56 |  | 890 | 890 |  | 248 99,2 |  |
| 13 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и грунта на 12 км | тн | 156 | 18,11 |  | 18,11 | 2825 |  | 2825 |  |  |
| 14 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 2,4 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 84721 | 1652 | 6042 883 | 62,24 149,376 | 22,46 53,904 |
| 15 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 13,5 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 43805 | 5719 | 34641 4332 | 38,3 517,05 | 19,12 258,12 |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,1458 | 2565,31 |  |  | 374 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1304,1 | 347,02 |  |  | 452549 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 13,5 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 317 | 81 | 236 | 0,54 7,29 |  |
| 19 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,1134 | 2565,31 |  |  | 291 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 980,1 | 347,02 |  |  | 340114 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 8 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 40064 | 5916 | 696 84 | 76,08 608,64 | 0,72 5,76 |
| 22 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 36 | 1884,74 |  |  | 67851 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,034 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 341 | 13 | 327 59 | 43,62 1,4831 | 125,48 4,2663 |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,18 | 2669,47 | 2669,47 |  | 481 | 481 |  | 297,6 53,568 |  |
| 25 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,12 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1160 | 206 | 954 65 | 179,8 21,576 | 45,63 5,4756 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 27 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 60 | 18,11 |  | 18,11 | 1087 |  | 1087 |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 15 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 8428 | 3826 | 4536 673 | 26,24 393,6 | 3,17 47,55 |
| 29 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 103,5 | 78,25 |  |  | 8099 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -15 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1561 | -551 | -1010 -122 | 3,78 -56,7 | 0,7 -10,5 |
| 31 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 25 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 101125 | 4037 | 448 17 | 15,12 378 | 0,07 1,75 |
| 32 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 25 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 65131 | 2478 | 183 | 9,28 232 |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 9,72 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 17903 |  | 447 102 |  | 0,66 6,4152 |
| 34 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 12 | 2578,80 | 364,80 |  | 30946 | 4378 |  | 40 480 |  |
| 35 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 12 | 787,89 | 49,89 |  | 9455 | 599 |  | 5,47 65,64 |  |
| 36 | ТЕРр68-17-1 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 8,5 | 1818,11 | 721,98 | 1034,97 91,40 | 15454 | 6137 | 8797 777 | 75,6 642,6 | 7,9 67,15 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1466825 | 43412 | 208823 17403 | 4385,71 | 1138,43 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1436713 | 36821 | 193352 16626 | 3696,80 | 1070,18 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1436713 | 36821 | 193352 16626 | 3696,80 | 1070,18 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1206540 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 193352 |  | 193352 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 53447 | 36821 | 16626 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 72402 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 440,00) |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 132,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2506 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 44 898,00) |  |  |  |  |  |  |  | 63755 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 4 977,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5724 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 41448 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 440,00) |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 3 132,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 44 898,00) |  |  |  |  |  |  |  | 36255 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 4 977,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3807 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1550563 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 6592 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 23520 | 6591 | 8879 777 | 688,91 | 68,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 23520 | 6591 | 8879 777 | 688,91 | 68,25 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 8050 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8879 |  | 8879 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 7368 | 6591 | 777 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 7575 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 311,00) |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 6 914,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7191 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4401 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 311,00) |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 6 914,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4148 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 35496 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1466825 | 43412 | 208823 17403 | 4385,71 | 1138,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 79977 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 45849 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1592651 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. К-5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 8520683 |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 1533723 |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 10054406 |  |  |  |  |