Спецификация.

Характеристики поставляемого автомобиля

Автомобиль

Цвет кузова: Черный (202), цвет салона: Темный (15 )	Рабочий объем 3,5

Кузов: седан	КПП: АКП

Двигатель: 2GR	Год выпуска: 2010

Пробег не более 500 км.

Базовое оборудование: гидроусилитель и регулировка руля по углу наклона и вылету, рулевое колесо с деревянными вставками, салонный фильтр, система доступа в автомобиль и запуска двигателя «Smart Entry&Push Start», усилитель экстренного торможения ( Breake Assist ), центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией, 4 стеклоподъемников, дополнительный стоп сигнал, круиз-контроль, коммуникационная система Bluetooth, антипробуксовочная система ( TRC ), Автоматическое включение стеклоочистителей («датчик дождя»), обогрев сидений, кожаные сидения с электроприводом, навигационная система EMV ( СБченджер отсутствует), 6 динамиков, ABS с EBD, автоматическое включение наружного освещения, аудио AM/FM/WMA/MP3/6CD, брызговики на передних и задних колесах, велюровый салон, датчик света, датчики парковки, дисковые тормоза передних и задних колес, задний противотуманный фонарь, иммобилайзер, ионизатор воздуха Plasmacluster, камера заднего вида, корректор наклона фар, ксеноновые фары, легкосплавные колеса, механизм складывания зеркал с электроприводом и обогревом, многофункциональное рулевое колесо (аудио, климат-контроль, бортовой компьютер) с кожаной отделкой, отделка салона вставками «под дерево», подогрев заднего стекла, подсветка приборной панели «Optitron», подушки безопасности: фронтальные и боковые, полноразмерное запасное колесо, раздельный климат-контроль, регулировка заднего ряда сидений по наклону, система курсовой устойчивости ( VSC ), складывающиеся задние сидения, солнцезащитная шторка на заднем окне, шины 215/60R16, электропривод боковых зеркал, электрохромное зеркало заднего вида, аудиовход AUX, противотуманные фары, омыватель фар

двигатель

3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i, 6-ступенчатая АКП

Количество цилиндров		6-цилиндровый, V-образный

Клапанный механизм		Два верхних распределительных вала (DOHC), цепной привод ГРМ, двойная электронная система изменения фаз газораспределения система Dual VVT-i, 24 клапана

Впрыск топлива	Электронная система впрыска топлива

Рабочий объем, см²		3456

Диаметр цилиндра  ход поршня, мм		94,0x83,0

Степень сжатия		10,8:1

Максимальная мощность, кВт		 не менее 204 кВт/277 л.с. по DIN при 6200 об/мин

Максимальный крутящий момент, Н м / об/мин		346 Нм / 4700 об/мин

Трансмиссия

Тип привода	Передний

Тип		Автоматическая

Число передач		вперёд -6,  назад-1

Передаточные отношения:

I		3.300

II		1.900

III		1.420

IV		1.000

V		0.713

VI		0.608

Передача заднего хода		4.148

Главная передача	            	3.685

Подвеска

Передняя	Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя	Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система

Передние	Вентилируемые диски (296 х 28 мм)

Задние	Невентилируемые диски (281 х 10 мм)

Системы активной безопасности и управления динамикой:

ABS (антиблокировочная система тормозов)

EBD (электронная система распределения тормозного усилия)

BAS (усилитель экстренного торможения)

-	TRC (антипробуксовочная система)*

-	VSC (система курсовой устойчивости)*

Шины и диски

Размер шин		215/60R16

Размер дисков		1 6" x 6,5J

Тип дисков		Легкосплавные

Полноразмерное запасное колесо

Рулевое управление

Тип	Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Минимальный радиус разворота - по колесам (м)	5.5

Кузов / габаритные размеры

Длина, мм	 не менее 4815

Ширина, мм	не менее 1820

Высота, мм	1480

Колесная база, мм	2775

Колея передних колес, мм	1580

Колея задних колес, мм	1575

Вместимость багажника: макс. VDA, л		не менее 500

Передний свес (мм)	955

Задний свес (мм)		1085

Дорожный просвет (мм)		160

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)		0.28

Внутренние размеры и объемы

Длина салона (мм)		2130-2135

Ширина салона (мм)		1525-1530

Высота салона (мм)		1200-1205

Объем багажного отделения (л)		500-550

Масса

Снаряженная масса (кг) (с водителем)		1610-1685

Максимальная масса автомобиля (кг)	не более	2070

- переднюю ось		1055

- заднюю ось		995

Допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	Буксировка прицепа не предусмотрена

Допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	Буксировка прицепа не предусмотрена

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость, км/ч	не менее	225

Разгон 0-100 км/ч, с	 не менее	6,9

Разгон0-400 м (сек.)	не менее	15,3

Экологичесие характеристики

Расход топлива (Директива ЕС 80/1268/EEC с изменениями 2004/3 EC)**

Смешанный цикл, л/100 км		 не более 9,9

Загородный цикл, л/100 км		не более 7,4

Городской цикл, л/100 км		не более 14,1

Рекомендуемый тип топлива	Бензин с октановым числом 95

Емкость топливного бака, л		70

Содержание СО2 в отработавших газах (Директива ЕС 80/1268/ЕЕС с изменениями 2004/3 EC)***

Стандарт токсичности отработавших газов	Евро IV

Смешанный цикл, г/км	не более	233

Загородный цикл, г/км	не более	174

Городской цикл, г/км	не более	331

Токсичность отработавших газов (Директива ЕС 70/220/ЕЕС с изменениями 2003/76/EC)

Угарный газ (СО), г/км	не более	2,1

Углеводороды (НС), г/км	не более	1,48

Оксиды азота (NOx), г/км	не более	0,003

Уровень шумности (проезжающего автомобиля) (Директива 70/157/EEC с изменениями 1999/101/EC)

Шум, дБ (А)		не более 73

.  В случае если в технической части документации об аукционе фигурирует указание конкретных торговых марок/товарных знаков на материалы и оборудование, считать, что участник размещения заказа вправе предложить эквивалент при этом указание конкретной  торговой марки/товарного знака/ эквивалента является необходимым. При указании торговых марок/товарных знаков из иностранных государств информации о российских эквивалентах нет.