ЗАКАЗЧИК

ЗАКАЗ № 27/2232-1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №13313

на стоимости замены мягкой кровли на шатровую по 8-ми этажному жилому дому поз.6 МКР №12 в г. Владикавказе РСО-Алания

"УТВЕРЖДЕН"

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

4070,50 1.95     .

_тыс.руб. _тыс.руб.

Составлен по состоянию на 2005 г.

| № № и/и | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудован ия, мебели, инвентаря | прочих затрат | общая сметная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01 | Кровля 8-ми этажного ж/д поз. 6 | 1014,64 | - | - | - | 1014,64 |
|  |  | Итого по главе 2 | 1014,64 | - | - | - | 1014,64 |
|  |  | Глава 8 Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 2 | ГСН81-05-01-2001 прил.1п.12.2 | Временные здания и сооружения - 0,4 % | 4,06 |  |  |  | 4,06 |
|  |  | в том числе возврат 1 5% | (0,61 | - | - | - | 0,61) |
|  |  | Итого" по главе 8 | 4,06 |  |  |  | - 4,06 - |
|  |  | в том числе возврат | (0,61 | - | - | - | 0,61) |
|  |  | Итого по главам 1-8 | 1018,70 | - | - | - | 1018,70 |
|  |  | в том числе возврат | (0,61 | - | - | - | 0,61) |
|  | цг | Глава 9 Прочие работы и затраты 1 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ГСН 8 1-05-01-2001 табл. 4п.1 1.4 | Удорожание работ в зимнее время- -0,27% | 2,75 |  |  |  | 2,75 |
| 4 | Письмо ГС от 10.10.91г. №1336-ВК/1-Д | Премия за ввод в действие-1,72 % |  |  |  | 17,57 | 17,57 |
| 5 | Расчет ПОС | Дополнительные затраты на тендерные торги -0,3% | - | - | - | 3,06 | 3,06 |
| 6 | Налоговый кодекс РФ ст.255,263 | Страхование рисков и имущества |  |  |  | 10,19 | 10,19 |
|  |  | Итого по главе 9 | 2,75 | - | - | 30,82 | 33,57 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 1021,45 | - | - | 30,82 | 1052,27 |
|  |  | Глава 10 Содержание дирекции(технического надзора) строящегося предприятия |  |  |  |  |  |
| 7 | Пост.ГС РФ от 27.02.03г. №17 | Технический надзор- 1,1% |  |  |  | 11,99 | 11,99 |
|  |  | Итого по главе 10 | - | - | - | 11,99 | 11,99 |
|  |  | Глава 12 Проектные и изыскательские Авторский надзор. |  |  |  | -. ,.., ._ _ - _; ,_ |  |
| 8 | Догов. смета | Проектно- изыскательские работы | - | - | - | 31,21 | 31,21 |
| 9 | Пост.ГС РФ от 18,08,97г. . №18-44 | Затраты на экспертизу |  |  |  | 6,24 | 6,24 |
|  |  | итого |  |  |  | 3745 | 37,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 2196,83 | - | - | 80,26 | 1101,71 |
|  |  | в том числе возврат | (0,61 | ' | - | - | /0,61) |
| 10 | СНиП 11.01-95 | Непредвиденные работы и затраты -2% | 43,94 | - | - | 1,33 | 45,27 |
|  |  | I ттр--о по сводному сметному расчету | 2240,77 | - | - | 116,39 | 2357,16 |
|  |  | в том числе возврат | (0,61 | - | - | - | Г 0,61) |
|  | ><.. | Итого в текущих ценах по главам 1-10 и непредвиденными затратами с учетом К=3, 14/2,39 | 3271,50 |  |  | 104,36 | 3375,86 |
|  |  | Итого в текущих ценах по главе 12 и непредвиденными затратами с учетом К=1,93 |  |  |  | 73,72 | 73,72 |
|  |  | Итого | 3271,50 | - | - | 178,08 | 3449,58 |
|  | Закон РФ | Налог на добавленную стоимость -18% | 588,87 | - | - | 32,05 | 620,92 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 3860,37 | - | - | 210,13 | 4070,50 |
|  |  | в т.ч. возврат | (1,95 | - | - | - | (1,95) |

Всего по сводному сметному расчету (без проектно-изыскательских работ )

С к= 3,28 (на IIкв.  2006 года)+ 18% НДС								- 4294,32 тыс.руб.

Замена мягкой кровли на шатровую по 8-ми этажному жилому дому поз. 6 МКР.12 в г.Владикавказе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на общестроительные работы, кровля      ул. Весенняя,11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: р.ч.

Сметная стоимость руб.	1 014 637,00

Средства на оплату труда руб.	61720

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

руб.

| № пп | Обосиование | Наименование | Ед. изм. |  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол. | Всего |  | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! | ТЕР46-03-007-03 | Тробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1мЗ | 12 |  | 377,98 | 110,21 | 267,77 | 28,45 |  | 4536 | 1323 | 3213 | 341 | 12,3 | 147,6 |
| 2 | ГЕР46-02-007-01 | Сладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 мЗ | 1мЗ | 4 |  | 855,24 | 119,23 | 2,17 |  |  | 3421 | 477 | 9 |  | 14,63 | 58,52 |
| 3 | ТЕР10-01-002- 1 | Установка стропил | 1 мЗ | 48,45 |  | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 |  | 123510 | 11145 | 1805 | ИЗ | 24,09 | 1167,06 |
| 4 | ТЕРЮ-01-087- 1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ | 4,845 |  | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 |  | 3756 | 408 | ПО | 4 | 8,5 | 41,1791 |
| 5 | ТЕР10-01-083-6 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного | 100м2 | 18,76 |  | 7108,06 | 260,7 | 155,08 | 13,82 |  | 133347 | 4891 | 2909 | '259 | 25,94 | 486,634 |
| 6 | ТЕРЮ-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1,876 |  | 2722,61 | 317,68 | 84,46 | 3,57 |  | 5108 | 596 | 158 | 7 | 31,61 | 59,3004 |
| 7 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м | 100м2 | 18,76 |  | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 |  | 19557 | 6693 | 9752 | 808 | 35,5 | 665,98 |
| 8 | СЦМ-101-1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 18,39 |  | 17524,97 |  |  |  |  | 322197 |  |  |  |  |  |
| , -:9 .1- | СЦМ-Ш-1735 "; < ' | Винты самонарезающиеся СМ1-35 | т | 0,45 |  | 38528,83 |  | ,.,-. |  |  | 17338 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР6-01-035-2 | Устройство поясов без опалубки | 100мЗ | 0,161 | 93665,84 | 5329,87 | 7609,55 | 937,41 |  | 15080 | 858 | 1225 | 151 | 5 1 6,46 | 83,1501 |
| 11 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 6 мм | т | 0,138 | 8309,08 |  |  |  |  | 1147 |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-204-0034 | {адбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 6 мм | т | 0,138 | 2773,97 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 1 0 мм | т | 0,643 | 5846 |  |  |  |  | 3759 |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-оезб | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм |  | 0,643 | 1589,39 |  |  |  |  | 1022 |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 16 мм | т | 0,133 | 5666 |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16 мм | т | 0,133 | 1251,57 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР6-01-015-10 | Установка закладных деталей весом | 1т | 0,142 | 478,35 | 128,68 | 36,05 | 2,48 |  | 68 | 18 | 5 |  | 12,64 | 1,7911 |
| 18 | СЦ1У1-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм | т | 0,142 | 9143,91 |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-204-0033 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм | т | 0,142 | 3946,13 |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР8-02-001-1 | Карниз из кирпича керамического одинарного | 1 мЗ | 69,75 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 |  | 74679 | 3597 | 2598 | 433 | 5,4 | 376,65 |
| 21 | ТЕР6-01 -034-2 | Устройство балок фронтана | 100мЗ | 0,036 | 136534,04 | 17335,56 | 11612,29 | 1449,59 |  | 4915 | 624 | 418 | 52 | 1749,3 | 62,9748 |
| 22 | ТЕР6-01-026-4 | Устройство ригелей фронтана | 100 мЗ | 0,024 | 114074,18 | 15772,47 | 10610,06 | 1496,18 |  | 2738 | 379 | 255 | 36 | 1569,4 | 37,6656 |
| 23 | СЦМ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 3 мм | т | 0,015 | 9143,91 |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-204-0033 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 3 мм | т | 0,015 | 3946,13 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 5 мм | т | 0,167 | 8562,88 |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5 мм | т | 0,167 | 2614,14 |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |

.м-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 10 мм | т | 0,145 | 7371,33 |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к пенам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,145 | 1514,96 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 1 6 мм | т | 0,735 | 7362,25 |  |  |  |  | 5411 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16 мм | т | 0,735 | 1192,89 |  |  |  |  | 877 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР8-02-008-1 | Кладка вентшахт из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа до 4 м | 1мЗ | 73 | 78,08 | 43,74 | 32,6 | 5,44 |  | 5700 |  | 3193 | 2380 | 397 | 4,58 | 334,34 |
| 32 | ТЕР8-08-005-1 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1мЗ | 14 | 1410,01 | 130,35 | 49,89 | 5,44 |  | 19740 |  | 1825 | 698 | 76 | 12,97 | 181,58 |
| 33 | ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 100м | 2,6 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 |  | 8813 |  | 177 | 149 | 12 | 6,67 | 17,342 |
| 34 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0,8 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1004 |  | 579 | 2 |  | 71,06 | 56,848 |
| 35 | ТЕР 12-0 1-007-8 | Устройство кровель из оцинкованной стали верха кирпичных стен | 100м2 кровли | 2,16 | 11842,89 | 947,57 | 58,62 | 7,77 |  | 25581 |  | 2047 | 127 | 17 | 90,85 | 196,236 |
| 36 | ТЕР 12-0 1-007-8 | Устройство кровель из оцинкованной стали верха плит балконов и лоджий | 100м2 кровли | 1,2 | 11842,89 | 947,57 | 58,62 | 7,77 |  | 14211 |  | 1137 | 70 | 9 | 90,85 | 109,02 |
| 37 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100м2 | 66,57 | 930,69 | 131,45 | 2,22 |  |  | 61956 |  | 8751 | 148 |  | 13,4 | 892,038 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885983 |  | 48718 | 26031 | 2715 |  | 4975,91 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7957 |  | 1800 | 3222 | 341 |  | 206,12 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%>ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | 360 | 644 | 68 |  | 41,22 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8961 |  | 2160 | 3866 | 409 |  | 247,34 |
| Накладные расходы 1 10,00% ФОТ (от 2 569,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2826 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 2 569,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13586 |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518934 |  | 40225 | 13057 | 1566 |  | 4103,81 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10656 |  | 8045 | 2611 | 313 |  | 820,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529590 |  | 48270 | 15668 | 1879 |  | 4924,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59504 |  |  |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 20 907,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24671 |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (323640) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3398 |  |  |  |  |  |

| . ¦ 2 3 456789 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 22,00% ФОТ (от 1 425,20) | 13939 |  |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 14 580,00) | 17496 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 33823 |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 20 907,60) | 13172 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 17 121,60) | 11129 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 1 425,20) | 9140 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 694,80) | 382 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 622917 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 359092 | 6693 | 9752 | 808 |  | 665,98 |
| Стенные условия ОЗП = 20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 3289 | 1339 | 1950 | 162 |  | 133,2 |
| ИТОГО | 362381 | 8032 | 11702 | 970 |  | 799,18 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 9 00 1 ,20) | 8101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 9 001,20) | 7651 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 378133 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 14950 | 9744 | 5206 | 543 |  | 995,18 |
| ИТОГО | 900933 | 58462 | 31237 | 3258 |  | 5971,1 |
| Накладные расходы | 70431 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 43273 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1014637 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 1014637 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. 1 (прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1014637 |  |  |  |  |  |

1

Гранд-СМЕТА

Жилой дом по ул. Баллаева №33 в г.Владикавказ

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы по ремонту кровли по ул.Баллаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт

Сметная стоимость руб.	330 295,00

Средства на оплату труда руб.	15700

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

руб.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100м2 | 6 | 605,58 | 602.69 | 2.89 |  |  | 3633 | 3616 | 17 |  | 67.19 | 403.14 |
|  |  |  | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-007- | Устройство кровель из волнистых | 100 м2 | 6 | 3409,97 | 474.79 | 158,47 | 17,24 |  | 20460 | 2849 | 951 | 103 | 47.91 | 287,46 |
|  | 1 | асбестоцементных листов обыкновенного | кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 409.97 = 5 080,33 - 1 772.20* 0,54 - / 426,73 х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-05-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций | 100м | 0.8 | 3918.13 | 391.12 | 27.01 |  |  | 3135 | 313 | 22 |  | 39.87 | 31.896 |
|  |  | крыш стропильных ног расшивкой досками с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двух сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков | 100м2 | 1.2 | 2617,82 | 741,09 | 38.1 |  |  | 3141 | 889 | 46 |  | 81,26 | 97.512 |
|  |  | толщиной 50 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.МЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр58-19-2 | Смена настенных желобов | 100м | 1,4 | 5607.7 | 1101,68 | 9,04 | 2.16 |  | 7851 | 1542 | 13 | 3 | 117,45 | 164,43 |
| 6 | ТЕРр58-19-3 | Смена карнизных свесов | 100м | 1,4 | 5403,65 | 949.63 | 12,76 | 3 |  | 7565 | 1329 | 18 | 4 | 101.24 | 141,736 |
| 7 | ТЕРр58-19-2 | Смена коньков | 100м покрытий | 1.1 | 5607,7 | 1101.68 | 9,04 | 2,16 |  | 6168 | 1212 | 10 | 2 | 117,45 | 129,195 |
| Итого | прямые затрать | по смете |  |  |  |  |  |  |  | 51953 | 11750 | 1077 | 112 |  | 1255,37 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31493 | 8901 | 126 | 9 |  | 967,9/ |
| Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%.ЗПМ=15%.ТЗ=15%.ТЗМ=15°/ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1354 | 1335 | 19 | 1 |  | 145,19 |
| Ремонт ОЗП=1 5%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572 | 1535 | 36 | 3 |  | 166,96 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34419 | 11772 | 181 | 13 |  | 1280,06 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 1 784.51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9781 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 1 784.5 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7660 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51860 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20460 | 2849 | 951 | 103 |  | 287,46 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=15%,ТЗ=1 5%.ТЗМ=1 5°/ |  |  | 'о |  |  |  |  |  |  | 570 | 427 | 143 | 15 |  | 43,12 |
| Ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 | 491 | 273 | 30 |  | 49,59 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21795 | 3768 | 1367 | 148 |  | 380.17 |
| Накладные расходы 120.00% ФОТ (от 3 915,86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4699 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 3 915.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2545 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Обшестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29039 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ= 1 5%.ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%.ТЗМ=1 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1924 | 1762 | 162 | 17 |  | 188,31 |
| Ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%. 13=15%. ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2337 | 2027 | 310 | 32 |  | 216,55 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56214 | 15539 | 1548 | 161 |  | 1660,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14480 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 15 700,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10205 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80899 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80899 |  |  |  |  |  |
| Итого | в текущих ценах с К=3.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279911 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50384 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330295 |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г

Жилой дом по ул.Гостиева,8 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы по ремонту кровли по ул. Гостиева 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт

Сметная стоимость руб.	246 847,00

Средства на оплату труда руб.	10942

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

руб.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100м2 | 4 | 605,58 | 602,69 | 2.89 |  |  | 2422 | 2411 | 12 |  | 67.19 | 268,76 |
|  |  |  | покрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-007- | Устройство кровель из волнистых | 100м2 | 4 | 3409.97 | 474,79 | 158.47 | 17,24 |  | 13640 | 1899 | 634 | 69 | 47.91 | 191,64 |
|  | 1 | асбестоцементных листов обыкновенного | кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 409,97 - 5 080.33 - 1 772.20 х 0.54 - 1 426.7 Зх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-05-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций | 100м | 0.5 | 3918.13 | 391,12 | 27.01 |  |  | 1959 | 196 | 14 |  | 39.87 | 19,935 |
|  |  | крыш стропильных ног расшивкой досками с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двух сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков | !00м2 | 1.2 | 2617.82 | 741.09 | 38.1 |  |  | 3141 | 889 | 46 |  | 8 1 ,26 | 97.512 |
|  |  | толщиной 50 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-19-2 | Смена настенных желобов | 1 00 м | 0.9 | 5607.7 | 1101.68 | 9,04 | 2.16 |  | 5047 | 992 | 8 | -> | 1 1 7.45 | 105.705 |

| 2 3 456789 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 ТЕРр58-19-3 Смена карнизных свесов 100м 0,9 5403,65 949,63 12,76 3 | 4863 | 855 | 11 | 3 | 101,24 | 91,116 |
| 8 ТЕРр58-10-1 Смена частей водосточных труб 100м 0,8 7373,66 361,01 9,63 | 5899 | 289 | 8 |  | 36.8 | 29,44 |
| 9 ТЕРр58-19-2 Смена коньков 100м 0,6 5607,7 1101,68 9,04 2,16 покрытий | 3365 | 661 | 5 | 1 | 117,45 | 70,47 |
| Итого прямые затраты по смете | 40336 | 8192 | 738 | 75 |  | 874,58 |
| Ремонтные работы | 26696 | 6293 | 104 | 6 |  | 682,94 |
| Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%,ЗПМ=1 5%, Т3=1 5%. ТЗМ=1 5% | 960 | 944 | 16 | 1 |  | 102.44 |
| Ремонт ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=25% | 1115 | 1086 | 30 | 2 |  | 117,81 |
| ИТОГО | 28771 | 8322 | 150 | 9 |  | 903,19 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 8331,12) | 6915 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 8331,12) | 5415 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 41101 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 13640 | 1899 | 634 | 69 |  | 191,64 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%.ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=1 5% | 380 | 285 | 95 | 10 |  | 28,75 |
| Ремонт ОЗП=1 5%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=25% | 510 | 328 | 182 | 20 |  | 33,06 |
| ИТОГО | 14530 | 2511 | 911 | 99 |  | 253,44 |
| Накладные расходы 120.00% ФОТ (от 2 610.62) | 3133 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 610,62) | 1697 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Обшестроительные работы | 19359 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=1 5% | 1340 | 1229 | 111 | 11 |  | 131.19 |
| Ремонт ОЗП= 1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ=25% | 1625 | 1413 | 212 | 22 |  | 150.86 |
| ИТОГО | 43301 | 10834 | 1061 | 108 |  | 1156,63 |
| Накладные расходы | 10048 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 10 941,73) | 7112 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 60460 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 60460 |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах с К=3.46 | 209192 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 37655 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 246847 |  |  |  |  |  |

Страница 1

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом №31 в пос.Спутник (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	432 662,00

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
| 2 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 2 | 445,59 |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 4 | 40,59 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 .6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 8 | 42,86 |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 40 | 25,08 |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 60 | 22,91 |  |  |  |  | 1375 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 50 | 19,71 |  |  |  |  | 986 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 2,7 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 8499 | 985 | 117 | 6 | 32,97 | 89,019 |
|  | 3 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 25 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 1,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 5266 | 656 | 78 | 4 | 32,97 | 59,346 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 1,6 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3998 | 583 | 69 | 4 | 32,97 | 52,752 |
|  | 1 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 1 5 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 0,7 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2595 | 255 | 30 | 2 | 32,97 | 23,079 |
|  | 4 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 32 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 0,8 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2801 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
|  | 5 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 40 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-02-005- | Прокладка трубопроводов отопления и | 100м | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
|  | 4 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 80 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-005- | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100м | 8,8 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 1007 | 589 | 379 |  | 5,01 | 44,088 |
|  | 1 | систем отопления, водопровода и горячего | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром до 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 1,2 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1506 | 868 | 3 |  | 71,06 | 85,272 |
|  | 4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 95 | 31 | 9 |  | 1,47 | 2,94 |
|  | 2 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 2 | 283,45 |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

| , | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | 27,5 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 30 | 25,08 |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 50 | 22,91 |  |  |  |  | 1146 |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 60 | 19,71 |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР16-02-002- 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
| 23 | ТЕР16-02-002- 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 3628 | 369 | 45 | 2 | 37,07 | 33,363 |
| 24 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 2,4 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 275 | 161 | 103 |  | 5,01 | 12,024 |
| 25 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,12 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 151 | 87 |  |  | 71,06 | 8,5272 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР16-01-005- 2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,35 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 19146 | 1276 | 145 | 8 | 85,47 | 115,385 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-02-001- 2 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 5266 | 656 | 78 | 4 | 32,97 | 59,346 |
| 28 | ТЕР16-02-001- 1 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 1 5 мм | 100м трубопров ода | 1,6 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3998 | 583 | 69 | 4 | 32,97 | 52,752 |
| 29 | ТЕР16-02-001-4 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,7 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2595 | 255 | 30 | 2 | 32,97 | 23,079 |
| 30 | ТЕР16-02-001- 5 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2801 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |

Страница 3

| ' | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-05-001- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 95 | 31 | 9 |  | 1,47 | 2,94 |
| 33 | ТЕР16-02-002-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
| 34 | ТЕР16-02-002- 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 3628 | 369 | 45 | 2 | 37,07 | 33,363 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-01-005- 2 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,35 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 19146 | 1276 | 145 | 8 | 85,47 | 115,385 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127070 | 13057 | 2028 | 71 |  | 1173,84 |
| Сантехни ческие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125413 | 12102 | 2025 | 71 |  | 1080,04 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 | 1042 | 330 | 10 |  | 92,32 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51122 | -3092 | -422 | -27 |  | -278,73 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 | 1508 | 290 | 8 |  | 134,05 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77461 | 11560 | 2223 | 62 |  | 1027,69 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 1 622,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14877 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 1 622,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9647 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101984 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7657 | 955 | 3 |  |  | 93,8 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 143 | 1 |  |  | 14,07 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 165 | 1 |  |  | 16,18 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 1263 | 4 |  |  | 124,05 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 262,99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 262,99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3987 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517 | 1186 | 331 | 10 |  | 106,39 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51122 | -3092 | -422 | -27 |  | -278,73 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963 | 1673 | 290 | 8 |  | 150,23 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79428 | 12823 | 2227 | 62 |  | 1151,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16203 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10341 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105972 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105972 |  |  |  |  |  |

Страница 4

| 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НЛ 2 КИЛ1'ТЛЛ С К-3,46 | 366663 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 65999 |  |  |  |  |  |
| всего по СМЕТЕ | 432662 |  |  |  |  |  |

Жилой дом по пр.Коста,233

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт металлической и мягкой кровли дома по пр. Коста,233

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт	дефектный акт

Сметная стоимость руб.	1 252 840,99

Средства на оплату труда руб.	16120

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _2квартал_2006_ г.

руб.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008- | Разборка покрытий кровель из рулонных | 100м2 | 4 | 173,03 | 128,99 | 44,04 |  |  | 692,12 | 515,96 | 176,16 |  | 14,38 | 57,52 |
|  | 1 | материалов | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР9-04-002-1 | Демонтаж металлической кровли | 100м2 | 15 | 660,88 | 214,07 | 363,87 | 30,14 |  | 9913,2 | 3211,05 | 5458,05 | 452,1 | 21,3 | 319,5 |
|  | ОЗП*0,6; | Обоснования коэф-в: | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,7; | 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,7; | конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0„6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-10-1 | Смена частей водосточных труб прямых | 100м | 2,4 | 7373,66 | 361,01 | 9,63 |  |  | 17696,78 | 866,42 | 23,11 |  | 36.8 | 88,32 |
|  |  | звеньев с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каталог | Погрузка строительного мусора | т | 15 | 4,43 | 1,87 | 2,56 | 0,79 |  | 66,45 | 28,05 | 38,4 | 11,85 |  |  |
|  | стройцена 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стр.20 п.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталог строй центра |  |  | Перевозка строительного мусора на 1 0 км | т | 15 | 16,72 |  | 16,72 |  |  | 250,8 |  | 250,8 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м |  | 100м2 покрытия | 15 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 |  | 15637,2 | 5351,7 | 7797,3 | 645.75 | 35,5 | 532,5 |
| 7 | СЦМ-101-1739 | Стоимость оцинкованного профнастила толщ.0,7мм |  | т | 10,5 | 17524,97 |  |  |  |  | 184012,19 |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 |  | т | 0,3 | 38529,83 |  |  |  |  | 11558,95 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-001-3 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике |  | 100м2 кровли | 4 | 2057,47 | 353,05 | 245,21 | 22,47 |  | 8229,88 | 1412,2 | 980,84 | 89,88 | 32.6(1 | 130,64 |
| 10 | СЦМ-101-0854 | Рубероид кровельный |  | м2 | 1380 3.45* 400 | 9,34 |  |  |  |  | 12889,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-009- 2 | Устройство желобов подвесных |  | 100 м желобон | 1,5 | 54 14.11 | 308,13 | 23,08 | 2,48 |  | 8871,17 | 462,2 | 34,62 | 3,72 | 3 1 ,4 1 | 47,1 15 |
| 12 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмау)ры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0,42 0.6*0, 7 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 |  | 3475,29 | 464,55 | 10 | 1,31 | 112,75 | 47,355 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273293,23 | 12312,13 | 14769,28 | 1204,61 |  | 1222,95 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,12 | 5/5,96 | 176,16 |  |  | 57,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,12 | 515,96 | 176,16 |  |  | 57,52 |
| Накладные расходы 1 10,00% ФОТ (от 515,96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 515,96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,17 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620,85 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221121,54 | 8562,75 | 13255,35 | 1097,85 |  | 852 |
| стесненность ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ= 1 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972,35 | 802,76 | 1169,6 | 96,86 |  |  |
| ремонт ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752,08 | 802,76 | 1949,32 | 161,44 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225845,97 | 10168,26 | 16374,27 | 1356,15 |  | 852 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 1 1 524,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10371,97 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 1 1 524,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795,75 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246013,69 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17696,78 | 866,42 | 23,11 |  |  | 88,32 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17696,78 | 866,42 | 23,11 |  |  | 88.32 |
| Накладные расходы 83.00% ФОТ (от 866,42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,13 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 866,42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,17 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18979,08 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33782,79 | 2367 | 1314,66 | 106,76 |  | 225,11 |
| стесненность ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ= 1 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,66 | 350,84 | 153,82 | 14,24 |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 3 ¦4¦5¦б¦7¦8¦910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25% | 607,21 | 350,84 | 256,36 | 23,73 |  |  |
| ИТОГО | 34894,66 | 3068,68 | 1724,84 | 144,72 |  | 225,11 |
| Накладные расходы | 3520.59 |  |  |  |  |  |
| 85,50%*0,6 ФОТ (от 39,90) | 20,47 |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 2 567,44) | 2772,84 |  |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 606,07) | 727,28 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1829,41 |  |  |  |  |  |
| 42.50% ФОТ (от 39,90) | 16,96 |  |  |  |  |  |
| 55,25% ФОТ (от 2 567,44) | 1418,51 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 606,07) | 393,94 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 40244,66 |  |  |  |  |  |
| стесненность ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5% | 2477,01 | 1153,6 | 1323,41 | 111,1 |  |  |
| ремонт ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25% | 3359,29 | 1153,6 | 2205,69 | 185,16 |  |  |
| ИТОГО | 279129,53 | 14619,32 | 18298,38 | 1500,87 |  | 1222,95 |
| Накладные расходы | 15179,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12549,51 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 306858,28 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 306858,28 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| К=3,46 (306 858,28 х 3,46) | 1061729,65 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 191111,34 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1252840,99 |  |  |  |  |  |

"УТВЕРЖДАЮ"

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ№

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом №33 в пос.Спутник (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	474 924,00

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

2006г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | ГЭк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | Г 2,91 | 5,82 |
| 2 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 2 | 445,59 |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 4 | 40,59 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-300-1345 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 10 | 73,33 |  |  |  |  | 733 |  |  |  |  |  |

Страница 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 35 | 25,08 |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 50 | 22,91 |  |  |  |  | 1146 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 60 | 19,71 |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-001- 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 2,5 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 7870 | 912 | 108 | 6 | 32,97 | 82,425 |
| 9 | ТЕР16-02-001- 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4388 | 547 | 65 | 3 | 32,97 | 49,455 |
| 10 | ТЕР16-02-001-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2999 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
| 11 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2966 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
| 12 | ТЕР16-02-001- 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3151 | 328 | 39 | 2 | 32,97 | 29,673 |
| 13 | ТЕР16-02-005- 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 10989 | 1255 | 254 | 8 | 79,75 | 111,65 |
| 14 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 8,3 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 949 | 556 | 358 |  | 5,01 | 41,583 |
| 15 | ТЕР15-04-030- 4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 1,5 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1882 | 1085 | 4 |  | 71,06 | 106,59 |
| 16 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 120 | 12,4 |  |  |  |  | 1488 |  |  |  |  |  |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 95 | 31 | 9 |  | 1,47 | 2,94 |

Страница 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 2 | 283,45 |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | 27,5 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 30 | 25,08 |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 40 | 22,91 |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 60 | 19,71 |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 7822 | 738 | 91 | 4 | 37,07 | 66,726 |
| 24 | ТЕР16-02-002- 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 4031 | 410 | 50 | 2 | 37,07 | 37,07 |
| 25 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 2,8 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 320 | 188 | 121 |  | 5,01 | 14,028 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР16-01-005- 2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,62 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 22975 | 1531 | 174 | 9 | 85,47 | 138,461 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-02-001-3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 2,5 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 7870 | 912 | 108 | 6 | 32,97 | 82,425 |
| 28 | ТЕР16-02-001- 2 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4388 | 547 | 65 | 3 | 32,97 | 49,455 |
| 29 | ТЕР16-02-001-1 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 1 5 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2999 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
| 30 | ТЕР16-02-001-4 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2966 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |

Страница 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТЕР16-02-001- 5 | демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3151 | 328 | 39 |  | 2 | 32,97 | 29,673 |
| водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 10989 | 1255 | 254 |  | 8 | 79,75 | 111,65 |
| 33 | ТЕР16-02-002-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 7822 | 738 | 91 |  | 4 | 37,07 | 66,726 |
| 34 | ТЕР16-02-002- 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 4031 | 410 | 50 |  | 2 | 37,07 | 37,07 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-01-005- 2 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных груб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,62 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 22975 | 1531 |  | 174 | 9 | 85,47 | 138,461 |
| Итого прямые затраты но смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147817 | 14823 |  | 2246 | 79 |  | 1333,76 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144447 | 13738 |  | 2242 | 79 |  | 1227,17 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437 | 1093 |  | 344 | 10 |  | 96,87 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=ОДМАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -64263 | -3871 |  | -521 | -33 |  | -348,84 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1954 | 1644 |  | 310 | 8 |  | 146,28 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83574 | 12605 |  | 2374 | 65 |  | 1121,48 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 12 669,19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16217 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 12 669,19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10515 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110306 |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370 | 1085 |  | 4 |  |  | 106,59 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 163 |  | 1 |  |  | 15,99 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 187 |  | 1 |  |  | 18,39 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3722 | 1435 |  | 6 |  |  | 140,97 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 434,91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 434,91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6018 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1256 |  | 344 | 10 |  | 112,85 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -64263 | -3871 |  | -521 | -33 |  | -348,84 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142 | 1831 |  | 310 | 8 |  | 164,67 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87296 | 14039 |  | 2380 | 65 |  | 1262,44 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17723 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11305 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116323 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116323 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ВЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г С К=3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402478 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 3 4 5 ¦ 6 7 8 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС- 18% |  | 72446 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  | 474924 |  |  |  |  |  |

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г.

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Барбашова,43 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	353 008

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-05-001- 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 8 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 721 | 243 | 74 | 2 | 2,91 | 23,28 |
| 2 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 8 | 445,59 |  |  |  |  | 3565 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗыгё, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 16 | 40,59 |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | 1 шт | 16 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 758 | 245 | 73 |  | 1,47 | 23,52 |

Страница 1

.С1НД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 16 | 283,45 |  |  |  |  | 4535 |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1 .6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 32 | 27,5 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 .6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 80 | 25,08 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 96 | 22,91 |  |  |  |  | 2199 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 7849 | 896 | 181 | 6 | 79,75 | 79,75 |
| 10 | ТЕР16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 10868 | 790 | 133 | 5 | 47,63 | 71,445 |
| 11 | ТЕР16-02-002- 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 4710 | 328 | 40 | 2 | 37,07 | 29,656 |
| 12 | ТЕР16-02-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 1,7 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 8710 | 697 | 85 | 4 | 37,07 | 63,019 |
| 13 | ТЕР16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
| 14 | ТЕР16-02-002- 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 7256 | 738 | 91 | 4 | 37,07 | 66,726 |
| 15 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 4,3 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 492 | 288 | 185 |  | 5,01 | 21,543 |
| 16 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,12 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 151 | 87 |  |  | 71,06 | 8,5272 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-01-005- 2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 1 00 мм | 100м трубопров ода | 0,12 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1702 | ИЗ | 13 | 1 | 85,47 | 10,2564 |

нанд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР16-01-005- 2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 1 00 мм | 100м трубопров ода | 0,1 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1418 | 95 | 11 | 1 | 85,47 | 8,547 |
| Раздел 2. Демонтажиые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-05-001-3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 8 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 721 | 243 | 74 | 2 | 2,91 | 23,28 |
| 20 | ТЕР16-05-001- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | 1 шт | 16 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 758 | 245 | 73 |  | 1,47 | 23,52 |
| 21 | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 7849 | 896 | 181 | 6 | 79,75 | 79,75 |
| 22 | ТЕР 16-02-002-6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 10868 | 790 | 133 | 5 | 47,63 | 71,445 |
| 23 | ТЕР 16-02-002- 5 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 4710 | 328 | 40 | 2 | 37,07 | 29,656 |
| 24 | ТЕР16-02-002-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
| 25 | ТЕР16-01-005- 2 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 1 00 мм | 100м трубопров ода | 0,12 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1702 | 113 | 13 | 1 | 85,47 | 10,2564 |
| 26 | ТЕР16-01-005- 2 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 0,1 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1418 | 95 | 11 | 1 | 85,47 | 8,547 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99533 | 8460 | 1561 | 48 |  | 763,93 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99382 | 8373 | 1561 | 48 |  | 755,4/ |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 | 757 | 240 | 1 |  | 68 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32973 | -1995 | -360 | -17 |  | -181,24 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286 | 1070 | 216 | 6 |  | 96,33 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68693 | 8205 | 1657 | 44 |  | 738,5 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 8 249,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10559 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 8 249,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6847 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86099 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 87 |  |  |  | 8,53 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 1,28 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 1,47 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 115 |  |  |  | 11,28 |

| 1 2 3 ¦4¦5б¦7¦8¦9¦10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 15,06) | 121 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 15,06) | 63 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 363 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1010 | 770 | 240 | 7 |  | 69,28 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -32973 | -1995 | -360 | -17 |  | -181,24 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1301 | 1085 | 216 | 6 |  | 97,8 |
| ИТОГО | 68872 | 8321 | 1657 | 44 |  | 749,78 |
| Накладные расходы | 10680 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6910 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 86462 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 86462 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г.С К=3,46 | 299159 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 53849 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 353008 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по Пр.Коста,23 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	199588

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-001- 1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 1 5 мм | 100м трубопров ода | 0,15 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 375 | 55 | 7 |  | 32,97 | 4,9455 |
| 2 | ТЕР16-02-001- 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2340 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
| 3 | ТЕР16-02-001- 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2833 | 328 | 39 | 2 | 32,97 | 29,673 |
| 4 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4448 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
| 5 | ТЕР16-02-001- 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,05 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3676 | 383 | 46 | 2 | 32,97 | 34,6185 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 1,05 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 | 2,95 |  | 5522 | 475 | 86 | 3 | 40,92 | 42,966 |
|  | 6 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-07-005- | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100м | 5,15 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 589 | 345 | 222 |  | 5,01 | 25,8015 |
|  | 1 | систем отопления, водопровода и горячего | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром до 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,9 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1129 | 651 | 2 |  | 71,06 | 63,954 |
|  | 4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 80 | 22,91 |  |  |  |  | 1833 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 8 | 89,85 |  |  |  |  | 719 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 2 | 445,59 |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 4 | 40,59 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР26-01-003- | Изоляция трубопроводов цилиндрами и | 1мЗ | 3,5 | 1022,53 | 198,53 | 30,76 |  |  | 3579 | 695 | 108 |  | 18,8 | 65,8 |
|  | 1 | полуцилиндрами из минеральной ваты на | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-104-0016 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной | мЗ | 3,6 | 1802,62 |  |  |  |  | 6489 |  |  |  |  |  |
|  |  | ваты на синтетическом связующем М-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутренний диаметр 18-57 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 0,15 | 2498,98 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 375 | 55 | 7 |  | 32,97 | 4,9455 |
|  | 1 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 15 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 0,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2340 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР16-02-001-3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2833 | 328 | 39 | 2 | 32,97 | 29,673 |
| 19 | ТЕР16-02-001-4 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4448 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
| 20 | ТЕР16-02-001- 5 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,05 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3676 | 383 | 46 | 2 | 32,97 | 34,6185 |
| 21 | ТЕР16-02-001-6 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 1,05 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 | 2,95 |  | 5522 | 475 | 86 | 3 | 40,92 | 42,966 |
| 22 | ТЕР16-05-001- 3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54139 | 5755 | 898 | 26 |  | 523,48 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40390 | 4409 | 788 | 26 |  | 395,75 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 | 357 | 126 | 3 |  | 31,46 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18452 | -1219 | -170 | -11 |  | -110,38 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 | 532 | 112 | 3 |  | 47,22 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23064 | 4078 | 856 | 21 |  | 362,04 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 4 099,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5247 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 4 099,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3402 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31714 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13749 | 1346 | 110 |  |  | 129,75 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 | 202 | 28 |  |  | 19,46 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 232 | 21 |  |  | 22,38 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14231 | 1780 | 158 |  |  | 171,6 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1823 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 860,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 919,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 860,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 9 19, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17171 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 | 558 | 154 | 3 |  | 50,93 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18452 | -1219 | -170 | -11 |  | -110,38 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 | 764 | 132 | 3 |  | 69,6 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37296 | 5858 | 1014 | 21 |  | 533,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7070 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4519 |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 12 3 ¦4¦5¦б78910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 48885 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 48885 |  |  |  |  |  |
| ИТОГОВ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г. С К=3,46 | 169142 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 30446 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 199588 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

".

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Морских Пехотинцев, 1 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	346 127,00

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-001- 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 1463 | 182 | 22 | 1 | 32,97 | 16,485 |
| 2 | ТЕР16-02-001-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,1 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3463 | 401 | 48 | 3 | 32,97 | 36,267 |
| 3 | ТЕР16-02-001- 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2224 | 219 | 26 | 1 | 32,97 | 19,782 |
| 4 | ТЕР16-02-001- 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 6302 | 656 | 78 | 4 | 32,97 | 59,346 |

ЛНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | К | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР 16-02-005- 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,6 | 9824,9 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 15720 | 1434 | 290 | 9 | 79,75 | 127,6 |
| 6 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 5,6 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 641 | 375 | 241 |  | 5,01 | 28,056 |
| 7 | ТЕР15-04-030- 4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,9 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1129 | 651 | 2 |  | 71,06 | 63,954 |
| 8 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 48 | 22,91 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 379 | 123 | 36 |  | 1,47 | 11,76 |
| 10 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 8 | 283,45 |  |  |  |  | 2268 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-05-002-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм | 1 шт | 2 | 157,74 | 49,02 | 8,04 | 0,62 |  | 315 | 98 | 16 | 1 | 4,7 | 9,4 |
| 13 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 2 | 445,59 |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 4 | 40,59 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
| Водопровод горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-002- 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,3 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1209 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |
| 16 | ТЕР16-02-002- 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 5649 | 533 | 65 | 3 | 37,07 | 48,191 |
| 17 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3140 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 2 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 229 | 134 | 86 |  | 5,01 | 10,02 |
| 19 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,2 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 251 | 145 |  |  | 71,06 | 14,212 |
| 20 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 2 | 19,71 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 10 | 22,91 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 23 | 25,08 |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-02-002- 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 5649 | 533 | 65 | 3 | 37,07 | 48,191 |
| 24 | ТЕР 16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3140 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
| 25 | ТЕР16-07-005- 1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 1,7 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 194 | 114 | 73 |  | 5,01 | 8,517 |
| 26 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,1 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 125 | 72 |  |  | 71,06 | 7,106 |
| 27 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 23 | 25,08 |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-02-001- 2 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 1463 | 182 | 22 | 1 | 32,97 | 16,485 |
| 29 | ТЕР16-02-001- 3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1Д | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3463 | 401 | 48 | 3 | 32,97 | 36,267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ТЕР16-02-001-4 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2224 | 219 | 26 | 1 | 32,97 | 19,782 |
| 31 | ТЕР16-02-001- 5 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,8 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 6302 | 656 | 78 | 4 | 32,97 | 59,346 |
| 32 | ТЕР16-02-005- 5 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 1,6 | 9824,9 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 15720 | 1434 | 290 | 9 | 79,75 | 127,6 |
| 33 | ТЕР16-05-002- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 8 | 68,79 | 18,46 | 3,65 | 0,31 |  | 550 | 148 | 29 | 2 | 1,77 | 14,16 |
| 34 | ТЕР16-05-001-3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-02-002-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 5649 | 533 | 65 | 3 | 37,07 | 48,191 |
| 36 | ТЕР16-02-005-1 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 4459,13 | 683,73 | 105,46 | 2,95 |  | 1784 | 273 | 42 | 1 | 60,83 | 24,332 |
| Водопровод горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР16-02-002-2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,3 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1209 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |
| 38 | ТЕР16-02-002-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 5649 | 533 | 65 | 3 | 37,07 | 48,191 |
| 39 | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3140 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104398 | 11433 | 1980 | 61 |  | 1027 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100371 | 10565 | 1978 | 61 |  | 941,73 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148 | 846 | 302 | 8 |  | 74,78 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗГШ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45055 | -2953 | -463 | -26 |  | -265,92 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1541 | 1269 | 273 | 6 |  | 112,59 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58006 | 9727 | 2090 | 49 |  | 863,18 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 9 775,82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12513 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 9 775,82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8114 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78633 |  |  |  |  |  |

^анд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 4027 | 868 | 2 |  |  | «5,27 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 131 | 130 |  |  |  | 12,79 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 150 | 150 |  |  |  | 14,71 |
| ИТОГО | 4308 | 1148 | 3 |  |  | 112,77 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 147,93) | 1205 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 147,93) | 631 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 6144 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1279 | 977 | 302 | 8 |  | 87,57 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -45055 | -2953 | -463 | -26 |  | -265,92 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1691 | 1418 | 273 | 6 |  | 127,3 |
| ИТОГО | 62314 | 10875 | 2093 | 49 |  | 975,96 |
| Накладные расходы | 13718 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8745 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 84777 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 84777 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г. С К=3,46 | 293328 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 52799 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 346127 |  |  |  |  |  |

2006г.

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г.

Ремонт сетей отопления,водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Кырджалийская,23 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	180 472,00

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-005- 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3140 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
| 2 | ТЕР16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 5796 | 421 | 71 | 3 | 47,63 | 38,104 |
| 3 | ТЕР16-02-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 3074 | 246 | 30 | 1 | 37,07 | 22,242 |
| 4 | ТЕР16-02-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2049 | 164 | 20 | 1 | 37,07 | 14,828 |
| 5 | ТЕР16-02-002- 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2607 | 246 | 30 | 1 | 37,07 | 22,242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР16-02-001- 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4388 | 547 | 65 | 3 | 32,97 | 49,455 |
| 7 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 4,3 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 492 | 288 | 185 |  | 5,01 | 21,543 |
| 8 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,15 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 188 | 109 |  |  | 71,06 | 10,659 |
| 9 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 40 | 25,08 |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 36 | 22,91 |  |  |  |  | 825 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-05-00 1- 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| 12 | СЦМ-300-П76 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 4 | 445,59 |  |  |  |  | 1782 |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 8 | 40,59 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 379 | 123 | 36 |  | 1,47 | 11,76 |
| 15 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 8 | 283,45 |  |  |  |  | 2268 |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 16 | 27,5 |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-01-005- 2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 0,12 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1702 | 113 | 13 | 1 | 85,47 | 10,2564 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР16-0 1-005-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,08 | 10123,68 | 859,36 | 72,71 | 3,73 |  | 810 | 69 | 6 |  | 77,7 | 6,216 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3140 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
| 20 | ТЕР16-02-002-6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 5796 | 421 | 71 | 3 | 47,63 | 38,104 |
| 21 | ТЕР16-02-002-4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 3074 | 246 | 30 | 1 | 37,07 | 22,242 |
| 22 | ТЕР16-02-002-4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2049 | 164 | 20 | 1 | 37,07 | 14,828 |
| 23 | ТЕР16-02-002- 3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 0,6 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2607 | 246 | 30 | 1 | 37,07 | 22,242 |
| 24 | ТЕР16-02-001- 2 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4388 | 547 | 65 | 3 | 32,97 | 49,455 |
| 25 | ТЕР16-05-001- 3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| 26 | ТЕР16-05-001- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 379 | 123 | 36 |  | 1,47 | 11,76 |
| 27 | ТЕР16-01-005- 2 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 0,12 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 1702 | 113 | 13 | 1 | 85,47 | 10,2564 |
| 28 | ТЕР16-01-005-1 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,08 | 10123,68 | 859,36 | 72,71 | 3,73 |  | 810 | 69 | 6 |  | 77,7 | 6,216 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55933 | 5215 | 947 | 26 |  | 469,49 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539/7 | 5106 | 947 | 26 |  | 458,83 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 | 405 | 142 | 3 |  | 36,03 |
| Демонтаж ОЗПК),4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23189 | -1445 | -229 | -11 |  | -131,19 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 | 610 | 129 | 3 |  | 54,55 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32013 | 4675 | 989 | 21 |  | 418,22 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 4 696,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1¦2 3 ¦4¦5б¦78¦910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 4 696,00) | 3898 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 41921 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 2016 | 109 |  |  |  | 10,66 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 16 | 16 |  |  |  | 1,6 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 19 | 19 |  |  |  | 1,84 |
| ИТОГО | 2051 | 144 |  |  |  | 14,1 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 144,15) | 151 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 144,15) | 79 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 2282 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 562 | 421 | 142 | 3 |  | 37,63 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -23189 | -1445 | -229 | -11 |  | -131,19 |
| Стесненные условия ОЗГТ=15%,ЭМ=15% | 758 | 629 | 129 | 3 |  | 56,39 |
| ИТОГО | 34064 | 4819 | 989 | 21 |  | 432,32 |
| Накладные расходы | 6162 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3977 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 44203 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 44203 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г. С К=3,46 | 152942 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 27530 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 180472 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г.

2006г.

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул .Кесаева, 121 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	300 494,00

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-01-005- | Прокладка по стенам зданий и в каналах | 100м | 0,2 | 10123,68 | 859,36 | 72,71 | 3,73 |  | 2025 | 172 | 15 | 1 | 77,7 | 15,54 |
|  | 1 | трубопроводов из чугунных канализационных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР16-01-005- | Прокладка по стенам зданий и в каналах | 100м | 0,9 | 14182,01 | 945,3 | 107,59 | 5,59 |  | 12764 | 851 | 97 | 5 | 85,47 | 76,923 |
|  | 2 | трубопроводов из чугунных канализационных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 100 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-300-П77 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 4 | 525,19 |  |  |  |  | 2101 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 1 00 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 8 | 51,64 |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 95 | 31 | 9 |  | 1,47 | 2,94 |
|  | 2 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 2 | 283,45 |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 4 | 27,5 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,15 | 3578,7 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 537 | 61 | 8 |  | 37,07 | 5,5605 |
|  | 1 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 15 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 1,9 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 7659 | 779 | 96 | 4 | 37,07 | 70,433 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
|  | 3 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 25 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,5 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2562 | 205 | 25 | 1 | 37,07 | 18,535 |
|  | 4 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 32 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,5 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2944 | 205 | 25 | 1 | 37,07 | 18,535 |
|  | 5 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 40 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,5 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 3623 | 263 | 44 | 2 | 47,63 | 23,815 |
|  | 6 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-005- | Прокладка трубопроводов отопления и | 100м | 0,8 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 6279 | 717 | 145 | 5 | 79,75 | 63,8 |
|  | 4 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 80 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-07-005- | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100м | 5,85 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 669 | 392 | 252 |  | 5,01 | 29,3085 |
|  | 1 | систем отопления, водопровода и горячего | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром до 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,8 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1004 | 579 | 2 |  | 71,06 | 56,848 |
|  | 4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 40 | 22,91 |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 85 | 12,4 |  |  |  |  | 1054 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-01-004-1 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,2 | 6560,61 | 779,96 | 39,5 | 1,71 |  | 1312 | 156 | 8 |  | 73,03 | 14,606 |
| 21 | ТЕР16-01-004- 2 | Демонтажа чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 9108,8 | 805,73 | 110,86 | 3,42 |  | 8198 | 725 | 100 | 3 | 76,3 | 68,67 |
| 22 | ТЕР16-05-001- 3 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| 23 | ТЕР16-05-001- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 95 | 31 | 9 |  | 1,47 | 2,94 |
| 24 | ТЕР16-02-002-1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100м трубопров ода | 0,15 | 3578,7 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 537 | 61 | 8 |  | 37,07 | 5,5605 |
| 25 | ТЕР16-02-002- 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 1,9 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 7659 | 779 | 96 | 4 | 37,07 | 70,433 |
| 26 | ТЕР16-02-002- 3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1,5 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 6519 | 615 | 75 | 3 | 37,07 | 55,605 |
| 27 | ТЕР16-02-002-4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,5 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2562 | 205 | 25 |  | 37,07 | 18,535 |
| 28 | ТЕР16-02-002- 5 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,5 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2944 | 205 | 25 | 1 | 37,07 | 18,535 |
| 29 | ТЕР16-02-005-4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 6279 | 717 | 145 | 5 | 79,75 | 63,8 |
| 30 | ТЕР16-02-002-6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,5 | 7245,42 | 526,79 | 88,38 | 3,26 |  | 3623 | 263 | 44 | 2 | 47,63 | 23,815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92289 | 8869 | 1402 | 43 |  | 803,62 |
| Сантехни ческие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «9575 | 8290 | 1400 | 43 |  | 746,77 |

Страница 3

| 1 2 3 ¦ 4 ¦ 5 6 7 ¦ 8 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 869 | 662 | 207 | 6 |  | 58,9 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -38307 | -2327 | -343 | -17 |  | -212,48 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1183 | 994 | 190 | 5 |  | 88,98 |
| ИТОГО | 53060 | 7619 | 1453 | 37 |  | 682,16 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 7 655,49) | 9799 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 7 655,49) | 6354 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 69213 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 2974 | 579 | 2 |  |  | 56,55 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 87 | 87 |  |  |  | 8,53 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 100 | 100 |  |  |  | 9,81 |
| ИТОГО | 3162 | 766 | 3 |  |  | 75,18 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 765,73) | 804 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 765,73) | 421 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 4387 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 956 | 749 | 208 | 6 |  | 67,42 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -38307 | -2327 | -343 | -17 |  | -212,48 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1284 | 1094 | 190 | 5 |  | 98,78 |
| ИТОГО | 56222 | 8384 | 1456 | 37 |  | 757,35 |
| Накладные расходы | 10603 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6775 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 73600 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 73600 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г С К=3,46 | 254656 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 45838 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 300494 |  |  |  |  |  |

"УТВЕРДЖАЮ"

2006г.

2006г.

Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Иристонская,44а (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	62 128,00

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 0,16 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 1256 | 143 | 29 | 1 | 79,75 | 12,76 |
| 2 | ТЕР16-02-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2049 | 164 | 20 | 1 | 37,07 | 14,828 |
| 3 | ТЕР16-02-002- 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 0,3 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1766 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |
| 4 | ТЕР16-02-002- 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 0,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1304 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР16-02-002- | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,45 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1814 | 184 | 23 | 1 | 37,07 | 16,6815 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-07-005- | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100м | 1,61 | 114,38 | 66,98 | 43, |  |  | 184 | 108 | 69 |  | 5,01 | 8,0661 |
|  | 1 | систем отопления, водопровода и горячего | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром до 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 4 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 189 | 61 | 18 |  | 1,47 | 5,88 |
|  | 2 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 4 | 283,45 |  |  |  |  | 1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа(10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,06 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 75 | 43 |  |  | 71,06 | 4,2636 |
|  | 4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 40 | 25,08 |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 8 | 27,5 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-02-005- | Демонтаж трубопроводов отопления и | 100м | 0,16 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 1256 | 143 | 29 | 1 | 79,75 | 12,76 |
|  | 4 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 80 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-02-002- | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,4 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 2049 | 164 | 20 | 1 | 37,07 | 14,828 |
|  | 4 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 32 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-002- | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,3 | 5888,09 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1766 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |
|  | 5 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 40 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-002- | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,3 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1304 | 123 | 15 | 1 | 37,07 | 11,121 |
|  | 3 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 25 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-02-002- | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из | 100м | 0,45 | 4031,13 | 409,99 | 50,28 | 2,33 |  | 1814 | 184 | 23 | 1 | 37,07 | 16,6815 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных оцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕР16-05-001- 2 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 189 | 61 | 18 |  | 1,47 | 5,88 |
| Итого | прямые затраты | по смете |  |  |  |  |  |  |  | 19372 | 1747 | 309 | 10 |  | 157,11 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18294 | 1704 | 309 | 10 |  | 152,85 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 | 136 | 47 | 1 |  | 12,07 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8010 | -479 | -72 | -4 |  | -43,43 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 | 204 | 43 | 1 |  | 18,22 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10714 | 1565 | 327 | 8 |  | 139,71 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 1 573,37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 573,37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14034 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078 | 43 |  |  |  | 4,26 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 0,64 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  | 0,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 | 57 |  |  |  | 5,64 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 56,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 56,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 142 | 47 | 1 |  | 12,71 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8010 | -479 | -72 | -4 |  | -43,43 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 | 212 | 43 | 1 |  | 18,96 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11806 | 1622 | 327 | 8 |  | 145,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15217 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15217 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г. С К=3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52651 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9477 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62128 |  |  |  |  |  |

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г.

,/      Ремонт сетей отопления,водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Джанаева,55 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт

Сметная стоимость руб.	363275

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/3 ОСН. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1 6-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
| 2 | ТЕР16-02-005- 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м трубопров ода | 0,4 | 9824,9 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3930 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
| 3 | ТЕР16-02-001-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 2,2 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 | 2,95 |  | 11569 | 996 | 180 | 6 | 40,92 | 90,024 |
| 4 | ТЕР16-02-001- 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4202 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
| 5 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4448 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР16-02-001- 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100м трубопров ода | 1 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3148 | 365 | 43 | 2 | 32,97 | 32,97 |
| 7 | ТЕР16-02-001- 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2340 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
| 8 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопров ода | 8 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 915 | 536 | 345 |  | 5,01 | 40,08 |
| 9 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 1 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1255 | 723 | 2 |  | 71,06 | 71,06 |
| 10 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 80 | 22,91 |  |  |  |  | 1833 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001- 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
| 12 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 100мм | шт | 2 | 525,19 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 1 00 мм | шт | 4 | 51,64 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001- 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| 15 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм | шт | 8 | 445,59 |  |  |  |  | 3565 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 4 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 189 | 61 | 18 |  | 1,47 | 5,88 |
| 17 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением I МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм | шт | 4 | 283,45 |  |  |  |  | 1134 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 8 | 27,5 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР26-01-001- | Изоляция трубопроводов конструкциями | 1 мЗ | 3,7 | 1269,33 | 413,93 | 55,55 |  |  | 4697 | 1532 | 206 |  | 36,31 | 134,347 |
|  | 1 | теплоизоляционными комплектными на основе | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цилиндров минераловатных на синтетическом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-104-0016 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной | мЗ | 3,8 | 1802,62 |  |  |  |  | 6850 |  |  |  |  |  |
|  |  | ваты на синтетическом связующем М-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутренний диаметр 18-57 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР16-02-005- | Демонтаж трубопроводов отопления и | 100м | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
|  | 4 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 80 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР16-02-005- | Демонтаж трубопроводов отопления и | 100м | 0,4 | 9824,9 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 3930 | 359 | 73 | 2 | 79,75 | 31,9 |
|  | 5 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 100 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 2,2 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 | 2,95 |  | 11569 | 996 | 180 | 6 | 40,92 | 90,024 |
|  | 6 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 16-02-00 1- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 1,2 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4202 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
|  | 5 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 40 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 1,2 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4448 | 438 | 52 | 3 | 32,97 | 39,564 |
|  | 4 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 32 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 1 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3148 | 365 | 43 | 2 | 32,97 | 32,97 |
|  | 3 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 25 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 0,8 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2340 | 292 | 35 | 2 | 32,97 | 26,376 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-05-001- | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 2 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 180 | 61 | 18 | 1 | 2,91 | 5,82 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР16-05-001- | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-05-001- | Демонтажа вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 4 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 189 | 61 | 18 |  | 1,47 | 5,88 |
|  | 2 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 3 4 5 6 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете | 101296 | 11205 | 2005 | 54 |  | 1004,36 |
| Сантехнические работы | 86661 | «950 | /797 | 54 |  | 798,96 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 979 | 711 | 268 | 7 |  | 62,93 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ-0 | -37817 | -2524 | -436 | -23 |  | -227,66 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1315 | 1071 | 244 | 6 |  | 95,13 |
| ИТОГО | 51138 | 8208 | 1874 | 44 |  | 729,35 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 8 251,62) | 10562 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 8 251,62) | 6849 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 68549 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 14635 | 2255 | 208 |  |  | 205,41 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 390 | 338 | 52 |  |  | 30,81 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 428 | 389 | 39 |  |  | 35,43 |
| ИТОГО | 15453 | 2982 | 299 |  |  | 271,65 |
| Накладные расходы | 3030 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 956, 17) | 1004 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 2 026,07) | 2026 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1944 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 956, 17) | 526 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 2 026,07) | 1418 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 20427 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 1369 | 1050 | 320 | 7 |  | 93,74 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -37817 | -2524 | -436 | -23 |  | -227,66 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1743 | 1460 | 283 | 6 |  | 130,57 |
| ИТОГО | 66592 | 11190 | 2173 | 44 |  | 1001 |
| Накладные расходы | 13592 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8793 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 88977 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 88977 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г. С К=3,46 | 307860 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 55415 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 363275 |  |  |  |  |  |

"УТВЕРЖДАЮ"

2006г.

Ремонт сетей отопления,водопровода и канализации в жилых домах г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на внутренние санитарно-технические работы, Жилой дом по ул.Шмулевича,№14/8 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт от 25.05.2006г

Сметная стоимость руб.	208970

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 КВАРТАЛ 2006г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров ода | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
| 2 | ТЕР16-02-005- 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,8 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 | 2,95 |  | 4253 | 547 | 84 | 2 | 60,83 | 48,664 |
| 3 | ТЕР16-02-001- 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м трубопров ода | 1,1 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3851 | 401 | 48 | 3 | 32,97 | 36,267 |
| 4 | ТЕР16-02-001- 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м трубопров ода | 0,9 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3336 | 328 | 39 | 2 | 32,97 | 29,673 |
| 5 | ТЕР16-02-001- 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м трубопров ода | 0,7 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2204 | 255 | 30 | 2 | 32,97 | 23,079 |

Страница 1

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР16-02-001- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 1,4 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4096 | 511 | 61 | 3 | 32,97 | 46,158 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-07-005- | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100м | 6,1 | 114,38 | 66,98 | 43,1 |  |  | 698 | 409 | 263 |  | 5,01 | 30,561 |
|  | 1 | систем отопления, водопровода и горячего | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром до 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100м2 | 0,9 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 1129 | 651 | 2 |  | 71,06 | 63,954 |
|  | 4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
|  | 3 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 4 | 445,59 |  |  |  |  | 1782 |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижным шпинделем, для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт | 8 | 40,59 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для | шт | 60 | 25,08 |  |  |  |  | 1505 |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-02-005- | Демонтаж трубопроводов отопления и | 100м | 1,2 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 | 5,75 |  | 9419 | 1076 | 218 | 7 | 79,75 | 95,7 |
|  | 4 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 80 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-005- | Демонтаж трубопроводов отопления и | 100м | 0,8 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 | 2,95 |  | 4253 | 547 | 84 | 2 | 60,83 | 48,664 |
|  | 2 | водоснабжения из стальных электросварных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-001- | Демонаж трубопроводов отопления из | 100м | 1,1 | 3501,36 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3851 | 401 | 48 | 3 | 32,97 | 36,267 |
|  | 5 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 40 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 0,9 | 3706,95 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 3336 | 328 | 39 | 2 | 32,97 | 29,673 |
|  | 4 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 32 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 100м | 0,7 | 3147,96 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 2204 | 255 | 30 | 2 | 32,97 | 23,079 |
|  | 3 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 25 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР16-02-001- | Демонтаж трубопроводов отопления из | 1 00 м | 1,4 | 2925,4 | 364,65 | 43,34 | 2,33 |  | 4096 | 511 | 61 | 3 | 32,97 | 46,158 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоципконапнмх | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

| 2 3 456789 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 ТЕР16-05-001- Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, 1шт 4 90,11 30,35 9,19 0,31 3 клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| Итого прямые затраты по смете | 60477 | 7538 | 1299 | 40 |  | 676,88 |
| Сантехни ческие работы | 59348 | 6887 | 1297 | 40 |  | 612,92 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 742 | 547 | 195 | 5 |  | 48,26 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -26018 | -1943 | -310 | -17 |  | -174,71 |
| Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ= 15% | 1001 | 824 | 177 | 4 |  | 72,97 |
| ИТОГО | 35073 | 6314 | 1359 | 32 |  | 559,45 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 6 346,85) | 8124 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 6 346,85) | 5268 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 48465 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 1129 | 651 | 2 |  |  | 63,95 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 98 | 98 |  |  |  | 9,59 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 113 | 112 |  |  |  | 11,03 |
| ИТОГО | 1340 | 861 | 3 |  |  | 84,58 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 860,95) | 904 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 860,95) | 474 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 2717 |  |  |  |  |  |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25% | 840 | 645 | 196 | 5 |  | 57,85 |
| Демонтаж ОЗП=0,4,ЭМ=0,4,ЗПМ=0,4,МАТ=0 | -26018 | -1943 | -310 | -17 |  | -174,71 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15% | 1114 | 936 | 178 | 4 |  | 84 |
| ИТОГО | 36413 | 7175 | 1362 | 32 |  | 644,03 |
| Накладные расходы | 9028 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5741 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 51183 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 51183 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г С К=3,46 | 177093 |  |  |  |  |  |
| НДС- 18% | 31877 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 208970 |  |  |  |  |  |